华能东方氢能产业园绿电制氢示范项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：华能张掖能源有限公司

编制单位：兰州洁华环境评价咨询有限公司

编制时间：2022年4月

目  录

1概述	1

1.1项目背景	1

1.2项目特点	1

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4分析判定相关情况	3

1.5关注的主要环境问题及环境影响	3

1.6环境影响评价的主要结论	3

2总则	5

2.1编制依据	5

2.2产业政策、规划符合性及选址合理性	8

2.3环境影响因素识别	21

2.4评价因子筛选	22

2.5评价方法	23

2.6评价目的	24

2.7评价原则	24

2.8环境功能区划	25

2.9评价工作等级	26

2.10评价范围	30

2.11评价标准	32

2.12评价内容及重点	35

2.13评价时段	35

2.14评价技术路线	36

2.15环境保护目标及敏感点	36

3工程分析	38

3.1工程概况	38

3.2工艺流程及产污环节分析	47

3.3物料平衡及水平衡	53

3.4施工期污染源源强核算	56

3.5运营期污染源源强核算	58

3.6非正常工况分析	63

3.7清洁生产分析	64

4环境现状调查与评价	66

4.1自然环境概况	66

4.2张掖经济技术开发区循环经济示范园概况	71

4.3环境质量现状调查与评价	84

5环境影响预测与评价	104

5.1施工期环境影响分析	104

5.2运营期环境影响评价	108

5.3环境风险评价	140

5.4碳排放影响评价	169

6环保措施及可行性分析	175

6.1施工期治理措施及可行性分析	175

6.2运营期治理措施及可行性分析	178

7环境影响经济损益分析	189

7.1经济效益	189

7.2环境效益	189

7.3社会效益	190

7.4小结	191

8环境管理与监测计划	193

8.1环境管理	193

8.2环境监测计划	196

8.3环境管理台账	197

8.4排污口规范化管理	197

8.5污染物排放清单	199

8.6总量控制	202

8.7信息公开内容	202

8.8竣工环境保护设施验收	202

9环境影响评价结论	204

9.1项目概况	204

9.2产业政策、规划符合性及选址合理性	204

9.3环境质量现状	204

9.4环境影响分析及污染防治措施	205

9.5环境风险	207

9.6公众参与	207

9.7结论	207

附件：

- 1、委托书

- 2、环境质量现状监测报告

- 3、土壤钒现状监测报告

- 4、张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划修编环境影响报告书审查意见（张环函[2020]170号）；

- 5、张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划（调整）报告书审查意见（张环函[2019]114号）。

1概述

1.1项目背景

甘肃省政府办公厅印发《“十四五”河西走廊经济带发展规划》，该规划提出打造张掖经济圈氢能示范基地，即把张掖经济圈建设成为河西走廊经济带中心枢纽、清洁能源和氢能示范基地、西北地区寒旱现代农业发展示范区和丝绸之路重要旅游节点；共建新能源产业协同发展示范区，即立足风能、太阳能资源禀赋，全力打造河西走廊新能源生产基地、储备基地、输出基地和新能源装备制造基地。加快新能源推广应用，开展分布式微电网储和大电网储等发储用一体化商业应用试点示范，提高新能源消纳比例和调峰能力。张掖市市委、市政府明确将新能源特别是氢能产业作为全市重点发展产业，提出建设氢能示范城市的发展目标。

氢能产业发展可以直接带动交通、能源、化工、服务业等相关行业发展。电解水制氢项目在环境保护方面有着独特的优势，氢能具有“高能量、无污染”等优点。机动车尾气排放已成为我国城市环境污染的主要原因之一。氢燃料电池汽车的全面推广和应用，对于改善大气环境质量、提高人居环境水平，有着突出的经济、社会和环境效益。本项目主要建设华能东方氢能产业园绿电制氢示范项目，主要建设内容为制氢站，为氢能源公交车提供有力的能源保障，减少碳排放。

本项目由华能甘肃能源开发有限公司出资建设，由华能张掖能源有限公司运营管理。华能张掖能源有限公司是华能甘肃能源开发有限公司的全资子公司。建设单位拟在张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园打造华能张掖氢能产业园。

本项目的实施为推进张掖市氢能产业化发展提供基础设施支撑，对有效消纳光伏发电产生的多余电、对推动氢燃料电池汽车的产业化、实现氢能的可持续发展有着重要和深远的意义。

1.2项目特点

（1）项目为新建项目，主要利用华能张掖经济技术开发区8MW光伏项目发电，电解水制取氢气，项目主要原料纯水属于清洁能源，生产工艺中无大气污染物排放，生产废水污染物较少，排入园区污水处理厂，固体废物均无害化处理，对环境影响较小。

（2）项目位于张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园。本工程位置不在城市主导风向上风向。

（3）根据《国民经济行业分类》（2019年修订版），项目属于基础化学原料制造。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目产品及生产工艺不属于限制类及淘汰类，符合国家产业政策。项目用地不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定，符合国家土地政策。

（4）本项目位于张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园，选址符合园区规划产业定位及功能布局。项目拟通过华能张掖经济技术开发区8MW光伏制氢项目光伏发电给电解水制氢工艺设备供电，年用电量为1917.12万kW·h/a，制出的氢气为加氢站提供氢气能源。

（5）本项目排空氧气，氧气不属于大气污染物；排水主要包括生活污水、循环水排污水及纯水制备系统排污水，循环水排污水及纯水制备系统排污水经管道排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理；氢气纯化装置采用钯催化剂，废钯催化剂由厂家定期更换回收，不在厂区贮存；氢气纯化装置使用分子筛进行去除氢气中的水份，废分子筛由厂家定期更换回收，不在厂区贮存；生活垃圾经分类垃圾箱收集后交园区环卫部门处理；噪声经隔声、消声、减振等措施处理。污染防治措施合理有效，可确保达标排放，对周边环境影响较小，不会改变区域环境功能。

1.3环境影响评价的工作过程

华能张掖能源有限公司于2022年3月1日委托兰州洁华环境评价咨询有限公司对华能东方氢能产业园绿电制氢示范项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位技术人员进行了现场踏勘和资料收集，并按照《环境影响评价技术导则》的有关规定和各级环保主管部门的要求，编制完成了本项目环境影响报告书，为环境管理提供技术依据。

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段。环评单位在接受委托后立即组织技术人员进行了现场实地踏勘和资料收集，在对项目进行初步工程分析的基础上，制定了评价工作方案。期间建设单位完成了项目公众参与调查，最后整理编制完成本项目环境影响报告书。

1.4分析判定相关情况

（1）本项目为电解水制氢项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），该项目属于鼓励类新能源第14条“高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，加氢站及车用清洁替代燃料加注站”，符合国家产业政策。

（2）张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园传统产业重点发展电力能源、矿产化工产业、新型建材产业；战略性新兴产业重点发展秸秆综合利用、生物医药、新能源、新材料产业。本项目位于该园区化工产业区，行业类别属于基础化学原料制造，电解水制氢，项目产品氢气用于加氢站氢气气源。项目拟采取的废水、噪声、固废的污染防治措施符合环保要求。本项目符合张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园总体规划、规划环评以及审查意见要求。

（3）根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日施行）中“二十三、化学原料和化学制品制造业：261基础化学原料制造”，应编制环境影响报告书。

1.5关注的主要环境问题及环境影响

本次环评重点关注的问题如下：

（1）废水主要包括生活污水、循环水排污水及纯水制备排污水，纯水制备排污水和循环水排污水与经化粪池处理后的生活污水均排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。

（2）一般工业固体废物和危险废物的处置。一般工业固体废物包括氢气纯化装置产生的废钯催化剂，氢气纯化装置产生的废分子筛，纯水设备产生的废反渗透膜、废离子树脂和废活性炭，均由厂家进行更换回收，不在厂区贮存。危险废物包括设备维修产生的废矿物油、含油抹布和废化学品原料包装，暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置，电解槽产生的废碱液直接委托有资质单位处置，不暂存。

1.6环境影响评价的主要结论

本项目建设符合国家产业政策、土地利用规划、选址要求以及环保要求。从厂址周边环境敏感性、建设项目对周围环境影响等方面考虑，选址可行。本项目应全面落实报告中提出的有关要求和技术措施，投产后产生的污染物可做到达标排放或安全处理、处置；环保设施和风险防范措施运行有效，对周边环境的影响在可承受范围内，满足环境功能区区划要求；在落实报告书中提出的各项环保措施和污染物达标排放的前提下，并严格执行“三同时”制度，确保各项污染物治理措施正常运行。

建设单位在公示的过程中，未收到反馈意见。同时公众参与调查表过程中无人对本项目的建设持反对意见。

因此从环保角度讲项目建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（5）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日；

（10）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

（12）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日；

（13）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

（14）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（15）《排污许可管理条例》（2021年3月1日）；

（16）《地下水管理条例》，2021年12月1日；

（17）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环境保护部公告2017年第43号；

（18）《排污许可管理办法（试行）》（2019年修订），生态环境部部令第7号；

（19）《甘肃省环境保护条例》，2020年1月1日；

（20）《甘肃省大气污染防治条例（2018年修订）》，2019年1月1日；

（21）《甘肃省土壤污染防治条例》，2021年5月1日。

2.1.2部门规章

（1）《国务院关于印发<水污染防治行动计划>的通知》，国发〔2015〕17号；

（2）《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》，国发〔2016〕31号；

（3）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号；

（4）《国家危险废物名录（2021年版）》，部令第15号；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》；

（6）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）；

（7）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令第4号，2019年1月1日；

（8）《危险废物转移管理办法》（部令 第23号），2022年1月1日。

2.1.3规范性文件

（1）《关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》，国办发﹝2016﹞81号；

（2）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发﹝2012﹞77号；

（3）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号；

（4）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，环环评[2021]45号，2021年5月30日；

（5）《危险废物污染防治技术政策》，环发﹝2001﹞199号；

（6）《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评〔2021〕26号）；

（7）《关于加强土壤污染防治项目管理的通知》（环办土壤〔2020〕23号）；

（8）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（9）《甘肃省人民政府关于印发<甘肃省水污染防治工作方案>的通知》，甘政发〔2015〕103号；

（10）《甘肃省人民政府关于印发<甘肃省土壤污染防治工作方案>的通知》，甘政发〔2016〕112号；

（11）《甘肃省环境保护厅关于规范全省突发环境事件应急预案管理工作的通知》，甘肃省环境保护厅，甘环监察发〔2012〕40号；

（12）《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（甘政发〔2020〕68号）；

（13）《张掖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》；

（14）《张掖市生态环境准入清单（试行）》（张环函〔2021〕243号）。

2.1.4导则、技术规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

⑵《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

⑶《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

⑷《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

⑸《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

⑹《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

⑺《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

⑻《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

⑼《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018）；

⑽《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

⑾《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）；

⑿《排污单位环境管理台账及排污许可执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；

⒀《危险废物收集 储存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

⒁《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）。

2.1.5相关资料、文件

⑴环境影响评价委托书；

⑵《张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划修编环境影响报告书》，张掖经济技术开发区管理委员会，2020年7月；

⑶《张掖市生态环境局关于张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划修编环境影响报告书审查意见》（张环函[2020]170号），张掖市生态环境局，2020年7月25日；

⑷《张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划（调整）报告书审查意见》（张环函[2019]114号），张掖市生态环境局，2019年9月20日；

⑸《华能东方氢能产业园绿电制氢示范项目可行性研究报告》，中国市政工程西南设计研究总院有限公司，2022年2月；

⑹《华能东方氢能产业园绿电制氢示范项目环境影响评价监测报告》，甘肃华鼎环保科技有限公司，2022年3月。

2.2产业政策、规划符合性及选址合理性

2.2.1产业政策符合性分析

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019本），本项目属于‘鼓励类’第五类‘新能源’第14条‘高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，加氢站及车用清洁替代燃料加注站’。

本项目所用生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类和限制类，是国家允许类的设备。

本项目符合国家产业政策。

2.2.2规划符合性分析

2.2.2.1园区规划符合性分析

1、园区产业定位的符合性分析

根据《张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划（调整）环境影响报告书》中的产业发展规划，本项目位于化工产业区，符合张掖工业园区循环经济示范园产业定位，符合张掖市工业园区循环经济示范园总体规划，见图2.2-1。

2、土地利用规划符合性分析

本项目属于基础化学原料制造业，根据张掖工业园区循环经济示范园土地利用规划，项目所在地属于三类工业用地，因此本项目选址符合张掖工业园区循环经济示范园土地利用规划。本项目与土地利用规划位置关系见图2.2-2。

2.2.2.2园区规划环评符合性分析

根据《张掖市生态环境局关于张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划修编环境影响报告书审查意见》（张环函[2020]170号），该文件规定之一：园区应严格按照《张掖工业园区循环经济示范园总体规划（调整）环境影响报告书》及审查意见（张环函〔2019〕114号），结合《甘肃省化工产业集中区承载能力评估认定办法（试行)》及省级评估整改要求，落实提出的环境保护要求及环境影响减缓措施。因此本次园区规划环评符合性同时分析本项目与张环函〔2019〕114号文和张环函[2020]170号文的符合性。

张掖市生态环境局关于张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划修编环境影响报告书审查意见（张环函[2020]170号）见表2.2-1。本项目与审查意见中的张环函[2019]114号文的符合性分析见表2.2-2。

表2.2-1  张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划修编环境影响报告书审查意见

| 序号 | 审查意见符合性分析 | 项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《张掖工业园区循环经济示范园总体规划（2017-2030）》经张掖市人民政府批复（张政函〔2018〕57号），《张掖工业园区循环经济示范园总体规划（调整）环境影响报告书》经我局组织审查，并出具了审查意见（张环函〔2019〕114号）。按照本次《张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划（2017-2030）》修编文本说明和图件，仅对规划产业用地空间布局进行调整：将新材料产业区部分用地调整为化工产业区，化工产业区部分用地调整为节能环保产业区（原新能源产业区），调整后的循环经济示范园规划期限、范围、面积、产业定位、用地结构、配套基础设施等不发生变化。 | 本项目位于化工产业区， 符合园区产业功能。 | 符合 |
| 2 | 园区应严格按照《张掖工业园区循环经济示范园总体规划（调整）环境影响报告书》及审查意见（张环函〔2019〕114号)，结合《甘肃省化工产业集中区承载能力评估认定办法（试行)》及省级评估整改要求，落实提出的环境保护要求及环境影响减缓措施。严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单要求。提升园区环境管理能力，履行生态环境保护职责，保证园区的健康发展。 | 本项目位于张掖市工业园区循环经济示范园，符合循环经济示范园总体规划，不涉及生态保护红线。生产过程中没有废气产生；生产废水和经化粪池处理后的生活污水均排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理；噪声采用源头控制，通过基础减震、设置隔音罩；固废妥善处置。严格落实各项污染防治措施，不改变现有环境功能区划的定位，符合环境质量底线。使用清洁能源光伏发电，采用国家先进清洁生产工艺和技术路线，对水资源、土资源的利用未达到上线要求，满足资源利用上线。本项目符合国家产业政策，属于园区重点发展的产业，与园区产业类型相符，项目不处于水源保护区、文物保护区及控制地带，各类污染物排放达到国家环保标准要求及园区要求，满足园区污染物总量控制指标要求，拟建项目不会对园区环境产生负面影响，符合张掖经济技术开发区循环经济示范园环境准入负面清单要求，满足《张掖市生态环境准入清单(试行)》。 | 符合 |

表2.2-2  本项目与张环函[2019]114号文规划环境影响报告书审查意见的符合性分析

| 序号 | 审查意见符合性分析 | 项目实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）优化产业结构。要实现园区的循环发展，园区应从区域产业的循环及园区内部企业之间的循环链条构造上多下功夫，进一步延伸产业链，并实现物质的循环利用和能量的梯级利用；通过固体废弃物和水资源的一体化管理以及资源再生产业的发展，有效弥补清洁生产和生态工业共生体系因技术经济等因素限制而造成的不足，更进一步提高资源的利用效率，减少物质生产活动对生态环境的影响，促进园区工业固废的综合利用，实现真正意义上的循环经济。 | 本项目采用纯水电解制氢，氢能为清洁能源，产品用于加氢站车用压缩氢气。提高资源的利用效率。 | 符合 |
| 2 | （二）优化产业布局。轻工产业与化工和生物医药均有毗邻区，在总体布局上要设置一定的防护区或者在毗邻区禁止布设食品加工项目，或限制园区引进食品加工项目。 | 项目北侧为张掖市大弓农化有限公司年产300吨氟节胺原药建设项目，没有食品加工项目。 | 符合 |
| 3 | （三）优化产业规模。规划调整后特色轻工产业的引进应优先考虑废水循环利用不外排的企业，园区污水处理厂的尾水处置方案与调整前保持一致，并在现有基础上加大中水基础工程的建设，促进中水回用，确保园区规划调整不新增对地表水的影响。 | 本项目属于化工产业，不属于轻工产业。生产废水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。 | 符合 |
| 4 | （四）优化基础设施。园区中水工程建设是确保园区健康发展的前提条件，从长远考虑，为确保园区特色轻工产业等高耗水企业健康发展，园区建设发展至远期，必须实现100%中水回用。由于园区占地面积较大，近期区块发展不均，短期内集中供热管网或天然气管网敷设不到的区域内企业可采用符合政策要求的供暖方式供暖。 | 本项目供暖采用空调 | 符合 |
| 5 | 园区应综合考虑资源环境承载力和环境容量，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单要求，提高入园企业的准入门槛。现有企业应加强污染物控制力度，减低耗能、物耗，提高物料回用率，全面提高清洁生产水平。 | 生产废水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂；生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理；危废暂存间重点防渗，厂区其他生产区域进行一般防渗，有效防止造成地下水和土壤污染；项目设备选用低噪设备，并进隔声、降噪措施；本项目建设有危废暂存间，产生的危险废物委托有资质的单位处置。规划环评规定《甘肃省“十三五"循环经济规划》单位GDP工业增加值综合能耗不得高于0.5t标煤/万元。项目工业增加值为5114.468万元，综合能耗为2358.26吨标煤，单位GDP工业增加值综合能耗为0.46，小于0.5t标煤/万元，符合规划环评能耗指标。引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等都达到国内领先水平。 | 符合 |
| 6 | 提升园区环境管理能力建设，建立完备的环境管理档案。完善园区风险管理体系，强化企业环境风险防范主体责任，加强环境风险防控，定期组织环境应急演练，加强园区内企业建设期和运营期各阶段的环境管理，规范各种排污口建设，督促入园企业履行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，保证园区的健康发展。 | 本项目设置环境风险防范责任，建立完整的环保档案，严格履行环境影响评价制度和环保“三同时”制度。 | 符合 |

根据以上分析可知，本项目符合张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划修编环境影响报告书审查意见的要求。

2.2.3“三线一单”符合性分析

2.2.3.1生态保护红线

本项目位于张掖市工业园区循环经济示范园，符合张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划（2017-2030），本项目不涉及生态保护红线。

2.2.3.2环境质量底线

本项目没有废气产生；生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理；生产废水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂；噪声采用源头控制，通过基础减震、设置隔音罩；固废可做到妥善处置。

本项目实施过程中严格落实各项污染防治措施，不改变现有环境功能区划的定位，符合环境质量底线。

2.2.3.3资源利用上线

本项目通过采用符合国家先进清洁生产工艺和技术路线，实施后对各类资源的利用未达到上线要求，满足资源利用上线。

2.2.3.4环境准入负面清单

本项目建设地点位于甘肃张掖经济技术开发区循环经济示范园内，为规划的工业用地，功能布局规划为以特色轻工产业生物医药、新能源、化工等产业为主导的循环经济示范园区，未越过生态保护红线。

生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，生产废水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂，不会突破水环境质量底线；固体废物妥善处置，场地防渗，不会污染土壤质量；废气和噪声经采取有效治理措施后预测不会超过环境质量标准，不会突破大气环境和声环境质量底线。

项目与环境准入负面清单符合性见表2.2-3。

表2.2-3   本项目与环境准入负面清单符合性分析

| 项目 | 环保准入条件 | 本项目符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 行业准入负面清单 | 不符合园区规划产业定位的行业 | 本项目属于化工产业，符合园区规划产业定位，符合。 |
|  | 与园区规划产业关联度差的行业 | 本项目为加氢站提供氢能 |
|  | 国家、地方布局规划要求不能在本区域发展的行业 | 不涉及，符合。 |
| 产品准入负面清单 | 涉及国家规定的禁止生产、经营的货物、产品的项目 | 不涉及，符合。 |
| 工艺准入负面清单 | 工艺、装备水平不满足行业准入条件的项目 | 本项目工艺和装备满足行业准入条件，符合。 |
|  | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类、淘汰类项目 | 本项目属于鼓励类，符合。 |
|  | 生产方法、生产工艺及设施装备不符合国家最新技术政策要求的项目 | 目前国家无具体要求，符合。 |
| 清洁生产准入负面条件 | 对于出台（或试行）清洁生产标准的行业，入园企业要达到清洁生产企业要求；对于没有出台清洁生产标准的行业，入园企业清洁水平要达到本行业国内先进水平。 | 目前尚未出台该行业相应的清洁生产标准，类比同类企业，本项目达到行业国内先进水平，符合。 |
|  | 单位工业增加值废水产生量大于8t/万元的项目（《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015） | 符合 |
|  | 单位工业增加值COD排放量大于1kg/万元（《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）要求值 | 符合 |
| 污染源准入负面清单 | 无废水预处理设施，废水不能达到行业污染物排放标准和新建园区污水处理厂的进水水质要求；厂区不设置初期雨水收集系统 | 生活污水经化粪池处理后排入污水管网，生产废水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂，厂区设置初期雨水收集系统，符合。 |
|  | 危险废物不能规范化储存、处置 | 危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质的单位集中处置。 |
|  | 涉及大量颗粒原料、一般固废，厂区储存不采取封闭措施的 | 项目无颗粒原料，符合。 |
|  | 废气无法达标排放 | 本项目没有废气产生，符合。 |
|  | 污染物排放不满足总量控制要求 | 达标排放，符合。 |
|  | 厂区的一般防渗区、重点防渗区未进行有效防渗的项目 | 要求对重点防渗区、一般防渗区按照相应的防渗要求采取防渗措施，符合。 |
|  | 涉及重大风险源，未采取有效风险措施的 | 不涉及重大风险源，符合。 |
| 布局要求 | 高污染、高风险项目，对周围可能造成较大影响，且无法采取有效环保措施、风险防范措施的。 | 本项目不属于高污染、高风险项目，符合。 |
|  | 不符合规划园区产业布局的项目 | 符合园区产业布局的规划 |
|  | 用地超出园区规划范围用地的 | 项目用地为工业用地，符合。 |
| 规模要求 | 不满足行业准入条件、不符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》规模要求的 | 满足行业准入条件、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》规模要求 |
|  | 规模大，且造成三废大量无法消纳的 | 没有废气产生，废水产生量较少，污染物较少。 |
|  | 耗水量大，经论证区域水资源无法满足其用水需求的 | 园区供水能够保证本项目用水供应，符合。 |
|  | 污染物排放量大，区域环境容量无法满足该项目需求的 | 本项目没有废气，其他污染物排放量较小，符合。 |

本项目符合国家产业政策，属于园区重点发展的产业，与园区产业类型相符，项目不处于水源保护区、文物保护区及控制地带，各类污染物排放达到国家环保标准要求及园区要求，满足园区污染物总量控制指标要求，拟建项目不会对园区环境产生负面影响，符合张掖经济技术开发区循环经济示范园环境准入负面清单要求。

2.2.3.5与“甘政发[2020]68号”文件符合性分析

根据《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，重点管控单元，共263个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目位于张掖经济技术开发区循环经济示范园内，属于重点管控单元，见图2.2-3。

项目为基础化学原料制造项目，位于化工产业区内，项目厂区北侧为园区纬一路，依托园区现有交通道路；项目符合园区产业结构调整要求，能源消耗较小，提高了资源的利用率；项目建成后各项污染物排放指标均符合相应的污染物排放标准要求，项目采取完善的风险防范措施，有效防范和降低环境风险。

综上所述，本项目符合《甘肃省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。

2.2.3.6与《张掖市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析

根据《张掖市“三线一单”生态环境分区管控方案》，全市共划定环境管控单元56个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元，共29个；重点管控单元，共22个；一般管控单元，共5个。

重点管控单元主要包括中心城区和城镇规划区、工业园区（集聚区）等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。本项目位于张掖经济技术开发区循环经济示范园内，属于重点管控单元，见图2.2-4。

本项目为基础化学原料制造项目，位于化工产业区内；项目符合园区产业结构调整要求，项目能源消耗较小，提高了资源的利用率；项目建成后各项污染物排放指标均符合相应的污染物排放标准要求，项目采取完善的风险防范措施，有效防范和降低环境风险。

综上所述，本项目符合《张掖市“三线一单”生态环境分区管控方案》。

2.2.4《张掖市生态环境准入清单（试行）》的符合性分析

本项目位于化工产业区，符合园区规划环评及其审查意见。本项目综合能耗2358.26tce，小于5万吨标准煤，没有废气产生，不属于高耗能、高排放项目。没有大气污染物。生活污水设置了化粪池，生产废水污染物较少。供暖采用空调。依法采用土壤、地下水措施，分区防渗，采用重点防渗、一般防渗和简单防渗。一般工业固体废物均由厂家回收，不暂存，危险废物严格按照危险废物管理。企业环境风险防范责任，与园区应急预案做好衔接联动。本项目主要消耗水资源和电，电来源于光伏发电，属于清洁能源，水资源年使用量较少，综合能耗低于5万吨标准煤。没有高污染物排放、高环境风险，利用光伏发电多余电量制氢，采用氢能作为车用燃烧，打造环保产业园。对照《张掖市生态环境准入清单（试行）》中的表5张掖市工业园区生态环境准入清单，本项目符合张掖市工业园区生态环境准入条件。

表2.2-4  张掖市工业园区生态环境准入清单

| 环境管控单元名称 | 行政区划 | 管控单元分类 | 项目 | 要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张掖经济技术开发区 | 张掖市甘州区 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | - 严格执行园区规划环评及其审查意见对空间布局、选址的要求。 - 2、不得开展违反国家法律、法规、政策要求的开发建设活动。 3、执行《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021 ) 45号)等相关要求。 4、园区内已经认定的化工产业集中区应严格执行相关行业及园区规划环评对空间布局、选址的要求。 | 本项目选址位于化工产业区，符合园区规划环评及其审查意见。本项目综合能耗2358.26tce，小于5万吨标准煤，没有废气产生，不属于高耗能、高排放项目。‬ |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 1、按照规划环评相关要求加强污染物排放管控，执行总量控制相关要求。 2、园区企业应自建污水预处理设施，生产废水和生活污水经预处理达标后排入依托的污水处理厂进行处理。 3、推进集中供热管网敷设工作，园区内企业应加强大气污染治理设施运行管理，确保稳定达标排放。 4、执行《中华人民共和国土壤污染防治法》《地下水污染防治法》《甘肃省土壤污染防治条例》等中关于土壤、地下水污染物防治相关要求。 5、提高一般工业固体废物综合利用率，加强危险废物贮存和处置管理。 | 1、本项目没有大气污染物，不申请总量。 2、生活污水设置了化粪池，生产废水污染物较少。 3、供暖采用空调。 4、依法采用土壤、地下水措施，分区防渗，采用重点防渗、一般防渗和简单防渗。 5、一般工业固体废物均由厂家回收，不暂存，危险废物严格按照危险废物管理。 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1、加强产业园区环境风险防控体系建设并编制应急预案，细化明确产业园区及区内企业环境风险防范责任，与地方政府应急预案做好衔接联动，切实做好环境风险防范工作。 2、加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资。定期开展突发环境事件应急演练，提高突发环境事件联防联控能力。 3、强化土壤和地下水环境风险防控，按照《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》(国办函(2021)47号)《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（环固体〔2019)92号）等相关要求加强危险废物环境风险管控。 | 1、企业环境风险防范责任，与园区应急预案做好衔接联动。 2、设置有应急救援队伍，配备应急物资，项目运营后定期开展突发环境事件应急演练。 3、设置危废暂存间，配置危废标识牌，地面重点防渗，制定危险废物贮存、转移记录，制定危险废物管理计划，加强监督检查。 |
|  |  |  | 资源利用效率要求 | - 推进资源能源总量和强度“双控”，严守区域能源、水资源、土地资源等控制指标限值。 2、推进循环经济体系建设，谋划引进一批高附加值、低能耗、低排放的循环经济项目，形成良好的循环经济发展模式，重点培育一批清洁示范企业，组织实施一批节能技改和减排工程重点项目，鼓励企业积极开展ISO14001环境体系认证，利用科学的环境管理方法控制和减少废物排放、提高能源利用效率，树立环保型、节约型企业形象。 | 1、本项目主要消耗水资源和电，电来源于光伏发电，属于清洁能源，水资源年使用量较少，项目综合能耗低于5万吨标准煤。 2、没有高污染物排放、高环境风险，利用光伏发电多余电量制氢，采用氢能作为车用燃烧，打造环保产业园。 |

2.2.5选址合理性分析

1、基础条件

本项目位于张掖经济技术开发区循环经济示范园，园区各种基础设施齐全，交通便利。

（1）水电供应：厂内各种公用辅助设施较为齐全，供水条件具备、供电条件好，具有良好的建设条件。

（2）交通运输：厂内交通方便，对外交通发达。

（3）工程用地：本项目用地性质为工业用地，选址符合《张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划（调整）环境影响报告书》土地性质要求。项目选址不存在上层规划限制。

（4）项目经济：本项目的实施根据公司的长远发展，增加了企业的附加值，具有很好的经济效益。

2、环境条件

项目附近无自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不在水源地保护区域内。本项目周边没有环境敏感点，下风向没有工业企业。基本上没有环境限制因素，符合选址要求。

根据环境质量现状监测结果可知，评价区大气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，张掖市属于达标区；地下水、噪声环境、土壤环境现状质量较好，为项目提供了良好的环境条件。

3、环境影响可接受分析

（1）本项目没有废气产生。

（2）水环境方面，生产废水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂，生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理；危废暂存间划为重点防渗区、其他生产区域划为一般防渗区。在采取地下水保护措施后可有效杜绝各类废水和固废渗滤液的渗漏，对地下水的影响较小。

（3）固体废物全部综合利用，不在外环境中随意堆弃，不会对周围环境造成二次污染。

（4）项目运行后，采取消声、降噪措施，使得厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）中3类标准，同时本项目厂界外没有声环境敏感点，因此本项目产生的噪声对声环境的影响较小。

（5）按照环评环境风险评价章节中的要求，落实各种防范与应急措施，使环境风险降至最低。经过各种防范和应急措施后，本项目的环境风险是可以接受的。

根据环境影响分析结果，工程认真落实各项污染治理措施和本报告书提出的各项环保对策建议后，项目能够满足废水稳定达标排放，固废合理处置，本项目排放的“三废”对周围环境影响较小。本项目实施后，在采取工程设计和环评要求的各种措施后，整体评价，本项目实施后相对实施前不会加重环境影响。

综上所述，本项目对环境的影响是可以接受，从环境保护的角度分析，本项目的建设可行。

2.2.6《甘肃省开发区化工产业环境保护与污染防治工作指导意见》（[2019]22号）符合性分析

本项目与《甘肃省开发区化工产业环境保护与污染防治工作指导意见》中的要求的相符性分析如表2.2-5。

表2.2-5  与《甘肃省开发区化工产业环境保护与污染防治工作指导意见》相符性分析

| 序号 | 类别 | 意见要求 | 项目情况 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科学规划布局 | 新引进化工项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物总量控制的前提下，必须在依法设立、环境保护设施齐全并经规划环评的开发区内布设。 | 本项目位于甘肃张掖经济技术开发区循环经济示范园，该园区为依法设立园区，并已进行了环境影响评价。 | 符合 |
|  |  | 原则上不得引进不符合开发区主导产业及功能布局、产品链、土地利用、主体功能区规划等要求的化工项目和列入重生态功能区产业准入负面清单的项目。 | 本项目符合园区规划，且不属于产业准入负面清单 | 符合 |
|  |  | 在不能确保危险废物和废水妥善处置的情况下，不得引入铬化合物及原料药、燃料及农药中间体等精细化工项目。 | 本项目不属于精细化工项目 | 符合 |
| 2 | 严格环境准入 | 凡列入环境准入负面清单的项目，禁止规划建设。 | 项目不属于环境准入负面清单的项目 | 符合 |
|  |  | 项目选址必须符合产业发展规划、环境保护规划、开发区规划与规划环评要求，不符合规划的项目不得布点建设 | 项目建设符合园区规划 | 符合 |
|  |  | 自然保护区、风景名胜区﹑饮用水水源保护区及主要补给区、江河源头区、重要水源涵养区、生态脆弱区域、泉域出露区以及全国主体功能区划中划定的禁止开发区和限制开发区、全国生态功能区划中的重要生态功能区内，禁止新建、扩建现代煤化工、石化化工、铬化合物以及化学原料药、医药中间体、农药中间体、染料中间体等精细化工项目 | 项目建设于甘肃张掖经济技术开发区循环经济示范园，不属于禁止建设区。 | 符合 |
|  |  | 环境质量已不能满足功能区要求的区域，尤其是特征污染物超标的区域，除满足减排要求的技改项目外，原则上不得新扩改建与超标的特征污染物相关的精细化工生产企业。 | 项目所在地为达标区，无超标污染物 | 符合 |
| 3 | 提升治污能力 | 未实现污水集中处理的或污水集中处理设施无法有效依托的开发区不得新建、改扩建化工项目。 | 项目园区已建设有第一污水处理厂，日处理量1.25万m3/d可对项目达标排放的污水进行处理，生产废水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。 | 符合 |
|  |  | 不具备排水去向且不能确保废水不外排的开发区不得引入排放生产废水的精细化工项目，现有精细化工项目不能实现污水有效处理或循环利用的，一律关停。 | 本项目不属于精细化工项目 | 符合 |
|  |  | 化工企业应关注水特征污染物的处理，强化高毒害或生物抑制性强、难降解有机物的处理措施。高氨氮、高盐份、高浓度等废水应配套单独的预处理措施。 | 生产废水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。 | 符合 |
|  |  | 应采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设，不得埋入地下，厂区应进行分区防渗，防止地下水污染。 | 项目废水管网为地上明管，厂区进行了分区防渗 | 符合 |
|  |  | 厂区内部管网应做到雨、污水分流，加强初期雨水收集处理，杜绝串管及雨水管网排放污水行为。 | 项目雨污分流 | 符合 |
|  |  | 加强对废气尤其是有毒及恶臭气体的收集和处置。 | 本项目不产生废气 | 符合 |
|  |  | 相关企业一般工业固体废物应立足于减量化、资源化、无害化的原则，不能利用的应按有关要求进行处置。 | 一般固废由厂家定期更换回收，危险废物委托有资质的单位处理。 | 符合 |
|  |  | 强化土壤污染防控措施。在开发区规划和建设项目环境影响评价中，强化对土壤环境影响的评价内容，明确防范土壤污染具体措施，并列入环保“三同时”管理。石油加工、化工、焦化等土壤污染重点监管行业企业应严格落实《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部部令第3号)有关规定，建立土壤和地下水环境现状调查、有毒有害物质地下储罐备案、隐患排查、企业自行监测等八项制度，有效防范土壤污染环境风险。 | 本报告按导则进行土壤和地下水现状监测。 | 符合 |
|  |  | 企业应严格执行环保法律、法规、规章，确保治污设施正常运行，污染物稳定达标排放。加强环境监测，按照环评要求制定监测方案，设置在线监控装置、视频监控系统、流量计及自控阀门，并与当地环保部门联网。 | 已按相关标准对企业提出监测监控要求 | 符合 |
| 4 | 加强风险防控 | 企业应按照相关规定制定突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施。 | 已对企业提出相应要求 | 符合 |

综上所述，本建设项目符合《甘肃省开发区化工产业环境保护与污染防治工作指导意见》中的相关要求。

2.3环境影响因素识别

根据项目特点，结合区域环境特征，识别出可能对自然环境产生影响的因子，并确定其影响性质、类型、时间、范围和影响程度，为筛选评价因子及确定评价重点提供依据。采用矩阵识别法对拟建项目在施工期和运营期产生的环境影响因素进行识别，识别结果见表2.3-1。

表2.3-1  环境影响要素识别矩阵

| 时段 |  | 评价因子 | 程度 | 时间 | 可能性 |  | 范围 | 可逆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 基础施工 | 环境空气 | ○ | 短期 | 较大 |  | 局部 | 可 |
|  |  | 地表水环境 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 地下水环境 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 声环境 | ○ | 短期 | 较大 |  | 局部 | 可 |
|  |  | 固体废物 | ○ | 短期 | 较大 |  | 局部 | 可 |
|  |  | 土壤环境 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 生态环境 | ○ | 短期 | 较小 |  | 局部 | 不可 |
|  | 结构施工 | 环境空气 | ○ | 短期 | 较大 |  | 局部 | 可 |
|  |  | 地表水环境 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 地下水环境 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 声环境 | ○ | 短期 | 较大 |  | 局部 | 可 |
|  |  | 固体废物 | ○ | 短期 | 较大 |  | 局部 | 可 |
|  |  | 土壤环境 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 生态环境 | ○ | 短期 | 较小 |  | 局部 | 不可 |
|  | 设备安装 | 环境空气 | ○ | 短期 | 较小 |  | 局部 | 可 |
|  |  | 地表水环境 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 地下水环境 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 声环境 | ◎ | 短期 | 较大 |  | 局部 | 可 |
|  |  | 固体废物 | ◎ | 短期 | 较大 |  | 局部 | 可 |
|  |  | 土壤环境 | - | - | - |  | - | - |
|  |  | 生态环境 | ○ | 短期 | 较小 |  | 局部 | 不可 |
| 运营期 | 正常运行 | 环境空气 | ○ | - | - | - |  | - |
|  |  | 地表水环境 | ○ | 长期 | 较小 | 局部 |  | 可 |
|  |  | 地下水环境 | ○ | 长期 | 一般 | 局部 |  | 可 |
|  |  | 声环境 | ○ | 长期 | 一般 | 局部 |  | 可 |
|  |  | 固体废物 | ◎ | 长期 | 较小 | 局部 |  | 可 |
|  |  | 土壤环境 | ○ | 长期 | 一般 | 局部 |  | 可 |
|  |  | 生态环境 | ○ | 长期 | 较小 | 局部 |  | 可 |

注：“○”为轻微影响或无影响，“◎”为中度影响，“●”为重大影响。

2.4评价因子筛选

根据对项目的初步工程分析、环境影响识别、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题，筛选确定本项目施工期和运营期的评价因子，见表2.4-1和表2.4-2。

表2.4-1  施工期评价因子识别一览表

| 序号 | 环境要素 | 主要环境影响 | 影响因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 土地平整、挖掘、土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
|  |  | 施工车辆尾气 | 施工机械及车辆尾气 |
| 2 | 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 3 | 水环境 | 设备清洗废水 | SS、COD、石油类 |
| 4 | 固体废物 | 生活垃圾、建筑垃圾 | 固废 |

表2.4-2  运营期评价因子识别一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10 | / | / |
| 地表水环境 | / | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、溶解性总固体 | / |
| 地下水环境 | 水位、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、挥发性酚、总大肠菌群、细菌总数、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、铅、砷、镉、六价铬、铁、锰 | pH、COD、BOD5、氨氮、悬浮物、溶解性总固体 | 耗氧量（COD）、氨氮 |
| 土壤环境 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并【ａ】蒽、苯并【ａ】芘、苯并【ｂ】荧蒽、苯并【k】荧蒽、䓛、二苯并【ａ、h】蒽、茚并【1,2,3-cd】芘、萘、钒 | 钒 | 钒 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | / | 危险废物、一般工业固体废物、生活垃圾。 | / |
| 生态环境 | 水土流失、植被、动物等 | 植被、动物等 | / |
| 环境风险 | / | 大气环境风险（氢气） | / |
|  |  | 地表水环境风险 | / |
|  |  | 地下水环境风险（氢氧化钾、五氧化二钒） | / |

2.5评价方法

⑴采用现场踏勘、类比调查、资料分析等相结合的手段，收集有关地形、水文、气象等基础资料；

⑵按照有关评价依据、环境标准和规范中的评价方法，对选定的环境因子进行环境质量现状评价，并分析可能影响项目的污染源。

⑶环境空气质量、地下水环境质量、土壤环境质量以及声环境均采用定量统计的方法。

⑷分析项目主要污染源、主要污染物产生量和排放规律，结合环境现状评价和影响预测评价结果，重点论证废水、固体废物和噪声处理措施的可靠性和可行性。

⑸从环境保护角度对项目建设的可行性、选址的合理性、工艺的可靠性做出结论，并力求使环境影响评价结论具有可操作性和验证性，为项目审批部门决策、设计部门设计和建设单位项目施工、运行及项目的环境管理提供依据。

2.6评价目的

本次环评将通过详细的工程分析，确定该项目“三废”排放情况，在区域大气、噪声等环境现状评价和环境影响预测基础上，以及污染物排放总量控制原则指导下，对该项目“三废”和噪声治理措施的技术可行性和经济合理性进行论证分析，提出切实可行的污染防治对策和建议，为有关管理部门的环境保护决策和该项目运行后环境管理提供科学依据，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建成运营后能够取得最佳的社会、环境和经济综合效益。

⑴对项目评价范围内的环境空气、声环境质量现状等进行调查和评价；

⑵通过对项目的工程分析，查清建设项目废水、固废和噪声等污染物产生、排放情况，对项目在施工期和营运期中的各种工程行为给周围环境带来的影响进行预测和评价；

⑶论证项目的建设对周围环境造成的正面影响和负面影响，提出可行的减轻和补偿环保工程措施，使项目建设对环境造成的不利影响降到最低程度；

⑷明确建设项目所处位置是否符合规划要求，并对选址及平面布置合理性进行分析；

⑸评估项目与“达标排放和污染物排放总量控制”原则的符合性；

⑹通过环境经济损益分析，论证本项目在经济效益和环境效益方面的统一性；

⑺引用建设单位公众参与评价结果，了解公众及项目厂区周边单位对当地环境现状和拟建项目的态度以及对环境保护工作的建议和要求。

通过上述工作，论证本项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论。为项目的工程设计、施工、建成投产后的环境管理提供科学依据，为环境管理部门提供决策依据。

2.7评价原则

根据国家有关环保法规，结合项目建设特点确定工程评价原则如下：

⑴依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化建设项目，服务环境管理。

⑵科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

⑶突出重点

根据建设项目的工作内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.8环境功能区划

2.8.1环境空气

根据《张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划（调整）环境影响报告书》，本项目所在区域属于二类环境空气质量功能区。

2.8.2地表水环境

根据甘肃省水功能区划（2012-2030），甘肃省内陆河流域黑河水系二级水功能区划图，山丹河甘州工业农业用水区（范围：起始断面碱滩~终止断面入黑河口）水质目标为IV类，地表水功能区划见图2.8-1。

2.8.3地下水环境

根据地下水质量标准有关地下水分类原则、评价区域现状地下水功能，本项目评价区域地下水定为Ⅲ类地下水域，适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。

2.8.4声环境

《张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划修编环境影响报告书》规定：园区内张平公路及园区主、次干道两侧35m范围内为4a类声环境功能区，园区内综合服务区为2类声环境功能区，其余区域为3类声环境功能区。

项目所在地北侧33m为园区纬一路，属于园区主干道，厂界北侧为4a类声环境功能区，其他场界为3类声环境功能区。

2.8.5生态环境

根据《甘肃省生态功能区划》，项目生态功能属于“内蒙古中西部干旱荒漠生态区”中的“腾格里沙漠生态亚区”中的第30条“龙首山山前牧业及防风固沙生态功能区”。甘肃省生态功能区划见图2.8-2。

根据《张掖市生态功能区划》，项目生态功能为Ⅰ类，即：北部荒漠戈壁生态保育区。张掖市生态功能区划见图2.8-3。

按照《甘肃省人民政府关于划定省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》，甘政发[2016]59号文件，划定了甘肃省水土流失重点预防区和重点治理区，其中甘州区平山湖蒙古族乡属于河西走廊省级水土流失重点预防区，因此本工程所在地属于甘肃省省级水土流失重点预防区。本项目水土流失情况见图2.8-4。

2.9评价工作等级

2.9.1环境空气

本项目废气排放主要是未进行回收的氧气，通过调压阀调节到合适的压力后再由放空阀放空。氧气不属于大气污染物，确定本项目大气环境评价等级为三级。

2.9.2地表水环境

按照《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ 2.3-2018)中规定水环境影响评价工作等级的划分，依据影响类型、排放方式、排放量、或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，间接排放建设项目评价等级为三级B。

本工程生产废水直接排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理达标后排入园区污水管网，属于间接排放，因此本次地表水评价等级为三级B，评价简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价及依托污水处理设施的环境可行性评价。

2.9.3地下水环境

⑴项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别为基础化学原料制造，属于该导则中附录的第85条“基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造、涂料、染料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

⑵环境敏感特征

地下水环境敏感特征划分依据见表2.9-1。

表2.9-1  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目位于兔儿坝滩循环经济示范园区内，地处龙首山山前的戈壁荒滩。山丹河从项目区西南约5km处通过，并在下游与黑河交汇，山丹河自碱滩至入黑河口段为排污河段。项目区一带为潜水区，地下水类型为松散岩类孔隙潜水，地下水流向与山丹河流向近乎一致，总体由东南向西北径流。

从项目区及周边地下水环境敏感特征来看，建设项目位于戈壁荒滩，地貌上属北部龙首山山前砾石平原带，周边无集中式或分散式饮用水水源，不在集中式饮用水水源准保护区，亦不属于其保护区以外的补给径流区。黑河湿地自然保护区核心区与缓冲区全部位于项目区上游位置，山丹河和黑河沿岸一带的实验区，地貌上属于细土平原带，全部位于地下水承压水区，与建设项目分处不同的地貌单元和水文地质单元。经综合分析，建设项目地下水环境敏感程度为不敏感。

⑶评价等级

建设项目地下水环境影响评价等级划分见表2.9-2。

表2.9-2  建设项目地下水环境影响评价等级划分

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本项目地下水评价等级确定为二级。

2.9.4声环境

声环境评价工作等级判定见表2.9-3。

表2.9-3  声环境评价工作等级判定表

| 评价等级 | 项目所在功能区 | 建设前后噪声声级的增加量 | 受影响人口数量变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 0类 | ＞5dB（A） | 显著增多 |
| 二级 | 1类、2类 | 3-5dB（A） | 增加较多 |
| 三级 | 3类、4类 | ＜3dB（A） | 变化不大 |

本项目所在地声环境功能区为3类区，建设前后噪声级增加较小，评价范围内没有居住区等声环境敏感目标，因此声环境影响评价等级划分为三级。

2.9.5土壤环境

⑴项目类别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目行业类别属于“石油、化工”中的“化学原料和化学制品制造”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅰ类。

表2.9-4  土壤环境影响评估项目类表

| 行业类别 |  | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| 制造业 | 石油、化工 | 石油化工、炼焦；化学原料和化学品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 | 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 | / |

⑵土壤环境影响类型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型。

⑶项目占地

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本工程厂区永久占地为2.9hm2（33923.52m2），占地规模属于小型。

⑷土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2.9-5。

表2.9-5  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目位于工业园区内，周边没有耕地、园地、居民区等土壤环境敏感目标，因此土壤环境敏感程度为不敏感。

⑸评价等级判定

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，见表2.9-6。

表2.9-6 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分，本项目厂区土壤评价工作等级为二级。

2.9.6环境风险

根据第五章5.3节分析判定，本项目风险潜势初判为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目环境风险评价等级为简单分析。

2.9.7生态环境

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011），以及影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。具体见表2.9-7。

表2.9-7  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目用地性质为工业用地，项目占地范围不涉及自然保护区等敏感区域，无国家重点保护野生动植物分布，属于一般区域。本工程属于新建，占地面积0.034km2（33923.52m2），小于2km2，因此生态环境影响评价等级为三级。

2.10评价范围

2.10.1地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响调查评价范围可采用公式计算法、查表法和自定义法。

本次地下水环境影响评价范围确定采用公式计算法。导则推荐计算公式如下：

L=α×K×I×T/ne

L——下游迁移距离；

α——变化系数，本次评价取2；

K——渗透系数；

I——水力坡度；

T——质点迁移天数，取5000d；

ne——有效孔隙度；

根据收集的项目区周边已有抽水试验资料，含水层渗透系数取40m/d，水力坡度从水文地质图上量取为3‰；有效孔隙度根据含水层岩性，参照《水文地质手册（第二册）》取经验值0.28。经公式计算，下游迁移距离为4286m，将该计算值作为评价区下游边界与项目区距离的参考值。

表2.10-1  公式法计算评价区下游迁移距离

| 变化系数 α | 渗透系数 K（m/d） | 水力坡度 I | 质点迁移天数T（d） | 有效孔隙度 ne | 下游迁移距离L（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 3‰ | 5000 | 0.28 | 4286 |

本次评价在参考公式计算法和查表法的基础上，本着充分保护与建设项目有关的地下水环境保护目标，能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价的基本原则，在考虑建设项目特点与水文地质单元完整性的基础上，最终确定的本次地下水环境影响评价范围为东南（地下水上游）至黑河湿地自然保护区实验区外围，东南侧距厂区边界距离为1.8km，北侧及东北以北部龙首山山前断裂为界，东北侧距厂区边界距离为2.2km，西北侧距厂区边界距离为6.8km，南侧和西南侧以承压水与潜水的界线为界，西南侧距厂区边界3.5km，评价区面积共计42.68km2。

地下水评价范围见图2.10-1。

2.10.2声环境评价范围

本项目噪声评价范围为项目厂界外200m的区域。

2.10.3土壤环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，现状调查范围依据见表2.10-2。

表2.10-2  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |
| a 涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b 矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

本项目土壤环境评价等级为二级，本项目现状调查范围为项目厂区占地范围及厂区占地范围外0.2km范围的区域。

2.10.4生态环境评价范围

厂区占地及边界外扩500m范围。

2.11评价标准

2.11.1环境质量标准

⑴环境空气质量标准

项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区标准，具体限值见表2.11-1。

表2.11-1  环境空气各项污染物的浓度限值  单位：µg/m3

| 标准 | 取值时间 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3095-2012 | 年平均 | 60 | 40 | 70 | 35 | / | / |
|  | 24小时平均 | 150 | 80 | 150 | 75 | 4000 | 160 |
|  | 1小时平均 | 500 | 200 | / | / | 10000 | 200 |

⑵地下水质量标准

本项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，标准限值见表2.11-2。

表2.11-2  地下水质量Ⅲ类标准  单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 6.5≤pH≤8.5 | 8 | 锰/（mg/L） | ≤0.1 |
| 2 | 溶解性总固体/（mg/L） | ≤1000 | 9 | 铜/（mg/L） | ≤1.0 |
| 3 | 总硬度（以CaCO3计）/（mg/L） | ≤450 | 10 | 锌/（mg/L） | ≤1.0 |
| 4 | 硫酸盐/（mg/L） | ≤250 | 11 | 铁（Fe）/（mg/L） | ≤0.3 |
| 5 | 氯化物/（mg/L） | ≤250 | 12 | 硫化物/（mg/L） | ≤0.02 |
| 6 | 挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L） | ≤0.002 | 13 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）/（mg/L） | ≤3.0 |
| 7 | 氨氮（以N计）/（mg/L） | ≤0.5 | / | / | / |
| 微生物指标 |  |  |  |  |  |
| 14 | 总大肠菌群/（MPN/100mL或CFU/100mL） | ≤3.0 | 15 | 细菌总数（CFU/100mL） | ≤100 |
| 毒理学指标 |  |  |  |  |  |
| 16 | 亚硝酸盐（以N计）/（mg/L） | ≤1.00 | 21 | 镉/（mg/L） | ≤0.005 |
| 17 | 硝酸盐（以N计）/（mg/L） | ≤20.0 | 22 | 铬（六价）/（mg/L） | ≤0.05 |
| 18 | 氰化物/（mg/L） | ≤0.05 | 23 | 汞/（mg/L） | ≤0.001 |
| 19 | 氟化物/（mg/L） | ≤1.0 | 24 | 铅/（mg/L） | ≤0.01 |
| 20 | 砷/（mg/L） | ≤0.01 | / | / | / |

⑶声环境质量标准

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类标准，标准值见表2.11-3。

表2.11-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类标准限值 | 65 | 55 |
| 4a类标准限值 | 70 | 55 |

⑷土壤污染风险管控标准

土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值限值要求，标准限值见表2.11-4。

表2.11-4  土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）   单位：mg/kg

| 序号 | 污染项目 | CAS编号 | 筛选值/第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-34-3 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 46 | pH | / | / |
| 47 | 钒 | 744-62-2 | 752 |

2.11.2污染物排放标准

⑴施工期

施工期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值，标准限值见表2.11-5。

表2.11-5  大气污染物排放标准

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值见表2.11-6。

表2.11-6  建筑施工场界噪声限值  等效声级：Leq（dB（A））

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

⑵运营期

1）废水污染物排放标准

园区污水处理厂有进水水质要求，该要求规定溶解性总固体执行《污水排入城镇下水道水质标准》A等级，其他废水排放指标执行张掖市经济开发区循环经济示范园工业污水处理厂进水指标。标准值见表2.11-7。

表2.11-7  水污染物排放限值

| 序号 | 项目 | 执行标准及限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 张掖市经济开发区循环经济示范园工业污水处理进水水质要求 |
| 2 | 氨氮（mg/L）≤ | 45 |  |
| 3 | COD（mg/L）≤ | 500 |  |
| 4 | SS（mg/L）≤ | 400 |  |
| 5 | BOD5（mg/L）≤ | 350 |  |
| 6 | TDS（mg/L）≤ | 1500 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级排放限值 |

2）噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准，见表2.11-8。

表2.11-8  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 执行标准 | 噪声限值dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

3）固体废物排放标准

①一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求。

②危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中的相关要求。

2.12评价内容及重点

根据本项目的排污特点及所处区域的环境特征，本次评价工作内容如下：政策符合性分析、工程分析、区域环境概况、环境影响预测及评价、污染防治措施等。此外，施工期环境影响分析、运营期环境影响分析、环境管理与环境监测计划及环境经济损益分析等也将在报告书中加以论述。其中工程分析、环境影响预测及评价、污染防治措施、环境管理与监控为本次评价重点。

2.13评价时段

评价时段分为项目施工期和运营期。

2.14评价技术路线

本次环评采用的技术路线见图2.14-1。

图2.14-1  建设项目环境影响评价工作程序图

2.15环境保护目标及敏感点

⑴环境保护目标

根据本工程环境特征，确定环境保护目标如下：

①环境空气：满足《大气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

②地下水环境：满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

③声环境：满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；

④土壤环境：满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地标准；

⑤生态环境：生态功能、植被、动物等。

⑵环境敏感点

工程选址位于张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园，经调查，工程厂址评价范围内无集中式饮用水源地及其准保护区分布，也无分散式饮用水水源地及居民取水井，没有居住区等声环境敏感点。

3工程分析

3.1工程概况

3.1.1项目名称、性质、建设单位

1）项目名称：华能东方氢能产业园绿电制氢示范项目

2）建设性质：新建

3）项目总投资：15000万元

4）建设单位：华能张掖能源有限公司

5）行业类别：C26化学原料和化学品制造业

3.1.2项目建设地点

本项目位于甘肃省张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园，中心地理坐标为东经100°30′57.17868″，北纬39°3′58.85″。项目所在地北侧为园区纬一路和张掖市大弓农化有限公司厂区，东侧、西侧、南侧均为空地。项目地理位置见图3.1-1。

3.1.3工程组成

本项目主要新建华能东方氢能产业园，主要建设内容为1座制氢站、氢燃料电池中心、动能站、氢能科普中心、实验检测中心、办公区。该制氢站为后期加氢站项目中的氢燃料电池车用提供压缩氢气，预留加氢管道，备用氢气管束车。本项目分两期建设，一期建设内容包括制氢站（制氢间、氢气站站房、氢气压缩区、氢气储氢区和加氢罩棚）、氢燃料电池中心、动能站、氢能科普中心，二期建设内容包括实验检测中心、办公区。一期办公在氢气站站房内办公室。劳动定员不在厂区内食宿。

本项目占地面积33923.52m2，其中绿电制氢示范项目占地面积30491.57m2，预留用地占地面积3431.95m2。绿电制氢示范项目建筑面积为11665.12m2，绿地面积为4413m2。

本项目工程组成见表3.1-1。

表3.1-1  本项目工程组成一览表

| 类别 | 项目 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 制氢站 | 制氢间 | 1座，1F、H=7m，框架结构，占地面积600m2，制氢能力为1200kg/d，设置2套600Nm3/h的电解水装置。设置1套生产能力1t/h的制水设备。 | 由电解水制氢、压缩、储存等部分组成。 |
|  |  | 氢气站站房 | 1座，1F、H=4.5m，框架结构，占地面积177.12m2，主要功能为氮气吹扫系统和储存氮气瓶，包括控制室、库房和办公室。氮气吹扫系统采用氮气瓶提供氮气，主要用于防爆，通过氮气管线分配至压缩机、储氢瓶等系统氮气吹扫装置。 | / |
|  |  | 氢气压缩区 | 露天布置，钢筋砼基础（20m3），2台600Nm3/h氢气隔膜式压缩机，并预留1台。压缩机排气压力为25MPa。 | 一级压缩 |
|  |  | 氢气储氢区 | 露天布置，钢筋砼基础（15m3），设置1套10m3储氢瓶组，由5个氢气瓶组成，总储量207.56kg。设计压力为25MPa。单个储氢瓶容积2m3，单瓶规格长度10260mm×直径559mm，材质为4130X。 | 采用储氢瓶组 |
|  |  | 加氢罩棚 | 占地面积64m2。设置在2个装载区。配置2个氢气管束车，单车水容积为22.5m3。 |  |
|  | 氢燃料电池中心 |  | 1座，1F，占地面积648m2，后期用于生产氢燃料电池。 | 本项目仅建设厂房 |
|  | 动能站 |  | 1座，1F、H=5m，占地面积672m2，主要功能为变配电室和消防控制室。 |  |
|  | 氢能科普中心 |  | 1座，1F，占地面积1134m2，主要用于展览氢能科普知识。 |  |
|  | 实验检测中心 |  | 1座，3F，建筑面积1080m2，主要用于检测氢用车辆安全性能。 | 二期 |
|  | 放散塔基础 |  | 露天布置（6m3），主要用于放散设备维修时超压放散氢气，正常运营情况不放散。 |  |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 1座，5F，建筑面积1026m2，主要用于办公。 | 二期 |
| 储运工程 | 氢气缓冲罐 |  | 当一级压缩机启动时，会快速抽空制氢装置出口侧氢气，为了保持系统压力稳定，防止倒吸、脉冲现象，在一级压缩机和制氢装置间设置1个2m3立式储氢罐，常温，设计压力2MPa。 |  |
|  | 外部运输 |  | 原料槽车运进厂区，产品由汽车或槽车运出。 |  |
|  | 内部贮存 |  | KOH、含钯金属催化剂、分子筛和五氧化二钒均为一次性投入反应设备，无需储存。 |  |
| 公用工程 | 循环冷却水系统 |  | 本项目采用带闭式冷却塔的闭式循环冷却系统。闭式冷却塔内包含配套风机、喷淋、换热等设备。循环冷却水量约200m3/h。冷却塔（撬装设备）用于水电解制氢过程冷却降温。冷却塔内配1个循环水箱，容积为1m3。 |  |
|  | 供暖 |  | 采用分体式柜式空调和挂式空调。 |  |
|  | 排水 |  | 生产废水直接排入园区污水管网。生活污水经1个2m3化粪池处理后，排入污水管网。 |  |
|  | 消防水池 |  | 在厂区南侧设置一座有效容积720m3的消防水池，长12m、宽24m、高2.5m。 |  |
|  | 供电 |  | 工艺设备用电由华能张掖经济技术开发区8MW光伏制氢项目光伏发电提供，生活用电由开发区城市电网供电。 |  |
| 环保工程 | 废气处理 |  | 项目利用纯化水电解生产车用氢气，生产过程无废气产生。 |  |
|  | 废水处理 |  | 生产废水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。 |  |
|  | 噪声治理 |  | 选用低噪声设备，厂房密闭，厂区平面优化布置，对主要噪声源采取消声、吸声、隔声、减振等噪声防治措施。 |  |
|  | 固废处置 |  | - 氢气纯化装置定期更换的废催化剂，干燥系统定期更换的废分子筛、纯水制备系统定期更换的废离子树脂、废反渗透膜、废活性炭，由厂家进行更换回收，不在厂区贮存。 - 2、设备维修产生的废矿物油、含油抹布暂存危险废物暂存间内，委托有资质单位处置。废碱液3年更换一次，更换后直接运往有资质单位处置，不储存。 3、职工产生的生活垃圾送往厂区生活垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场处置。 |  |
|  | 地下水污染防治措施 |  | 厂区分区防渗。 重点防渗区：危废暂存间，符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的相关要求，地面需铺设防渗层，渗透系数满足10-10cm要求。 一般防渗区：制氢间、氢气压缩区、储氢区、消防水池，渗透系数不大于1×10-7cm/s。 简单防渗区：控制室、电气房、道路等。 |  |
|  | 环境风险防范措施 |  | 加强氢气储存管理，制定应急预案。设置一座45m3初期雨水池，一座158m3的事故应急池。 |  |
|  | 生态恢复措施 |  | - 绿化面积4413m2，绿化率15%。 |  |

3.1.4建设规模

本项目建设规模为设计制氢能力1200kg/d，供氢能力1200kg/d。制氢站全天作业时间12小时，制氢300天，年总制氢小时数3600h，年制氢量360t。

纯水制备系统设计生产能力为1t/h，产纯水率为75%，年生产3600h（12h/d、300d）。纯水装置采用RO反渗透工艺。

3.1.5产品方案及产品质量标准

（1）产品方案

本项目主要产品方案见表3.1-2。

表3.1-2  本项目主要产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 生产能力（kg/d） | 指标控制 | 用途 | 去向 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 1200 | 纯度≥99.99% | 氢燃料电池车用燃料 | 送至氢能产业园区加氢站，该项目位于产业园区东南角或外卖。 | 国家标准 |

（2）产品质量标准

产品氢气质量执行《质子交换膜燃料电池汽车用燃料  氢气》（GB/T37244-2018）的标准要求。

表3.1-3  氢气技术指标

| 序号 | 项目名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢气纯度（摩尔分输) | 99.97% |
| 2 | 非氢气体总量 | 300μmol/mol |
| 单类杂质的最大浓度 |  |  |
| 3 | 水（H2O） | 5μmol/mol |
| 4 | 总烃（按甲烷计） | 2μmol/mol |
| 5 | 氧（O2） | 5μmol/mol |
| 6 | 氦（He） | 300μmol/mol |
| 7 | 总氮（N2）和氩（Ar） | 100μmol/mol |
| 8 | 二氧化碳（CO2） | 2μmol/mol |
| 9 | 一氧化碳（CO） | 0.2μmol/mol |
| 10 | 总硫（按H2S计） | 0.004μmol/mol |
| 11 | 甲醛（HCHO） | 0.01μmol/mol |
| 12 | 甲酸（HCOOH） | 0.2μmol/mol |
| 13 | 氨（NH3） | 0.1μmol/mol |
| 14 | 总卤化合物（按卤离子计） | 0.05μmol/mol |
| 15 | 最大颗粒物浓度 | 1mg/kg |
| 注：当甲烷浓度超过2μmol/mol时，甲烷、氮气和氩气的总浓度不准许超过100μmol/mol。 |  |  |

（3）产品理化性质

本项目产品性质见表3.1-4。

表3.1-4  产品理化性质

| 序号 | 名称 | 理化特性 | 分子式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 氢气（hydrogen）是一种极易燃烧、无色透明、无臭无味且难溶于水的气体，是世界上已知的密度和相对分子质量最小的气体。熔点-259.2℃(14.01K)，沸点-252.77℃（20.28K)。 | H2 | 氢是主要的工业原料，也是最重要的工业气体和特种气体，在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。同时，氢也是一种理想的二次能源等。 |

3.1.6主要原辅料和能源消耗

本项目主要原辅料为新鲜水、固体氢氧化钾，主要原辅料及能耗见表3.1-5。

表3.1-5  主要原辅料和能源消耗汇总表

| 序号 | 名称 | 年使用量 | 来源 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 |  |  |  |  |
| 2 | 纯水 |  |  |  |  |
| 3 | 五氧化二钒 |  |  |  |  |
| 4 | 氢氧化钾 |  |  |  |  |
| 5 | 金属钯催化剂 |  |  |  |  |
| 6 | 分子筛 |  |  |  |  |
| 7 | 活性炭 |  |  |  |  |
| 8 | 氮气 |  |  |  |  |
| 9 | 压缩空气 |  |  |  |  |
| 10 | 电 |  |  |  |  |

本项目主要辅料理化性质见表3.1-6。

表3.1-6    主要原辅料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 分子式 | CAS号 | 分子量 | 理化性质 | 危险性 | 危规 编号 | 毒理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.7主要生产设备

本项目主要生产设备见表3.1-7。（略）

3.1.8平面布置

（1）平面布置

办公区和氢能科普中心布设于厂区西北侧，制氢间布设于厂区中间靠东侧，氢气站站房位于制氢间南侧，氢燃料电池中心厂房布设于厂区中间，动能站（消防+配电）布设于厂区南侧，实验检测中心位于厂区西侧。

（2）平面布置合理性分析

本项目制氢站布置在年主导风向西北风的下风向，办公区和氢能科普中心均在上风向，氢燃料电池中心在侧风向，厂界外下风向为空地，环境风险较小。道路、场地排水采用自然排水方式。厂区绿化布置根据全厂绿地规划统一实施。本项目周边以生产企业为主，无环境敏感点，因此本项目的建设对周边环境影响可接受。

综上所述，本项目平面布置在满足相应生产工艺需求的同时，严格按照相关防火设计规范要求布设，确保各项污染物经采取措施后可实现达标排放，固废均得到妥善处置的前提下，从环保角度，本项目平面布局合理可行。

本项目总平面布置见图3.1-2。

3.1.9公用工程

3.1.9.1给水

（1）水源

本项目给水水源来自园区市政供水管网，进站水压不低于0.25MPa。在厂区内设生产给水系统、消防给水系统、循环水系统。

（2）用水环节及用水量

本项目用水环节主要为纯水制备系统用水、循环水系统补水、生活用水和绿化用水。总新鲜用水量为24782m3/a。

1）纯水制备系统用水：本项目采用水电解制氢工艺制取H2，为保证制氢效率，减少新鲜水中钙、镁等杂质对设备的损耗，水电解制氢工艺用水均为纯水，纯水用量为12m3/d（3600m3/a），由自建纯水制备系统供给。纯水制备系统设计生产能力为1t/h，产纯水率为75%，年生产3600h（12h/d、300d），所以纯水制备系统新鲜用水量为16m3/d（4800m3/a）。

2）循环水系统补水：水电解制氢过程属于放热反应，需进行降温。本项目水电解制氢项目生产工艺过程主要采用循环水进行冷却（间接冷却），循环冷却水用量为200m3/h（720000m3/a），由自建循环水系统供给。循环水系统补水采用新鲜水，补水量为循环水量的2.6%，则循环补水量为5.2m3/h（62.4m3/d、18720m3/a）。

3）生活给水：根据《甘肃省行业用水定额（2017年）》，运营期职工生活用水按60L/人·d计算，本项目制氢站劳动定员26人，均不在厂区食宿，工作天数300天，则劳动定员和入驻办公人员生活用水量为1.56m3/d（468m3/a）。

4）绿化用水：厂区绿化面积为4413m2，绿化用水定额按1L/m2.次计，每日浇洒一次，绿化时间按6个月计，绿化用水量为794m3/a。

3.2.10.2排水

本项目采用雨污分流排水系统，排水系统分污水系统和雨水系统。雨水汇入站区雨水管道系统，最终排入园区雨水管网。项目废水主要为纯水制备系统排污水、循环水系统排污水以及生活污水，均排入园区污水管网。

1）纯水制备系统排盐水：纯水制备系统用新鲜用量为4800m3/a，纯水产率为75%，则纯水制备系统排污水产生量为1200m3/a。

2）循环水系统排污水：本项目循环冷却水循环使用，定期会产生一定量的排污水，排污水按循环水量的1.8%计，即循环水排污水量为3.6m3/h（43.2m3/d、12960m3/a）；蒸发损耗按循环水量的0.8%计算，即循环水蒸发损耗量为1.6m3/h（19.2m3/d、5760m3/a）。

3）生活污水：生活污水排放系数按80%计算，则生活污水排放量为1.25m3/d（374m3/a）。生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。

3.1.10.3供电

本项目制氢站电解水制氢、工艺设备用电由“华能张掖经济技术开发区8MW光伏制氢项目”光伏发电提供，其余用电由开发区城市电网供电。

3.1.10.4供暖

本项目场站值班室、控制室、休息室、会议室等空调设计，由于建筑面积均不大，故采用分体式柜式空调和挂式空调。

3.1.10.5通风系统

制氢站的制氢间设置排风系统，排风系统为防爆系统，需用防爆轴流风机，自然通风换气次数不少于6次/h。当制氢装置、管道等发生大量气体泄漏时或者自然通风失灵时，浓度报警器启动，并启动事故通风装置，强制排除泄漏的氢气，事故排风换气的次数不少于12次/h，并且与氢气浓度报警器连锁。

制氢站的制氢间设置排风系统和事故排风系统；储氢瓶组设计为四面开敞，不需要设计通风需求。

3.1.10.6压缩空气

压缩空气是由空压机经过滤、干燥、精密过滤后产生，本系统所需压缩空气出气压力约为0.6-0.8MPa，在出气口经减压（减压后压力约0.5~0.6MPa）后输送至各使用点。经减压的仪表用气先送入系统控制柜中，通过控制柜中的电磁阀开关控制，将气体经气管输送至后处理装置和氢气纯化装置中，供装置内各气动阀门动作使用。通过控制控制柜内的电磁阀启闭，可实现远程控制系统内各气动阀门的开关或开度大小的目的。

3.1.11劳动定员及工作制度

本项目制氢站劳动定员26人，两班两运转，每班6小时，日工作12小时，年工作天数为300天。

3.1.12工期计划

本项目计划2022年4月开工，2023年4月投产运营，建设期为12个月。

3.2工艺流程及产污环节分析

3.2.1施工期工艺流程及产污环节

本项目施工内容包括车间扩建、设备安装等。施工期主要工艺为基础工程施工（场地平整），主体工程施工（厂房等）、装饰工程施工以及设备安装等工程内容。

1）基础工程施工

基础工程施工时需要进行场地平整，施工时剥离表土，挖土方量将在厂区内临时堆存，在挖土临时堆存时将产生一定的扬尘。挖掘机、打夯机、装载机等运行时将主要产生噪声、机械尾气和扬尘。

2）主体工程施工

主体工程施工主要是主厂房以及管道工程的建设。管道工程施工内容主要为管沟开挖、管道敷设、地表恢复。管线开挖时会产生扬尘、噪声和废弃土方。在厂房建设过程中使用混凝土运输车、混凝土振捣棒、钢筋切割机等施工机械，这些工程机械的运行过程，将产生一定的噪声，运输车辆的行驶过程也将产生一定的扬尘污染，而主体工程和附属工程施工时使用的混凝土等建筑原材料也将产生一定的建筑垃圾。

3）装饰工程施工

建筑物的室内外进行装修时（如墙面粉刷、门窗安装等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和涂料的使用产生少量的有机废气，同时装饰过程中使用的木材等原材料将产生一定的建筑垃圾。

4）设备安装

项目建成后，建筑物内的设备安装过程将使用钻机等设备，会产生一定的噪声污染。而设备安装完成之后将遗留部分包装材料，这些废弃的包装材料也是一种固体废物。

另外，上述4个施工工序中进行施工的工作人员，在施工期均将产生一定的生活污水和生活垃圾等污染物。

从上述污染工序说明可知，施工期污染因素主要包括施工扬尘、施工废水、设备噪声、建筑垃圾、施工人员产生的生活污水和生活垃圾。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工段污染强度不同。

施工工艺流程及产污环节图见图3.2-1。

图3.2-1   施工工艺流程及产污环节图

3.2.2运营期生产工艺流程及产污环节

3.2.2.1电解水制氢原理

略

3.2.2.2电解水制氢生产工艺流程

略

3.2.2.3纯水制备生产工艺流程

略

3.2.2.4产排污节点分析

（1）废气

本项目为电解水制氢，产品为工业氢气，无废气产生。

（2）废水

废水主要为纯水制备系统产生的废水W1，循环水排污系统产生的废水W2，生活污水W3。

（3）噪声

噪声主要来源于电解槽、隔膜式压缩机、氢气纯化装置、放散系统和各类泵。

（4）固体废物

固体废物主要为氢气纯化装置定期更换的废催化剂S1，干燥系统定期更换的废分子筛S2，纯水制备系统定期更换的废离子树脂S3、废反渗透膜S4、废活性炭S5，废化学品原材料包装S6，设备维修产生的废矿物油S7和含油抹布S8，电解槽产生的废碱液S9，职工产生的生活垃圾S10。

电解水制氢生产工艺流程及产污环节见图3.2-4。纯水制备系统生产工艺流程及产污环节见图3.2-5。

略

图3.2-4  电解水制氢生产工艺流程及产污环节见图

略

图3.2-5  纯水制备系统生产工艺流程及产污环节见图

3.3物料平衡及水平衡

3.3.1物料平衡

本项目主要原料为新鲜水、氢氧化钾。氢氧化钾的作用在于增加水的电导性，本身不参加电解反应，理论上是不消耗的，但在装置实际运行时，由于气体携带等原因，氢氧化钾溶液的浓度会逐渐降低，因此必须每隔一定时间向电解槽内补充碱液。本项目氢氧化钾补充量为6t/a。

表3.3-1  纯水制备物料平衡表

| 生产装置 | 投入 |  | 产出 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |  |
| 纯水制备系统 |  |  |  |  |  |

表3.3-2  水电解制氢物料平衡表

| 生产装置 | 投入 |  | 产出 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |  |
| 水电解制氢生产装置 |  |  |  |  |  |

表3.3-2  本项目物料平衡表

| 生产装置 | 投入 |  | 产出 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |  |
| 水电解制氢生产装置 |  |  |  |  |  |

略

图3.3-1  本项目物料平衡图

3.3.2水平衡

本项目水平衡见表3.3-3和图3.4-8。

表3.3-3  本项目水平衡表  单位：m3/a

| 用水环节 | 总用水量 | 新鲜水用量 | 纯水量 | 损耗量 | 循环回用量 | 废水量 | 废水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水电解制氢系统 |  |  |  |  |  |  | / |
| 纯水制备系统 |  |  |  |  |  |  | 园区污水管网 |
| 循环冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常生活 |  |  |  |  |  |  |  |

略

图3.3-2  本项目水平衡图  单位：t/a

3.4施工期污染源源强核算

3.4.1废气

施工期废气污染源主要来自机械设备、运输车辆、运输车辆燃油、行驶等，主要污染物为扬尘、NOx、SO2、CO等。

（1）施工扬尘

施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。施工场地在风力及作业机械、车辆的作用下将产生扬尘，类比分析可知扬尘的产生量为0.05~0.10mg/m2·s，另外扬尘产生量与裸露的施工面有密切关系。通过类比调查研究，未采取防护措施和土壤较干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%。在采取一定防护措施或土壤较湿润时，开挖的扬尘量约为0.1%。在采取适当防护措施后，施工扬尘范围一般在场界外50~200m左右。

（2）道路运输扬尘

自卸式载重汽车在运行过程中会产生一定的扬尘，将对施工及沿途区域的环境空气质量造成一定程度的影响。其产生量与路面种类、天气状况以及汽车运行速度等因素有关。据国外测定资料：当运石车以4m/s（14.4km/h）速度运行时，汽车经过的路面空气中粉尘量约为10~15mg/m3。本项目在园区内已建厂区建设，汽车行进速度＜15km/h，因此扬尘产生量＜15mg/m3；工程运输车辆行驶所产生的道路扬尘应采取洒水方式进行降尘，以改善工程沿线区域的环境空气质量，减轻污染程度，并缩小扬尘污染范围。

（3）运输车辆及作业机械尾气

施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、HC、NOx等。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100～150m范围内。

3.4.2废水

施工期废水主要为场地建筑施工产生的生产废水，这部分废水含泥沙等悬浮物很高，一般呈碱性；施工人员的生活污水，主要含COD、BOD5、NH3-N等污染物质。

（1）施工废水

施工作业废水主要包括混凝土设备的冲洗水和混凝土养护用水，混凝土养护废水主要污染物为悬浮物和碱性废水，其悬浮物浓度在2000mg/L左右，碱性废水的pH值在10~12之间。根据同类工程类比可知，1m3混凝土产生养护废水0.3m3左右，本项目预计将产生48m3混凝土养护废水。这部分施工废水具有不连续性和间断性，如果直接排放到水体将对水质产生不利影响。

（2）生活污水

施工队伍主要为当地村民，场内不设施工营地。施工期作业人员约80人，按30L/人·天生活用水计，则生活用水量为2.4m3/d，因此生活污水产生量约1.92m3/d。经类比分析，生活废水中主要污染物为CODcr、BOD5和SS，产生浓度分别为450mg/L、250mg/L和200mg/L。施工人员如厕和洗漱利用厂区原有的卫生间，产生的废水排入环保厕所，不会对环境产生大的影响。

3.4.3噪声

本项目施工期噪声主要来自各种施工机械和运输车辆噪声，经调查常用施工机械在作业时的噪声源强在82~90dB（A），项目主要设备噪声源强见表3.4-1。

表3.4-1  施工期主要噪声源及源强情况表

| 序号 | 设备名称 | 施工阶段 | 源强dB(A) | 产生方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻斗机 | 平整场地土建 | 90 | 间歇 |
| 2 | 推土机 | 平整场地土建 | 90 | 间歇 |
| 3 | 挖掘机 | 平整场地土建 | 83 | 间歇 |
| 4 | 振动棒 | 土建 | 82 | 随机 |
| 5 | 起重设备 | 土建安装 | 89 | 随机 |

3.4.4固体废物

施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料等，其中废木料、废钢筋等杂物交由物资回收部门回收再利用。项目施工产生建筑垃圾5t，在施工场地集中收集后，由施工单位送至当地环卫部门指定的地点合理处置，不随意堆置。

（2）生活垃圾

施工人员生活垃圾产生量以0.5kg/人.d计，施工人员按80人计算，则生活垃圾产生量为14t，在施工场地袋式收集后，由施工单位定期送往附近生活垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场处置。

3.4.5生态环境

本项目占地33923.52m2，破坏荒漠植被，拟建项目厂址现状为未利用地，项目实施后土地得到开发，将大大提高土地的经济价值。根据调查，拟建厂址以及周围植被覆盖度极低，地表多为裸地，区域内受工业项目生产影响，生物量少，不存在保护物种，因此，本项目的实施不会对区域内的物种多样性造成影响；施工期土石方工程将不可避免的导致风蚀水土流失，降雨等将对临时堆放的土壤造成水蚀，通过及时回填，采取遮盖等措施，降低水土流失量。

3.5运营期污染源源强核算

3.5.1废气

本项目为电解水制氢，制氢过程中产生的氧气直接排空，无废气产生。

3.5.2废水

本项目主要废水为纯水制备系统排污水、循环水系统排污水和生活污水。

（1）纯水制备系统排污水

纯水制备系统排污水排放量为1200m3/a，主要污染物为COD、SS和TDS（溶解性总固体），水质满足园区污水处理厂进水水质要求，经污水管网排入园区污水处理厂集中处理。

（2）循环水系统排污水

循环水系统排污水排放量为12960m3/a，主要污染物为COD、SS和TDS（溶解性总固体），水质满足园区污水处理厂进水水质要求，经污水管网排入园区污水处理厂集中处理。

（3）生活污水

生活污水排放量为86m3/a，主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N和SS，经化粪池处理后，水质满足园区污水处理厂进水水质要求，经污水管网排入园区污水处理厂集中处理。化粪池去除效率为CODcr 15%、BOD5 20%、SS 30%、NH3-N 5%。

表3.5-1  废水排放情况一览表

| 项目 | 废水量（m3/a） | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 排放浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 标准限值（mg/L） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制纯水排污水 | 1200 | COD | 35 | 35 | 0.04 | 0.04 | 500 | 经园区管网排入园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 40 | 40 | 0.05 | 0.05 | 400 |  |
|  |  | TDS | 1200 | 1200 | 1.44 | 1.44 | 1500 |  |
| 循环水系统排污水 | 12960 | COD | 40 | 40 | 0.52 | 0.52 | 500 |  |
|  |  | SS | 40 | 40 | 0.52 | 0.52 | 400 |  |
|  |  | TDS | 1200 | 1200 | 15.6 | 15.6 | 1500 |  |
| 生活污水 | 374 | pH | 7.41~7.63 | 7.41~7.63 | / | / | 6~9 |  |
|  |  | COD | 250 | 213 | 0.09 | 0.08 | 500 |  |
|  |  | BOD5 | 120 | 96 | 0.04 | 0.03 | 350 |  |
|  |  | SS | 200 | 140 | 0.07 | 0.02 | 400 |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 24 | 0.009 | 0.008 | 45 |  |
| 合计 | 14534‬ | / | / | / | / | / | / | / |

3.5.3噪声

本项目噪声源主要为电解装置、氢氧分离器、氢气纯化装置、反渗透装置、氢气压缩机、冷却塔以及泵类等，各噪声源声级值及声源特征情况见表3.5-2。

表3.5-2  项目噪声源强及治理措施表

| 序号 | 声源 位置 | 噪声源名称 | 采取措施前单台设备声压级（dB(A)） | 排放规律 | 运行台数 | 采取措施后排放总声压级（dB(A)） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氢 车间 | 电解装置 | 75 | 连续、稳定 | 2 | 55 | 基础减振、厂房隔声 |
| 2 |  | 氢氧分离器 | 85 | 连续、稳定 | 1 | 75 | 进风口消声器、管道外壳阻尼 |
| 3 |  | 氢气纯化装置 | 75 | 连续、稳定 | 1 | 55 | 基础减振、厂房隔声 |
| 4 |  | 反渗透装置 | 75 | 连续、稳定 | 1 | 55 | 基础减振、厂房隔声 |
| 5 | 氢气压缩区 | 氢气压缩机 | 90 | 连续、稳定 | 2 | 70 | 基础减振、厂房隔声 |
| 6 | 厂内 | 泵类 | 85 | 连续、稳定 | 7 | 73 | 基础减振、厂房隔声 |
| 7 | 空压站 | 空压机 | 90 | 连续、稳定 | 3 | 75 | 基础减振、厂房隔声 |
| 8 | 循环水系统 | 冷却塔 | 90 | 连续、稳定 | 1 | 75 | 合理布局 |

3.5.4固体废物

本项目固体废物主要为氢气纯化装置定期更换的废催化剂S1，干燥系统定期更换的废分子筛S2，纯水制备系统定期更换的废离子树脂S3、废反渗透膜S4、废活性炭S5，废化学品原材料包装S6，设备维修产生的废矿物油S7和含油抹布S8，电解槽产生的废碱液S9，职工产生的生活垃圾S10。

略

3.6非正常工况分析

（1）大气环境

非正常工况指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

拟建项目采用国内先进、合理、成熟、可靠的工艺流程，在生产过程中设置必要的报警、联锁、自动控制系统，当有事故发生时，安全系统动作，使生产要求停车或排除故障。本次评价主要以电解水装置在开停车时进行非正常工况的分析。

电解水装置在开停车时，会产生不合格氢气，每次约10min，最大量为167Nm3/次。其产生频率为每年一次，主要是厂内设备大修时需开停车。开停车时，其产生的不合格氢气直接室外排空。

氢气在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

本项目在开停车时不合格氢气产生量较小并时间短，且氢气易扩散，常压下约比空气扩散速度快3.8倍，因此项目开停车时产生的废氢气直接排空不会出现氢气高浓度现象，且氢气不属于大气污染物，因此，本项目开停车时排放的氢气不会对大气环境产生影响。

（2）地表水环境

非正常排放主要指开停车或处理措施不能正常运行导致污染物排放的情况。项目在厂区西南侧建有总容积158m3的事故应急池，当发生生产事故时，消防废水进入事故池，事故后再予与处理，避免事故废水未经处理直接进入外环境，避免对外环境的影响，故非正常工况下，项目污水也可做到不外排。

（3）地下水环境

非正常工况下主要为排放的废水污染物和电解液泄漏，本项目主要包含制氢车间、危废暂存间、废水管道等使用过程中破损泄漏对地下水产生的影响。本项目事故状态下电解槽和碱液箱破损、废水输送管道等破损泄漏的主要废水污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、溶解性总固体、pH、钒。COD泄漏最大浓度为213mg/L，氨氮泄漏最大浓度为24mg/L。

（4）土壤环境

运营期正常工况下，没有土壤环境影响因素。非正常工况下主要为排放的废水污染物和电解液泄漏，本项目主要包含制氢车间、危废暂存间、废水管道等使用过程中破损泄漏对土壤产生的影响。本项目事故状态下电解槽和碱液箱破损、废水输送管道等破损泄漏的主要废水污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、溶解性总固体、pH、钒。钒泄漏最大浓度为2000mg/L。

3.7清洁生产分析

本项目从原辅材料、产品、生产工艺、设备先进性和废物资源化等方面对项目的清洁生产性进行分析。

（1）原材料及产品

本项目所需的原料主要为水，为清洁原料。水电解制氢用电能来源于光伏发电，有效解决光伏发电场余电问题，电能得到有效利用，属于清洁型能源。本项目产品为氢气，产品为清洁能源﹐为新型汽车动力清洁燃料。

（2）生产工艺与装备

本项目电解工艺采用水电解制氢设备，该设备只需要纯水和电能即可持续产生高纯度氢气，无需其他保障。与传统的电解水技术相比，氢气纯度更高，安全性更好，使用和维护更加方便。电解水制氢机采用了智能控制技术，压力参数可设定，系统集成度高。项目采用的水电解制氢工艺成熟，项目采用先进设备，结构简单，自动化程度较高，所有动力、压力、温度均可实现自动控制，全密闭状态生产，操作人员劳动强度低，生产效率高，运行稳定，具有一定的先进性。

（3）资源能源利用

本项目电解用电能为光伏发电，为清洁能源，项目水电解氢气副产物为氧气，直接排空，无其他废物产生。

（4）污染物产生量

本项目生产过程中生产废水主要为纯水制备系统排污水、循环冷却系统排污水，均为较为清洁的废水，纯水制备系统排污水回用于冷却塔再次循环利用，循环冷却系统排污水直接排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂，水电解制氢的过程中氧气直接排放，无其他废气产生，对周围环境空气没有影响。

（5）废物回收利用

本项目循环冷却水直接排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂，电解过程中副产物氧气直接排放。

（6）环境管理

为防治环境污染，杜绝突发环境事件发生，保障公司环保生态及其他各项工作有序开展，确保环境安全，企业建立环保保护责任制、一般工业固体废物的环境管理等环境管理制度，项目施工、运营过程严格落实各项环境保护措施。

综上，项目符合清洁生产要求，且有一定的先进性，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

甘州区位于富饶的甘肃河西走廊中部，是我国国家级历史文化名城，古丝绸之路重镇，地理位置在东经100°6′～100°52′，北纬38°39′～39°24′之间。该区东邻山丹县和民乐县，西接临泽县，南与肃南裕谷族自治县毗邻，北同内蒙古自治区的阿拉善右旗接壤。东西长65km，南北宽98km，总土地面积4240km2。兰新铁路、甘新公路从市区北侧通过。甘州区是张掖市政治、经济、文化中心。

甘州区南枕气势雄伟、奇峰接天的祁连山，北倚从东到西突兀峥嵘的龙首山、合黎山，大山环抱，状似城郭。逶迄婉蜒的黑水河从中流过，形成由东向西北倾斜的坡面平原，被称为张掖盆地，是河西走廊的重要组成部分。平原地形呈冲积扇形，由东南向西北敞开，平原中部土地平坦，灌溉便利，是农作物主要的生产区。龙首山区属微显陡峻的中高山地，南陡北缓，东南与西部形成狭长地带，中部稍宽。祁连山区为祁连山的浅山地带，覆盖厚层黄土，局部辟为旱地、牧地。

张掖工业园区循环经济示范园位于张掖市西北方向，距离城区16公里，总面积3601公顷，属于张掖市平山湖蒙古族乡。园区东至红沙窝林场北生态林支渠，西至有本干渠，南至山丹河以北100米，北至张平公路6.4公里处沿合黎山脚东西延伸，规划面积3601公顷，交通十分便利。

拟建项目选址于张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园，土地类型属三类工业用地，项目厂址距张掖市区17km，距312国道16.5km，另外，园区内有县道两条，分别是张掖至阿拉善右旗县道和张掖至高台县道，交通极为方便。

4.1.2地形、地貌及地质构造

甘州区位于河西走廊中部，属于祁连山地槽边缘拗陷带。喜马拉雅山运动时，祁连山大幅度隆升，走廊接受大量新生代以来的洪积、冲积物。自南而北依次出现南山北麓坡积带、洪积带、洪积冲积带、冲积带和北山南麓坡积带。走廊地势平坦，沿河冲积平原形成大片绿洲。其余绝大部分地区以风力作用和干燥剥蚀作用为主，戈壁沙漠广泛分布。南有祁连山，北依龙首山、合黎山，形成由东向西北倾斜的坡面平原被称为张掖盆地。是河西走廊的重要农作物生产区。

甘州区地质构造复杂，所处的大地构造位置是青藏高原向内蒙古高原跌落的第一级分界处，也是重力梯度的分界带，南北地貌差异很大，地壳厚度在此发生明显变化，新构造运动极为活跃。又处于天山——内蒙褶皱系北山褶皱带的南部，按板块构造分解，有阿拉善古陆板块、北祁连古洋板块和南祁连古陆板块三个单元。张掖境内主要构造形迹有祁吕贺山字型构造西翼和东西向构造，在此基础上又迭加了河西系、雅布赖孤形等构造体系，这些构造体系互相干扰、互相穿插、利用和改造在交汇部位区应力易于集中，地质体沿着己存在的断裂带不断产生新断裂，所以地震频繁发生。根据《中国地震烈度区划图》资料显示，评价区地震烈度为7度。

4.1.3气候、气象

甘州区处于河西走廊中部，属大陆性气候，受蒙古高压的影响极大，经常受西北寒潮的侵袭，东南又有高山阻挡，湿润海洋气流难以深入，本地区特点是：日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，降水量少而集中，蒸发量大，全年无霜期短，春季升温快，多风、干旱少雨，天气多变，冷空气活动频繁；夏季干热，早晚凉爽，午后干热，七、八月份雨水增加，易出现局部大雨或暴雨；秋季降温快，初秋天气晴好，秋高气爽，中秋后易出现寒潮；冬季晴朗少风，降雨稀少，天气寒冷、干燥。境内地势东南高、西北低，各地气候有较大的差异。灾害性天气主要有沙尘暴、干旱、大风等。

⑴平均气压851.7hpa

⑵气温

累年平均气温7.1℃

累年平均最高气温15.5℃

累年平均最低气温-0.2℃

极端最高气温38.6℃（1971.8.9）

极端最低气温-25.3℃（1958.1.14）

⑶湿度

累年平均绝对湿度6.2hpa

最大绝对湿度27.5hpa

最小绝对湿度0

累年平均相对湿度52%

最小相对湿度6%

⑷风速、风向

年平均风速2.1m/s

实测最大风速28.0m/s（1977.4.22）

主导风向NW

⑸降水与蒸发

累年平均降水量129.8mm

一日最大降水量46.7mm

累年蒸发量1966.8mm

多年平均降雨天数61天

⑹其它

最大冻土深度1500mm

最大积雪深度110mm

平均年雷暴日数10.1d

平均年雾日数0.5d

无霜冻日149d

4.1.4水文概况

（1）地表水资源概况

甘州区境内有黑河、酥油口河、大野口河、山丹河4条主要河流和26条季节性河流，年径流量2.4×109，流域面积3760km2。其中黑河水系（包括山丹河）地表径流主要来源于南部祁连山冰雪融水，属降水、地下水、冰川融水混合型补给。在山区除正常径流外，山区基岩裂隙水和山间盆地的孔隙水多在出山前以泉水的形式排入河道，汇入地表径流。出山口的地表径流，经水库调节或直接引入渠道、进行农灌。随着河床、渠道流程，部分水量渗漏潜入地下转变为地下水，至下游河段又露出地表排泄于河流，形成地表水——地下水——地表水的重复利用循环转换形式。

黑河是甘肃省内陆河中最大的河流。黑河发源于河西走廊南部的祁连山和托赖山之间，分为东、西两汊，于黄藏寺汇合后向北流去。西汊发源讨赖雅腰掌，冰雪融水后自西向东流，河脑至黄藏寺长约175km；东汊发源于俄博东端的景阳岭，冰雪融水后流经八宝亦称八宝河，自东向西流，河脑至黄藏寺长约100公里。在黑河东、西汊河脑及流程中分布着冰川260条，冰川面积为80.84km2，冰川储量为2.1034km2。黑河干流自黄藏寺至莺落峡出口长约95km，河床比降为9.1‰，平均流量为50.2m3/s，多年平均径流量为15.8亿m3。两岸山高谷深，水流湍急，交通不便。黑河自莺落峡出山口后向北横贯河西走廊平原，流经甘州区、临泽、高台三县（市），至正义峡进入酒泉地区的金塔县。张掖市境内黑河流域面积为3663.8km2，干流长52km。

根据黑河莺落峡水文站和高崖水文站多年水文资料统计，主要水文特征如下：

①径流年内分配

根据黑河高崖水文站1995-2000年连续6年的统计，黑河多年月平均流量为30.4m3/s，多年平均年径流量为9.6亿m3/a，多年最大年径流量为12.97亿m3/a（1998年），多年最小年径流量为7.0亿m3/a（1997年）。径流年内分配不均，汛期7、8、9月三个月流量最大，多年汛期月平均流量为58.8m3/s，月平均最大流量121m3/s（1998、7）。枯水期12、1、2、3月流量较小，多年月平均流量为23.03m3/s。多年月平均最小流量为10.2m3/s（1998.3）。

②泥沙

根据黑河莺落峡站多年资料，黑河多年平均输沙率为69.6kg/s，多年平均含沙量为1.42kg/m3，多年最大含沙量105kg/m3，多年平均输沙量220万吨，年侵蚀模数220t/km2，多集中在丰水期6-9月，约占全年总量的94%，7-8月最为集中，约占全年总量的72%。

③水温

据莺落峡站多年资料统计，年平均水温约6℃，年最高水温18.6℃（1959年7月26日），最低0℃出现最早时间为11月10日（1973年）。

④冰情

据莺落峡站多年资料，历年开始结冰日期最早为10月11日，最晚为11月21日。开始封冻日期最早为12月28日，最晚为2月1日；解冻日期最早为2月22日，最晚为3月7日。全融冰日期最早为3月10日，最晚为4月5日。封冻天数最长为65天，最短为32天。每年约从11月中旬开始流冰花，三月初有流冰块现象，冰流量约为0.37-2.70m3/s。历年最大岸冰厚1.1米，最小0.52米。最大河心冰厚0.78米，最小0.45米。

（2）地下水资源概况

地下水资源丰富，地下水储量1.0×109m3，动储量达9.9×108m3。张掖盆地主要分布的是第四系中上更新统松散岩类孔隙水。受构造和地貌条件的制约，含水层总的规律是自山前至盆地内部，含水层渐厚，富水性渐好，地下水埋藏深度渐浅，颗粒渐细，由单一的潜水含水层渐变为多层的潜水变为多层的潜水细，由单一的潜水含水层渐变为多层的潜水封冻天200m逐渐递变为1～3m，北部泉水出露，黑河、山丹河河床及其沿岸是天然的泉水溢出地带；洪积扇前缘以北的细土平原，上部为潜水，下部为承压水，并随顶板埋深的增加而水头增高，局部自流。含水层富水性最丰富的地段是黑河然梨园河洪积扇的中下部，单井涌水量大于5000m3/d（单井，降深5m，井管8″，下同）；其次是毗邻扇缘横亘中部地带，为3000～5000m3/d，南北山前地带小于1000m3/d。

4.1.5土壤、植被

（1）土壤

甘州区土壤为土类、亚类、土属、土种4级。其中土类11个，亚类26个，土属36个，土种75个。项目区土母质主要由第四纪冲洪黄土状沉积物与其下层的沙砾石组成，地质较为单一。土壤主要以绿洲灌淤土和潮土为主。绿洲灌淤土由草甸土、潮土、风沙土、灰棕漠土，灰钙土演变而成。在自然土壤的基础上，经过黑河长期灌溉和2100多年的耕作，培肥而形成。其有机质含量1.5%左右，水分和气、热条件好，微生物和蚯蚓活动旺盛，土壤团粒结构好，腐殖质和营养元素较高，是主要的农业耕作土壤。潮土因地下水位高而影响土壤养分转化，土体粘粒明显下降，有不同程度的盐化。经过长期耕作、施肥、耕作层加厚，土壤养分含量增加，是仅次于灌淤土的农业耕作土壤。

（2）植被

甘州区植被受地形、气候、水文、土壤和人类生产活动等因素的影响，北部山地北坡具有垂直地带性分布，平原地区受人类活动影响主要为栽培作物及荒漠草原、沼泽草甸，其类型大体分为森林、灌丛、草原、荒漠、草甸、沼泽和载培植被7类。项目区内植物覆盖率较高，群落比较单调。主要以栽培植被为主，如各类农作物、人工林、防风固沙林、经济林等。由于地下水埋深浅，生成着盐生草甸及沼泽草甸，低洼处、道沟旁长有小灯心草、冰草及人工种植的杨树、沙枣树等。

4.1.6资源状况

甘州区资源较为丰富，土地资源、水资源丰富，黑河、梨园河、洪水河、马营河、大都麻河、童子坝河流径全区面积13938平方公里，森林面积545.7万亩，林木蓄积量达1297.7万立方米，主要矿产资源有铁、锰、铜、汞、锑、金、煤炭、石灰岩、白云岩、食盐、石膏、硅石、花岗岩、高岭土等。

境内野生动物分布在自然保护区，有50多种野生动物，其中有8种国家级保护动物。项目厂址附近无自然保护区。

4.1.7文物古迹

甘州区历史悠久，文化灿烂，山川秀美，民风淳朴。1986年甘州区被国务院确定为国家级历史文化名城。这里曾是北凉国的国都、行都司的首府，甘肃省省会的历朝诸代设州置府的治所，素有“塞上锁钥”之称。甘州区内汉明长城，历代石窟、寺庙、碑塔、古城、烽燧、墓葬群星罗棋布。始建于魏晋时期的马蹄寺、金塔寺，保存着文物价值极高的雕塑、壁画。始建于西夏的张掖大佛寺，室内巨大的泥塑卧佛，为全国之最。汉代黑水国遗址、清代木塔、明代镇远楼享誉中外。

项目占地范围内无风景名胜区和自然保护区，无国家、省级重点保护文物古迹。

4.2张掖经济技术开发区循环经济示范园概况

略

4.3环境质量现状调查与评价

4.3.1环境空气质量现状监测及评价

根据《2020年甘肃省生态环境状况公报》，基本污染物环境质量数据见表4.3-1。

表4.3-1  张掖市2020年基本污染物空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | μg/m3 | μg/m3 | % |  |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 20 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 24 | 40 | 60 | 达标 |
| CO | 95%百分位数日平均质量浓度 | 800 | 4000 | 0.2 | 达标 |
| O3 | 90%百分位数8h平均质量浓度 | 132 | 160 | 82.5 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 56 | 70 | 80 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 31 | 35 | 88.6 | 达标 |

由上表可知，张掖市2020年各项基本污染物全部满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，张掖市属于环境空气质量达标区。

4.3.2地下水环境质量现状监测及评价

为掌握评价区地下水水质现状，为地下水环境现状评价提供基础资料，依据《环境影响评价导则地下水环境》（HJ610-2016）二级评价的要求，在评价区范围内布设地下水现状监测点。

地下水评价范围内共设置10个地下水监测点，其中5个水质监测点位，10个水位监测点。由于本次现状监测2个地下水水质井和1个水位水井不在评价范围内，取消2#、3#和10#水井数据，从而取代引用2个地下水井水质（张掖定理云天厂址东侧、特色轻工产业区水井），1个地下水井水位（华煤新能源煤厂厂区水井）。本次地下水环境质量监测引用《张掖经济技术开发区循环经济示范园总体规划修编环境影响报告书》中由中铁西北科学研究院有限公司工程检测试验中心于2020年5月23日进行的监测数据。引用的水质和水位监测点均位于项目地下水评价范围内，且涵盖了项目区域地下水流向的上游、下游，可以表征项目周围地下水环境的整体水质，具有引用可行性。

⑴监测点位

地下水评价范围内共设置10个地下水监测点，其中5个水质监测点位，10个水位监测点。监测层位全部为潜水含水层。地下水监测点位见表4.3-2和图4.3-1。（略）

⑵监测因子

基本水质因子：pH、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、氯化物、挥发性酚、总大肠菌群、细菌总数、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、铅、砷、镉、六价铬、铁、锰共21项。

8大离子：K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

水位。

⑶监测频率

连续监测3天，每天1次。

⑷监测分析方法

按照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）执行，监测方法见表4.3-3。

表4.3-3  地下水环境监测分析方法一览表  单位：mg/L（pH值无量纲）

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测分析方法 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | — | 水质 pH 值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | — |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 3 | 挥发性酚类 | mg/L | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | 0.5 |
| 5 | 氟化物 | mg/L | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05 |
| 6 | 氰化物 | mg/L | 水质 氰化物的测定 异烟酸吡唑啉酮分光光度法 | HJ 484-2009 | 0.004 |
| 7 | 砷 | mg/L | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.0003 |
| 8 | 汞 | mg/L | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.00004 |
| 9 | 镉 | mg/L | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.001 |
| 10 | 铬(六价) | mg/L | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004 |
| 11 | 铅 | mg/L | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.01 |
| 12 | 总大肠菌群 | MPN/ 100mL | 总大肠菌群 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 | — |
| 13 | 硝酸盐氮 | mg/L | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 346-2007 | 0.08 |
| 14 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 水质 亚硝酸盐氮的测定 N-（1-萘基）-乙二胺分光光度法 | GB/T 7493-1987 | 0.003 |
| 15 | 总硬度 | mg/L | 水质 钙和镁总量的测定EDTA 滴定法 | GB/T 7477-1987 | 5 |
| 16 | 溶解性总固体 | mg/L | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | — |
| 17 | 铁 | mg/L | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.03 |
| 18 | 锰 | mg/L | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.01 |
| 19 | 细菌总数 | CFU/mL | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ 1000-2018 | — |
| 20 | K+ | mg/L | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02 |
| 21 | Na+ | mg/L | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02 |
| 22 | Ca2+ | mg/L | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.03 |
| 23 | Mg2+ | mg/L | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02 |
| 24 | CO32- | mg/L | 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | DZ/T 0064.49-93 | — |
| 25 | HCO3- | mg/L | 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢氧根 | DZ/T 0064.49-93 | — |
| 26 | Cl- | mg/L | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | — |
| 27 | SO42- | mg/L | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 | HJ/T 342-2007 | 8 |

⑸评价标准及方法

项目所在地地下水水质执行《地下水环境质量标准》(GB/T14843-2017)中Ⅲ类标准。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），地下水水质评价应以地下水水质调查分析资料及水质监测资料为基础，采用标准指数法进行评价。

Pi,j＝Ci,j/CSi

式中：Pi,j——单项水质参数i在j点的标准指数；

Ci,j——单项水质参数i在j点的浓度，mg/L；

Csi——单项水质参数i的水质标准浓度，mg/L；

pH值的标准指数

对具有上下限标准的pH，按照下式进行计算：

PpH,j＝（pHi－7.0）/（pHsu－7.0），当pH>7.0时

PpH,j＝（7.0－pHi）/（7.0－pHsd），当pH≤7.0时

式中：PpH,j——j点的pH值标准参数；

pHi——j点的实测pH值，无量纲；

pHsu、pHsd——pH水质质量标准的上、下限值，无量纲。

单项污染指数>1.0，表明该水质参数超过了规定的标准，已经不能满足使用要求。

⑹地下水监测结果统计及评价

地下水监测结果统计及评价见表4.3-4。（略）

由表可知，1#大弓农化的亚硝酸盐，5#远大节水总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物均超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，其余各监测点位及其各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，超标原因为地下水体本底值较高，与地质结构有关。

⑺地下水化学类型调查

本次对评价区各监测点的地下水中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-进行了监测，具体的监测结果表4.3-6。（略）

4.3.3土壤环境质量现状调查与评价

4.3.3.1土地利用历史情况

本项目为新建项目，根据现场踏看可知，项目用地为工业用地，无历史遗留问题。

4.3.3.2土壤环境质量现状监测及理化特性

⑴监测点布设

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），工程厂区土壤环境影响评价等级为二级的污染影响型项目，应在占地范围内设置3个柱状样点，2个表层样点，在占地范围外设置2个表层样点。本项目土壤监测点设置情况见表4.3-7。

表4.3-7  土壤监测点位布设一览表

| 编号 | 位置关系 | 监测点位置 | 经纬度 | 采样方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 占地范围内 | 制氢车间 | E100°30'58.59″、N39°03'59.71″ | 柱状样0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样 |
| 2# |  | 加氢站 | E100°31'00.16″、N 39°03'57.47″ |  |
| 3# |  | 氢燃料电池中心 | E100°30'56.89″、N 39°03'58.52″ |  |
| 4# |  | 厂区绿化区域 | E100°30'55.12″、N 39°03'59.37″ | 表层样 0~0.2m取样 |
| 5# | 占地范围外 | 项目区东南侧空地 | E100°31'03.00″、N 39°03'56.90″ |  |
| 6# |  | 项目区西北侧空地 | E100°30'54.08″、N 39°04'01.82″ |  |

⑵监测因子

本项目土壤质量现状监测因子见表4.3-8和图4.3-2。

表4.3-8  土壤监测因子一览表

| 监测点 类型 | 数量 | 位置 | 要求 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱状样点 | 3 | 1# | 三层（表层、中层、深层） | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钒、理化性质 |
|  |  | 2# |  | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钒、理化性质 |
|  |  | 3# |  | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钒、理化性质 |
| 表层样点 | 3 | 4# | 表层 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钒、理化性质 |
|  |  | 5# |  | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钒、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共47项。 理化性质 |
|  |  | 6# |  | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、钒、理化性质 |

⑶监测时间和监测频率

监测时间为2022年3月6日，共监测1天，每天1次。

⑷分析方法

分析方法见表4.3-9。

表4.3-9  土壤监测分析方法一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 检测分析方法 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | mg/kg | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.01 |
| 2 | 汞 | mg/kg | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.002 |
| 3 | 铜 | mg/kg | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1 |
| 4 | 铅 | mg/kg | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 10 |
| 5 | 镉 | mg/kg | 土壤质量铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17140-1997 | 0.05 |
| 6 | 镍 | mg/kg | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3 |
| 7 | 铬(六价) | mg/kg | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取/火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 0.5 |
| 8 | 氯甲烷 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0010 |
| 9 | 氯乙烯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0010 |
| 10 | 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0010 |
| 11 | 二氯甲烷 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0015 |
| 12 | 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0014 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0012 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0013 |
| 15 | 氯仿 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0011 |
| 16 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0013 |
| 17 | 四氯化碳 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0013 |
| 18 | 苯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0019 |
| 19 | 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0013 |
| 20 | 三氯乙烯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0012 |
| 21 | 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0011 |
| 22 | 甲苯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0013 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0012 |
| 24 | 四氯乙烯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0008 |
| 25 | 氯苯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0012 |
| 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0012 |
| 27 | 乙苯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0012 |
| 28 | 间+对二甲苯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0012 |
| 29 | 邻二甲苯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0012 |
| 30 | 苯乙烯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0011 |
| 31 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0012 |
| 32 | 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0012 |
| 33 | 1,4二氯苯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0015 |
| 34 | 1,2二氯苯 | mg/kg | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 0.0015 |
| 35 | 硝基苯 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09 |
| 36 | 苯胺 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | — |
| 37 | 2,-氯酚 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.06 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1 |
| 39 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.2 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1 |
| 42 | 䓛 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1 |
| 43 | 二苯并[a、h]蒽 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1 |
| 45 | 萘 | mg/kg | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09 |
| 46 | pH | — | 土壤 pH 值的测定 电位法 | HJ 962-2018 | — |
| 47 | 钒 | mg/kg | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 | 0.4 |

⑸评价执行标准

工程厂区内及占地范围外影响区域的土壤环境质量依据《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值进行评价。

⑹监测统计及评价结果

①土壤环境质量现状监测结果

土壤环境质量现状监测结果分析见表4.3-10、4.3-11。土壤环境质量评价结果见表4.3-12。

表4.3-10  5#土壤监测结果一览表  单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 5#项目区东南侧空地 | 第二类用地风险筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年3月6日 |  |
|  |  | 0-0.2m |  |
| 1 | 砷 | 8.63 | 60 |
| 2 | 镉 | 0.16 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | ND | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18 | 18000 |
| 5 | 铅 | 24 | 800 |
| 6 | 汞 | 0.096 | 38 |
| 7 | 镍 | 26 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | ND | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | ND | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | ND | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ND | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0044 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ND | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | ND | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ND | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | ND | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | ND | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | ND | 0.43 |
| 26 | 苯 | ND | 4 |
| 27 | 氯苯 | ND | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ND | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ND | 20 |
| 30 | 乙苯 | ND | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | ND | 1290 |
| 32 | 甲苯 | ND | 1200 |
| 33 | 间+对二甲苯 | ND | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | ND | 640 |
| 35 | 硝基苯 | ND | 76 |
| 36 | 苯胺 | ND | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | ND | 2256 |
| 38 | 苯并[ａ]蒽 | ND | 15 |
| 39 | 苯并[ａ]芘 | ND | 1.5 |
| 40 | 苯并[ｂ]荧蒽 | ND | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | ND | 151 |
| 42 | 䓛 | ND | 1293 |
| 43 | 二苯并[ａ、h]蒽 | ND | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | 15 |
| 45 | 萘 | ND | 70 |
| 46 | pH | 8.33 | / |
| 47 | 钒 | 46.9 | 752 |

备注：“L”表示未检出。

表4.3-11  1#-4#、6#土壤监测结果一览表  单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 1#制氢车间 |  |  | 2#加氢站 |  |  | 3#氢燃料电池中心 |  |  | 4#厂区绿化区域 | 6#项目区西北侧空地 | 第二类用地风险筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年3月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |
| 1 | 砷 | 7.84 | 7.65 | 6.33 | 8.42 | 9.06 | 7.35 | 8.33 | 7.58 | 7.14 | 8.69 | 9.24 | 60 |
| 2 | 镉 | 0.44 | 0.37 | 0.24 | 0.48 | 0.37 | 0.23 | 0.38 | 0.30 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 |
| 4 | 铜 | 22 | 19 | 19 | 23 | 17 | 16 | 34 | 27 | 23 | 17 | 22 | 18000 |
| 5 | 铅 | 48 | 28 | 26 | 24 | 20 | 19 | 25 | 25 | 30 | 24 | 24 | 800 |
| 6 | 汞 | 0.124 | 0.106 | 0.085 | 0.093 | 0.072 | 0.069 | 0.073 | 0.068 | 0.094 | 0.103 | 0.077 | 38 |
| 7 | 镍 | 30 | 24 | 24 | 31 | 26 | 24 | 30 | 25 | 23 | 26 | 23 | 900 |
| 8 | pH | 8.39 | 8.25 | 8.30 | 8.48 | 8.41 | 8.37 | 8.45 | 8.41 | 8.35 | 8.41 | 8.42 | / |
| 9 | 钒 | 46.2 | 47.4 | 44.1 | 39.2 | 49.6 | 57.3 | 41.6 | 43.5 | 41.5 | 64.5 | 45.4 | 752 |

表4.3-12  土壤评价结果统计表  单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 | 检出率 | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 9.24 | 6.33 | 8.02 | 50.76~53.67 | 100% | 0 | 0 |
| 2 | 镉 | 0.48 | 0.15 | 0.30 | 64.52~64.85 | 100% | 0 | 0 |
| 3 | 铬（六价） | ND | ND | ND | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 铜 | 34 | 16 | 21 | 18000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 铅 | 48 | 19 | 26 | 752~781 | 100% | 0 | 0 |
| 6 | 汞 | 0.124 | 0.068 | 0.088 | 37.876~37.932 | 100% | 0 | 0 |
| 7 | 镍 | 31 | 23 | 26 | 869~877 | 100% | 0 | 0 |
| 8 | 四氯化碳 | ND | ND | ND | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 氯仿 | ND | ND | ND | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 氯甲烷 | ND | ND | ND | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 4.9956 | 100% | 0 | 0 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 596 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 二氯甲烷 | ND | ND | ND | 616 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | ND | ND | ND | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 四氯乙烯 | ND | ND | ND | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 三氯乙烯 | ND | ND | ND | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 氯乙烯 | ND | ND | ND | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 苯 | ND | ND | ND | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 氯苯 | ND | ND | ND | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 乙苯 | ND | ND | ND | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 苯乙烯 | ND | ND | ND | 1290 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 甲苯 | ND | ND | ND | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 间+对二甲苯 | ND | ND | ND | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 邻二甲苯 | ND | ND | ND | 640 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 硝基苯 | ND | ND | ND | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 苯胺 | ND | ND | ND | 260 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2-氯酚 | ND | ND | ND | 2256 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 苯并[ａ]蒽 | ND | ND | ND | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 苯并[ａ]芘 | ND | ND | ND | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 苯并[ｂ]荧蒽 | ND | ND | ND | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 䓛 | ND | ND | ND | 1293 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 二苯并[ａ、h]蒽 | ND | ND | ND | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 萘 | ND | ND | ND | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | pH | 8.48 | 8.25 | 8.25~8.48 | / | / | / | / |
| 47 | 钒 | 64.5 | 39.2 | 47 | 687.5~712.8 | 100% | 0 | 0 |

备注：“L”表示未检出。

由上表可知，本工程区域内土壤环境质量的各项监测指标能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值的要求。

②土壤理化特性调查结果

土壤理化特性调查结果分析见表4.3-13。略

4.3.4声环境质量现状调查与评价

⑴监测点位

项目厂界东、南、西、北外1m处各布设1个监测点。监测点位见表4.3-14和图4.3-2。

表4.3-14  声环境质量现状监测点位

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂界外东侧1m | Ld、Ln |
| 2 | 厂界外南侧1m |  |
| 3 | 厂界外西侧1m |  |
| 4 | 厂界外北侧1m |  |

⑵监测项目

等效连续声级A声级LAeq。

⑶分析方法

监测分析方法见表4.3-15。

表4.3-15  噪声监测分析方法一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 测定、分析方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | dB（A） | 声环境质量标准（GB3096-2008） |

⑷监测时间频率

监测时间：2022年3月4日至3月5日；

监测频率：昼间（10:00～12:00）、夜间（22:00～24:00）各测一次等效连续A声级。

⑸监测结果及分析

噪声监测结果及分析见表4.3-16。

表4.3-16  噪声监测结果一览表  单位：dB（A）

| 测点 编号 | 测点名称及位置 | 3月4日 |  | 3月5日 |  | 声环境功能区分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 项目厂界东侧外1m | 47.3 | 39.8 | 47.2 | 39.2 | 3类 |
| 2# | 项目厂界南侧外1m | 46.8 | 38.5 | 46.7 | 38.3 | 3类 |
| 3# | 项目厂界西侧外1m | 46.2 | 39.1 | 46.5 | 38.7 | 3类 |
| 4# | 项目厂界北侧外1m | 48.5 | 40.2 | 48.7 | 41.0 | 4a类 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

由表4.3-16可知，厂界北侧监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，东侧、南侧、西侧厂界满足3类标准要求。

4.3.5生态环境质量现状

园区所在区域为典型荒漠区，环境异质性大，自然条件恶劣，土壤瘠薄，植被稀疏，风沙活动强烈，土地荒漠化严重，生态环境相当脆弱。

兔儿坝滩地势比较平坦，土壤质地较差，结构疏松，在强烈的日照和风力作用下土壤逐渐沙化，剥蚀严重。兔儿坝滩植被覆盖率低，天然植被稀疏，大部分土壤裸露，很容易风蚀，造成土壤沙化。地表植被缺乏也使得水力侵蚀加剧。兔儿坝滩生态环境相当脆弱，区内有大片零星沙丘、荒滩分布，因地表水源不足，地表干燥，在风蚀的侵蚀下，表层土壤和天然植被仍在逐年减少。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工期环境空气影响分析

1）施工扬尘

施工场地产生的扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是露天堆放的建筑材料及裸露施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生风起扬尘；动力起尘主要是在建筑材料的装卸过程中由于外力扰动而产生的。施工场地在风力及作业机械、车辆的作用下将产生扬尘，类比分析可知扬尘的产生量为0.05~0.10mg/m2·s，另外扬尘产生量与裸露的施工面有密切关系。通过类比调查研究，未采取防护措施和土壤较干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%。在采取一定防护措施或土壤较湿润时，开挖的扬尘量约为0.1%。在采取适当防护措施后，施工扬尘范围一般在场界外50~200m左右。通过在施工场地洒水和避免大风日情况下施工等措施下，减少扬尘对周围环境的影响。施工扬尘带来的不良影响将随着施工期的结束而结束。

2）道路运输扬尘

自卸式载重汽车在运行过程中会产生一定的扬尘，将对施工及沿途区域的环境空气质量造成影响。其产生量与路面种类、天气状况以及汽车运行速度等因素有关。据国外测定资料：当运石车以4m/s（14.4km/h）速度运行时，汽车经过的路面空气中粉尘量约为10~15mg/m3。本项目在园区内建设，汽车行进速度＜15km/h，因此扬尘产生量＜15mg/m3。工程运输车辆行驶所产生的道路基工程区扬尘在采取洒水方式进行降尘，以减少粉尘的产生量，由车辆行驶产生扬尘的经验公式可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，因此在施工期保持路面清洁，可有效减缓施工扬尘。同时随着施工的结束，其对环境的影响也随之结束。

3）运输车辆及作业机械尾气

施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、HC、NOx等。废气对环境空气造成的影响大小取决于排放量和气候条件，影响面主要集中在施工场地100～150m范围内。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。

5.1.2施工期水环境影响分析

施工期由于作业人员的施工活动及生活，会产生一定量的施工生产废水以及施工人员的生活污水，若不进行有效处置及合理排放，将对地表水环境质量造成一定的影响。

1）施工废水

施工废水主要包括混凝土设备的冲洗水和混凝土养护用水，混凝土养护废水主要污染物为悬浮物和碱性废水，其悬浮物浓度在2000mg/L左右，碱性废水的pH值在10~12之间。这部分施工废水具有不连续性和间断性。在施工时只要在施工场地设置废水沉淀池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘，施工废水不外排，不会对环境产生大的影响。

2）生活污水

洗漱废水直接泼洒地面，厂区内设置环保厕所，生活污水不会对环境产生大的影响。

5.1.3施工期声环境影响分析

施工噪声主要是翻斗车、载重机等设备的发动机噪声、装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。噪声源的声级值最高可达100dB（A）左右。

1）预测模型

利用点声源噪声衰减公式计算施工机械噪声衰减情况：

球面波衰减模式：L1=L0-20Lg（r1/r0）

式中：L0——距声源距离1m处的声压级；

L1——距声源为r1辐射面上的声压级；

r1、r0——分别为测点与声源的距离。

2）预测结果

根据类比调查得到的参考声级，通过计算得出不同类型施工机械在未采取噪声防治措施下不同距离处的噪声预测值，主要施工设备噪声距离衰减情况见表5.1-1。

表5.1-1    施工区噪声预测结果表

| 序号 | 机械类型 | 噪声预测值（dB） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 200m | 300m |
| 1 | 翻斗机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 58 | 54.5 |
| 2 | 推土机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 58 | 54.5 |
| 3 | 挖掘机 | 83 | 77 | 71 | 65 | 63 | 57 | 54 | 50.5 |
| 4 | 振动棒 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 | 50 | 56.5 |
| 5 | 起重设备 | 89 | 83 | 77 | 71 | 69 | 63 | 57 | 53.5 |

由计算结果可知，施工机械的噪声在空旷地带，使用单台机械在无遮挡情况下，距噪声源在50m和282m以上地段，昼间和夜间单台机械作业时产生的噪声经距离衰减后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，即昼间标准值为70dB（A），夜间55dB（A），即昼间达标距离为35m，夜间离为282m。但在施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。

根据现场调查，项目场址300m范围内无敏感点分布，项目的施工不会对环境产生影响。为了降低施工噪声影响，要求工程在施工时采取施工机械尽量布置在远离敏感点位置，禁止夜间施工等措施，在采取相应的措施后，项目施工区噪声对周边环境敏感点的影响不大。

5.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。

1）建筑垃圾

建筑垃圾主要来自施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料等，其中废木料、废钢筋等杂物交由物资回收部门回收再利用。施工建筑垃圾在施工场地集中收集后，由施工单位送至当地环卫部门指定的地点合理处置，不随意堆置，不会对环境产生大的影响。

2）生活垃圾

施工人员生活垃圾主要是废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病，只要集中收集，定时送至厂区生活垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场处置，对环境的影响很小。

5.1.5施工期生态环境影响分析

项目施工将会出现破坏生态环境、扰动地表、改变原有地貌、破坏植被等问题，对生态环境产生影响，由于本工程位于张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园化工建材区，主要以城市生态环境为主，周边植被稀少，且施工期仅在占地范围内施工，无临时占地，结束后对土地进行平整，随着后期绿化植被可得到恢复和完善对生态环境的影响较小。

### 5.1.6施工期土壤环境影响分析

施工期对土壤的影响主要是施工期间的污废水排放、固体废物堆存及施工设备漏油等，造成污染物进入土壤环境。

项目施工过程中产生的的生产废水中含有泥沙等污染物，如未加以处理直接外排则会破坏和污染土壤，将污水收集并经沉淀池处理后循环使用；施工过程中产生的含油废水的排放应严格控制。正常情况下，施工中不应有施工机械的含油污水产生，但在机械的维修过程中，就有可能产生油污，因此在机械维修时，应把产生的油污收集，集中处理，避免污染环境；平时使用中要注意施工机械的维护，防止漏油事故的发生。

采取上述措施后，施工期生产、生活污水基本不会对项目区土壤环境造成影响。

### 5.1.7施工期交通环境影响分析

施工期大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对交通带来一定影响。建设单位、施工单位应选择合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

5.2运营期环境影响评价

5.2.1运营期环境空气影响分析

本项目运营期外排气体主要为H2、O2和水蒸汽，均为非污染型气体，对区域大气环境影响可接受，不进行进一步预测与评价。

5.2.2运营期地表水环境影响分析

本项目主要废水为纯水制备系统排污水、循环水系统排污水和生活污水。废水产生量较小。生产废水直接排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂。因此本项目对地表水影响较小。

5.2.3运营期地下水环境影响分析

5.2.3.1区域水文地质概况

5.2.3.1.1区域水文地质条件

张掖盆地是北祁连地槽褶皱系走廊过渡带的一个中新生代断陷盆地，中新生代沉积厚度约4000.00—6000.00m，其中第四系厚度数百米至千米以上，勘察区第四系厚度800.00—1000.00m（图5.2-1）。第四系下部为下更新统玉门组砾岩，厚500.00—800.00m；上部为中上更新统和全新统砂砾卵石、砂、亚砂土及亚粘土，厚100—300m。盆地内除山前局部地段含水不均匀外，其余地带构成连续、统一、横向为盆地边界所限的含水综合体。

图5.2-1    张掖东盆地第四系厚度等值线图

盆地内地下水主要赋存于中上更新统巨厚砂砾卵石层中，其沉积结构具有典型的山前倾斜平原自流斜地水文地质特征。山前倾斜平原为单一潜水分布区，含水层厚度大于300.00m，渗透系数50.00—300.00m/d，单井涌水量2000.00—10000.00m3/d。盆地北部为多层型承压水区，含水层仍为砂砾卵石，颗粒粒径略细，其上及其间夹有亚粘土及砂，单井涌水量500.00—5000.00m3/d。地下水埋藏南深北浅，南部山前水位埋深可达200.00余米，至洪积扇前缘渐变为5.00—30.00m，北部细土带地下水大量呈泉水溢出（图5.2-2、5.2-3）。

略

图5.2-2    张掖东盆地水文地质略图

略

图5.2-3   张掖盆地水文地质剖面图

张掖盆地地下水主要接受出山河流、渠系及田间灌溉水入渗补给，占总补给量的80%以上，基岩裂隙水、沟谷潜流侧向补给及降水、凝结水补给相对微弱。地下水自东南向北西方向径流，局部流向北东或北部，水力坡度南部8.00—10.00‰，北部2.00—5.00‰。地下水主要消耗于洪积扇前缘带的泉水溢出、机井开采及蒸发蒸腾，其中泉水溢出占总排泄量的76.00—82.00%（图5.2-4、5.2-5）。

略

图5.2-4  张掖盆地下水地补、径、排示意图

略

图5.2-5   张掖盆地东段地下水水位埋深及等水位线图

5.2.3.1.2地层剖面

评价区地层主要由第四系上更新统(Q3)和全新统(Q4)坡积、洪积、冲—洪积物组成。山丹河与黑河沿岸包气带岩性主要为泥质砂砾卵石，夹有多层砂及亚粘土互层，砂层单层厚度多大于5m。泥质砂砾卵石中一般泥质含量15～20%，卵石含量50～70%，砾石含量占20～30%，砾石磨圆度较好，揭露厚度80～100m。根据G68号国家观测孔钻探资料，山前地带100m的勘探深度范围内包气带岩性主要为砂碎石，其中砂、碎石各占50%，碎石磨圆度较差，含水层岩性主要为泥质砂碎石，夹薄层中细砂，砂碎石磨圆度较差，多呈棱角状。项目厂区地层处于山前洪积扇地带，地层与G68号观测孔地层基本一致，见图5.2.6。

略

图5.2-6    项目区G68号观测孔地层剖面图

5.2.3.1.3含水层的埋藏及富水性

评价区一带地下水类型主要为松散岩类孔隙潜水，次为承压水，主要赋存于中上更新统含水层中，含水层岩性以松散的含泥砂碎石、砂砾卵石、含泥砾砂为主，靠近山丹河及黑河区域分布有承压水，其间偶夹有薄层砂。项目厂区一带为潜水区，含水层岩性为砂碎石，碎石粒径多为30.00—50.00mm，磨圆度稍差，多呈次棱角状。张掖电厂南部山丹河与黑河沿岸表层为潜水含水层，下部为承压含水层，含水层岩性为亚砂土、粉砂及中细砂互层。地下水位埋深自北东向南西渐浅，项目厂区一带水位埋深50.00m左右；下游张掖电厂一带埋深为10.00—30.00m；至黑河以南埋深小于2.00m，部分地段地下水溢出，排泄于黑河。评价区内含水层富水性较强，项目厂区一带为潜水区，单井涌水量可达1000.00—3000.00m3/d（降深5m，管径12″，下同），至下游电厂以南承压水区富水性好，单井涌水量1000.00—5000.00m3/d。

5.2.3.1.4地下水的补径排条件

评价区一带为龙首山山前戈壁倾斜平原，西南部地下水水位埋深小于20.00m，中北部水位埋深一般大于30.00m，加之降水稀少，蒸发强烈，大气降水补给本区地下水的量很小，地下水主要接受来自东部及北东部的侧向径流补给、山前沟谷潜流补给及一次性雨洪水入渗补给。

受下游靖安乡一带河床的渗漏补给以及泉水大量溢出的影响，区域地下水径流方向总体为沿顺山丹河和黑河向西北径流。北东部地下水水力坡度较大，约2.83—3.67‰，渗透系数约40.00—60.00 m/d，南西部水力坡度较小，约1.50—2.44‰，渗透系数10.00—40.00 m/d。

评价区内地下水的排泄途径方式主要为向下游以径流的方式侧向流出，次为人工开采和蒸发蒸腾。

5.2.3.1.5地下水化学特征

规划区一带地下水地下水溶解性总固体（TDS）0.47—0.80g/L，总硬度小于400mg/L。受北部龙首山高溶解性总固体水补给的影响，越靠近山前，溶解性总固体越高，一般1.0—3.0g/L，越靠近山丹河溶解性总固体越低。根据本次水质分析的结果，在评价区的潜水中，阴离子以SO42-为主，Cl-、HCO3-次之，阳离子以Na+离子为主，Ca2+、Mg2+次之。评价区的水化学类型主要为SO42-—Cl-—Na+—Mg2+型和HCO3-—SO42-—Mg2+—Ca2+型。

表5.2-1   第四系孔隙潜水水质成果表

| 水源类型 | 含水层时代 | 水化学类型 | pH | 溶解性总固体（g/L） | 总硬度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深井水 | Q | SO4·Cl－Na·Mg | 7.82 | 0.782 | 268 |
| 深井水 | Q | SO4·Cl－Na·Mg | 7.81 | 0.535 | 276 |
| 深井水 | Q | SO4·Cl－Na·Mg | 7.74 | 0.635 | 370 |
| 深井水 | Q | HCO3·SO4- Mg·Ca | 7.82 | 0.503 | 279 |
| 深井水 | Q | SO4·Cl－Na·Mg | 7.82 | 0.673 | 293 |
| 深井水 | Q | HCO3-Ca·Mg | 8.10 | 0.448 | 234 |
| 深井水 | Q | HCO3·SO4- Mg·Ca | 7.80 | 0.77 | 286 |
| 深井水 | Q | HCO3-Ca·Mg | 7.85 | 0.61 | 279 |
| 深井水 | Q | HCO3Ca·Mg | 7.94 | 0.77 | 312 |
| 深井水 | Q | SO4·Cl－Na·Mg | 7.70 | 0.89 | 426 |
| 深井水 | Q | HCO3·SO4- Mg·Ca | 7.80 | 0.55 | 262 |

略

图5.2-8    规划区地下水水化学图

5.2.3.1.6地下水开采利用情况

根据本次现场调查，规划区的地下水开采利用情况主要为工业园区工业企业生产用水水源，采用井采方式，井的结构均为有衬砌的竖井，目前均在用，井深20~60m。园区内与本项目在同一水文地质单元的开采水井有：甘肃瑞和祥生物科技有限责任公司地下水水井、张掖市致远煤炭集中交易专营市场有限公司地下水水井、张掖市甘州区天蓝岩棉保温材料厂地下水水井、张掖市大公农化有限公司（祁连山农化基地）地下水水井、美雨防水材料厂地下水水井等，这些企业自用水井均是伴随企业在工业园区建而建设的，开采时段大致在2014~2018年这一时间段。

5.2.3.2地下水环境影响预测与分析

1、预测范围

本项目场地天然包气带垂向渗透系数为3.87×10-3cm/s~8.22×10-3cm/s，大于1×10-6cm/s，根据项目评价区水文地质资料可知，包气带厚度为40-50m，小于100m，因此预测范围为潜水含水层，不再进一步预测污染物进入包气带的情况。

2、预测时段

地下水污染发生后100d、1000d、服务年限（运营期20年，6000d）。

3、情景设置

依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016）要求，本项目对地下水环境影响从正常工况和非正常工况进行模拟预测。

（1）正常工况

正常工况下，本项目污染源均采取有效防护，污染物不外排，微量的滴漏可能会出现，通过加强巡检、及时维护等措施，可有效减少此类事件的发生。一旦发现滴漏情况时，立即采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。因此微量的滴漏现象可以从源头上得到控制。

正常工况下，本项目采取地面防渗、防腐等措施，并加强巡检、及时维护等，污染物从源头和末端均得到控制，污染物渗入地下水环境的可能性很小，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）9.4.2要求“已依据GB16889、GB18597、GB18598、GB18599、GB/T50934设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测"，因此本次评价对正常工况下地下水环境影响不做具体影响分析。

（2）非正常工况

非正常工况是指企业废水输送管道破损，造成废水泄露，未能及时回收或堵漏泄露点，造成污染物进入外环境，流经未经防渗的地段，进而下渗进入地下水环境，对地下水环境造成污染。

由于拟建项目原料和产品输送管网均架空，物料泄漏可及时发现并采取相关应急处理措施，因此本次非正常工况下的地下水环境影响预测考虑由于装置系统老化、设备腐蚀等因素，使装置区设备、管道发生破裂防渗层破裂，导致物料或废水渗入到地下水中，污染物的浓度、影响范围对周边地下水环境造成一定影响，污染一段时间后，污染情况被发现，及时对装置和泄漏部位及防渗层进行修复处理，污染源被控制，不再有污染物下渗，在此非正常状况下模拟污染物的溶质运移。

本次地下水评价选取两个情景，一个情景为碱液箱和电解槽在密封件未经过出厂质检和寿命测试、不正常运行操作或运行时间超过使用年限时可能发生泄漏等故障发生泄漏及其防渗层因系统老化、腐蚀等原因达不到防渗要求，电解液下渗对地下水水质造成影响；一个情景为废水管线出现破损，导致废水持续泄漏，具体如下：

情景一：由于拟建项目使用纯水作原料，需要向电解槽中加入碱液增加导电性，因此此次将污染源概化至碱液箱和电解槽。碱液箱和电解槽位置对地下水的可能影响途径主要包括：①事故发生短期渗漏而地下防渗措施又同时失效时，电解液将渗入含水层对地下水造成污染。②当电解液管道的法兰有长期微量的渗漏而未被察觉且管道防渗措施失效时，电解液也将可能对地下水造成污染。

情景二：根据本项目主要设备及生产工艺，可能出现的对地下水环境产生影响的途径主要为污水管线发生裂缝渗漏，导致污染物沿裂缝进入地下水环境，从而对地下水环境产生影响。

综上所述，根据非正常工况2个情景，预测评价其对地下水环境的影响。

4、预测因子

本项目非正常工况废水污染源中不涉及重金属和持久性有机污染物，属于其他类别。入渗废水或电解液主要污染因子有pH、COD、BOD5、氨氮、TDS，其中BOD5没有地下水水质评价标准值，本次环评不对该因子做预测。

假设非正常状况发生后，废水渗漏1周，渗漏现象出现时最长在1周内即会被发现，并进行了有效的处理，并阻止污染物继续入渗。以废水管道破损时废水中污染物浓度进行标准指数法计算，取标准指数最大的因子作为预测因子，计算结果见表5.2-2。

表5.2-2  非正常状况下入渗的废水中各类污染物浓度一览表

| 污染因子 | 污染物浓度（mg/L） | 质量标准值（mg/L） | 标准指数 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 213 | 3 | 71 | 1 |
| 氨氮 | 24 | 0.5 | 48 | 2 |
| 溶解性总固体 | 1200 | 1000 | 1.2 | 3 |
| pH | 15.5（无量纲） | 6.5~8.5（无量纲） | 5.7 | 4 |

注：选择排放浓度最大值，COD参照执行GB/T14848-2017中CODMn标准；其他污染物均采用GB/T14848-2017对应标准。

根据上表计算结果可知，选取标准指数最大的因子COD作为本次预测因子。

另外，由于地下水污染物COD、氨氮为国家控制的污染物，因此本次预测因子为COD及氨氮。

5、预测源强

本项目运营期水电解制氢项目区废水主要为循环系统排污水、纯水制备系统排污水和职工生活污水，生活污水经化粪池处理后经厂区管道排入园区污水管网；循环水排污水、纯水制备系统排污水经厂区管道排至园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。污水管线为地下铺设，材质为钢管，管道自身严密性较好，因此管道多处出现破损的现象不易发生，本次评价选取管道一处出现破损为非正常工况。

略

6、预测方法

1）预测模型

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016）要求，拟建项目为二级评价，根据前述水文地质调查分析，本项目污染物的排放对地下水流场没有明显的影响，评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变，对含水层水质的影响预测方法采用数学模型解析法进行预测。分析非正常状况下下渗的废水对地下水的影响范围及程度。

根据本项目工程分析，本次预测以废水管线泄漏进行，不考虑包气带防污性能，取污染物原始浓度随污水沿垂直方向直接进入到含水层进行预测。由于大型泄露事故可以及时发现、及时解决，因此事故状态下污染物的运移可概化为示踪剂瞬时（事故时）注入的一维稳定流动一维水动力弥散问题。取平行地下水流动方向为x轴正方向，垂直于地下水流向为y轴，则求取污染物浓度分布模型公式如下：

瞬时（事故时）注入示踪剂——一维瞬时点源

式中：

x—据注入点的距离；

t—时间，d；

C(x,t)—t时刻点x处的示踪剂浓度，g/L；

m—注入的示踪剂质量，kg；

W—横截面面积，m2；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

2）预测参数

模型需要的参数为注入的示踪剂质量m；横截面面积W；有效孔隙度ne；水流速度u；纵向弥散系数DL。

略

7、预测结果

以渗漏点为圆心，污水渗入量以10.29m3/7d，按1周内发现漏失检修完成计，分别对潜水含水层下游方向5000m范围内的泄漏第100d~1000d的浓度进行预测。

基于上述对预测情景、预测模式和参数的确定，经预测本项目污染物在不同预测时段内的影响情况具体见表5.2-4，图5.2-9和图5.2-10。

表5.2-4  非正常工况下污染物影响情况统计表  单位：mg/L

| 距离（m） 浓度（mg/L） 天数（d） |  | 100 | 1000 | 6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | COD | 0.06918507 | 0.00552757 | 1.081773E-06 |
| 100 |  | 0.06162356 | 0.01036107 | 2.172332E-06 |
| 200 |  | 0.01050514 | 0.0164614 | 4.243737E-06 |
| 300 |  | 0.0003427498 | 0.02216772 | 8.064968E-06 |
| 400 |  | 2.140292E-06 | 0.02530273 | 1.491039E-05 |
| 500 |  | 2.557935E-09 | 0.02447969 | 2.681681E-05 |
| 600 |  | 5.85095E-13 | 0.02007411 | 4.691993E-05 |
| 700 |  | 2.561438E-17 | 0.01395272 | 7.986189E-05 |
| 800 |  | 2.146158E-22 | 0.00822003 | 0.0001322373 |
| 900 |  | 3.441598E-28 | 0.004104687 | 0.0002130101 |
| 1000 |  | 1.05628E-34 | 0.001737315 | 0.0003337939 |
| 1100 |  | 6.20495E-42 | 0.0006232602 | 0.0005088487 |
| 1200 |  | 0 | 0.0001895187 | 0.0007546246 |
| 2600 |  | 0 | 3.159192E-19 | 0.01040121 |
| 5000 |  | 0 | 0 | 3.257287E-06 |
| 0 | 氨氮 | 0.007861939 | 0.000628133 | 1.229287E-07 |
| 100 |  | 0.007002678 | 0.001177394 | 2.468559E-07 |
| 200 |  | 0.001193766 | 0.001870614 | 4.822428E-07 |
| 300 |  | 3.894884E-05 | 0.002519059 | 9.164737E-07 |
| 400 |  | 2.43215E-07 | 0.002875311 | 1.694362E-06 |
| 500 |  | 2.906744E-10 | 0.002781783 | 3.047365E-06 |
| 600 |  | 6.648807E-14 | 0.002281149 | 5.33181E-06 |
| 700 |  | 2.910725E-18 | 0.001585536 | 9.075215E-06 |
| 800 |  | 2.438816E-23 | 0.0009340944 | 1.502696E-05 |
| 900 |  | 3.910906E-29 | 0.0004664417 | 2.420569E-05 |
| 1000 |  | 1.200318E-35 | 0.0001974222 | 3.793112E-05 |
| 1100 |  | 7.048531E-43 | 7.082502E-05 | 5.782372E-05 |
| 1200 |  | 0 | 2.153622E-05 | 8.575279E-05 |
| 2600 |  | 0 | 3.589991E-20 | 0.001181956 |
| 5000 |  | 0 | 0 | 3.701462E-07 |

由图可知，废水管道非正常状况下渗漏的废水进入含水层后对评价范围内COD、氨氮均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

建设单位对废水管道、电解槽按照报告书分区防渗要求进行防渗，并进行一年一度的例行检修计划（检修期间对废水管道及电解槽底部及侧边的防渗工程进行检查，若发现防渗材料破损应立即修补）；制定环境风险应急预案，并配备相应的应急物资，在物料后，确保2d内有效回收物料。在此前提下，本项目的建设对区域地下水水质的影响在可接收的范围内。同时建设单位应在正常生产过程中加强监测，以便及时发现问题、及时解决，尽可能避免非正常状况的发生。

8、地下水污染影响评价小结

建设单位对生产车间、废水管道、事故池按照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）的要求进行防渗，并严格落实对对各生产设备的例行检修计划，发现设备出现跑、冒、滴、漏等现象时立即采取措施。废水管道泄漏事故发生后，两天内将泄漏的物料全部清理，杜绝污染物入渗地层。在此前提下，本项目的建设对区域地下水水质的影响在可接收的范围内。同时建设单位应在正常生产过程中加强监测，以便及时发现问题、及时解决，尽可能避免非正常状况的发生。

5.2.4运营期噪声环境影响分析

5.2.4.1预测内容

预测项目投产后，设备噪声对厂界噪声影响程度。

5.2.4.2预测点

为便于比较噪声水平变化情况，影响预测的各受声点选择在现状监测点的同一位置。

5.2.4.3预测源强

本项目噪声源强噪声值在75—93dB（A）之间。各噪声源声级值、声源特征及数量情况见表3.5-2。

5.2.4.4预测模式

预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式：

①点源传播衰减模式

式中：r1、r2——距声源的距离，m；

L1、L2——r1、r2处的声强级，dB（A）；

△L——建筑物，树木等对噪声的影响值，dB（A）。

②多源叠加计算总声压级

各受源点上受多个声源的影响叠加公式如下：

式中：L总——多个噪声源在某点的叠加声压级，dB（A）；

Li——第i个声源在某点的声压级，dB（A）；

n——噪声源的个数。

③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

预测过程中，根据实际情况，全厂噪声源按室内声源对待，在预测厂房内噪声源对厂房外影响时，厂房等建筑物的隔声量按照一般建筑材料对待，在本次预测中，综合屏蔽隔声等衰减因子为20dB(A)，消声减振衰减量为10dB(A）。

5.2.4.5预测结果及评价

根据噪声源源强及平面布局情况，采取预测模式对项目厂界四周声环境进行预测，根据导则要求，新建项目以噪声贡献值作为评价量，预测结果见表5.2-5。

表5.2-5  噪声预测结果  单位：dB(A）

| 预测点位 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 背景值 | 标准值 | 贡献值 | 背景值 | 标准值 |
| 1#东厂界 | 34.7 | 47.3 | 65 | 34.7 | 39.8 | 55 |
| 2#南厂界 | 29.2 | 46.8 | 65 | 29.2 | 38.5 | 55 |
| 3#西厂界 | 25.9 | 46.5 | 65 | 25.9 | 39.1 | 55 |
| 4#北厂界 | 26.1 | 48.7 | 70 | 26.1 | 41.0 | 55 |

由表可知，项目建成后，噪声源经采取消声减振措施，再通过距离衰减，厂界噪声贡献值不大，厂界北侧噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准，东侧、南侧、西侧厂界满足3类标准要求，对周围声环境影响不大。

5.2.5运营期固体废物影响分析

#### 5.2.5.1危险废物

5.2.5.1.1危险废物贮存间环境影响分析

（1）选址合理性分析

本项目危废暂存间位于厂址东侧，主要贮存废矿物油、含油抹布和废碱液。根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，危废暂存间选址合理性分析见表5.2-6。

表5.2-6  危险废物暂存间选址合理性分析

| 序号 | 选址原则 | 拟选危废仓库 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。 | 区域无活动断层等影响工程稳定的不良地质作用，地质稳定。 | 符合 |
| 2 | 设施底部必须高于地下水最高水位。 | 区域地层主要为白垩系砂泥岩，泥岩及砂砾岩为主，设施底部高于地下水最高水位。 | 符合 |
| 3 | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 | 区域不属洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。 | 符合 |
| 4 | 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。 | 区域没有易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域 | 符合 |
| 5 | 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。 | 项目周边500m内无环境敏感点。且位于居民中心区常年最大风频的下风向。 | 符合 |
| 6 | 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 | 基础重点防渗，渗透系数≤10-10厘米/秒。 | 符合 |
| 7 | 堆放危险废物高度根据地面承载能力确定。 | 堆放高度满足地面承载能力。 | 符合 |

由表可知，本项目危险暂存间选址基本符合环保要求，选址可行。

（2）危废暂存间储存能力分析

本项目危险废物产生量约6.158t/a，废机油产废周期为3月1次，废含油抹布产废周期为1周1次，废碱液3年一次，废碱液不暂存危险废物暂存间，直接运往有资质单位处理。按照各自暂存时间考虑，则危废暂存间一年的暂存能力不低于0.12t（仅为废含油抹布和废机油）。本项目设置1间4m2的危废暂存间，暂存能力可达2t，因此能够满足全厂的危废暂存需求，因此本项目危险废物暂存间的贮存能力能够满足使用要求。

拟建项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过桶装密闭储存。危废库内设置危废分区和桶架，并设置废液收集导流措施，用于各自桶装危废堆存。危废处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过1年。危废库容积可满足拟建项目危险废物暂存需求。

（3）对周围环境的影响分析

拟建项目危险废物存在一定的异味影响，因此拟建项目危废均采取桶装密闭存储，危废库密闭设置。危险废物产生量较少，因此危废库暂存的危废对周围的环境空气的异味影响较小。另外，危废暂存间做到防风、防雨、防晒、防渗漏，周围设置围堰，危废油桶密闭，对周围地表水、地下水及土壤环境影响较小。

5.2.5.1.2运输过程的环境影响分析

项目危废委托有资质的单位进行处理，危险固废的转移遵从《危险废物转移联单管理办法》的要求，交有持有危险废物经营许可证的单位运输，并填写危险废物转移联单，报当地市级以上环保有关主管部门批准。危险废物道路运输车辆应配置符合GB13392规定的标志；运输危险废物的车辆安装GPS系统，借此对危险废物的去向进行全程跟踪定位；车辆应根据装运危险废物性质和包装形式，配备相应的捆扎、防水、防渗和防散失等用具。车辆应配备与运输类项相适应的消防器材；从事危险废物道路运输的驾驶员、押运员、装卸管理人员应定期参加危险废物污染防治从业人员专业技术培训，并考核合格；危险废物运输应严格执行《危险废物转移联单管理办法》；危险废物不得散装运输。

项目危废的运输委托有相应资质的单位进行运输，运输过程中严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》的要求进行，且运输距离较短，对周围环境的影响较小。

建设单位对危险废物进行“全过程管理”，即对废物的收集、贮存、运输、最终处置实行监督管理。综上所述，只要拟建项目严格按上述危险固废处置措施进行收集、贮存、转运和处理，并强化监督和管理，可以防止二次污染，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求。项目产生的固废不会对周围环境产生较大影响。

5.2.5.1.3危险废物依托可行性分析

本项目危险废物处置建议委托位于甘肃省张掖市高台工业园区盐池工业园《张掖危废（固废）综合处置及资源化利用中心建设项目》，运输距离约为127km，该项目正在建设过程中。

略

综上分析，拟建项目固废种类多，需严格落实本报告提出的处理处置措施，严格管理，及时清运，加强管理，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定处理处置，拟建项目产生的固体废物对周围环境影响较小。

#### 5.2.5.2 一般工业固体废物

氢气纯化装置产生的废催化剂、干燥系统产生的废分子筛、纯水制备系统产生的废渗透膜、废离子树脂和废活性炭，属于一般工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求管理。

一般工业固体废物对环境的影响主要源于在转运、临时贮存、最终处置过程中对环境产生一定的影响。本项目一般工业固体废物不属于粉尘，对大气环境不造成影响。随意堆放时由于雨水的淋沥，加上产生的渗滤液，形成地表径流对地下水和土壤环境造成污染。

#### 5.2.5.3生活垃圾

日常办公产生的生活垃圾，随意弃置，产生恶臭和渗滤液，影响生活环境。本项目生活垃圾经垃圾桶收集后送往厂区生活垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场处置。

综上所述，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周边环境造成明显不良影响。

5.2.6运营期土壤环境影响分析

#### 5.2.6.1 土壤环境污染源调查

结合工程分析内容，建设地点位于张掖经济技术开发区循环经济示范园，据现场调查，本项目评价范围内分布土壤污染源主要为工业污染源等。

工业污染源：主要包括评价范围内废气污染物、废水污染物，项目无废气产生。废水污染物源来自厂区废水管道、电解槽等设施发生泄漏，主要污染物为溶解性总固体、COD等。

污染途径包括：废水收集设施、涉及液体的生产装置发生渗漏引起废水污染物进入土壤。

本项目占地范围内土地属于工业用地，无历史及现状其他污染源。根据监测结果，项目周边土壤环境质量质量良好，土壤中相应的污染因子均满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值的要求。

#### 5.2.6.2 土壤环境影响识别

本项目属于新建项目，根据工程组成，可分为建设期、运营期、服务期满后三个阶段对土壤的环境影响。

施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员 在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。

运营期环境影响识别主要针对排放的废水污染物、电解液等（本项目没有大气污染物），本项目主要包含制氢车间、危废暂存间、废水管道等使用过程中破损泄漏对土壤产生的影响等，本项目对土壤的影响类型和途径见表5.2-7，本项目土壤环境影响识别见表5.2-8。

表5.2-7  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 |  | √ | √ |  |
| 服务期满后 |  |  | √ |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打√ |  |  |  |  |

（1）大气沉降影响

根据土壤环境影响识别，本项目运营期无废气排放，主要原料为纯水，不用的气体为氧气。因此本次不进行大气沉降的土壤环境影响预测。

（2）地表漫流影响

本项目正常运行时，废水主要为纯水制备系统排污水、循环水系统排污水和生活污水。纯水制备系统排污水和循环水系统排污水属于清洁下水，经污水管网排入园区污水处理厂集中处理。生活污水经化粪池处理后，经污水管网排入园区污水处理厂。项目厂区各类固体废弃物均有妥善收集处置措施，无露天堆放，在正常工况下，不会由于固体废物中有害成分被雨水冲刷进入土壤环境。本项目正常情况下可以防控污染物随地表漫流进入土壤环境。

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业设置废水防控，设置围堰拦截事故水，进入事故应急池，当事故应急池储满，事故水进一步进入厂外末端事故缓冲池，此过程由各阀门，溢流井等调控控制。同时根据地势，在东西向穿越道路的明沟上方设置栅板，并于南侧设置小挡坝，保证可能受污染的雨排水截留至雨水明沟，最终进入厂外末端事故缓冲池。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

（3）垂直入渗影响

本项目采取了源头控制和分区防渗措施，正常情况下各类物料、固废、废水不会造成下渗影响土壤环境，但对于地下或半地下工程构筑物，在非正常情况下，污染物可能在跑冒滴漏条件下由垂直入渗途径污染土壤环境。

本项目事故状态下电解槽和碱液箱破损、废水输送管道等破损泄漏的主要废水污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、溶解性总固体、钒，对照《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地筛选值标准，本项目垂直入渗土壤污染特征因子为钒。

#### 5.2.6.3 土壤环境影响预测与评价

1、预测范围

预测范围与现状调查评价范围一致。

2、预测评价阶段

重点预测时段为运营期。

3、情景设置

假设制氢车间电解槽和碱液箱破损且防渗层破损，电解液持续下渗60d，分析预测污染物在土壤中的迁移转化情况。

4、预测因子

根据工程分析及环境影响识别结果，本项目土壤环境影响预测因子选取特征因子钒。污染物泄漏浓度见表5.2-9。

5、预测评价标准

预测评价标准见表5.2-10。

表5.2-10  土壤环境质量标准值   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值/第二类用地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钒 | 7440-62-2 | 752 |

6、预测与评价方法

1）预测模型

①土壤溶质运移模型

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018），选择附录E 中方法二，一维非饱和溶质运移模型预测方法，具体如下：

式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L；

D——弥散系数，m2/d；

q——渗流速率，m/d；

z——沿z 轴的距离，m；

t——时间变量，d；

θ——土壤含水率，%。

②水流运动基本方程

土壤中水分的运动，为饱和-非饱和稳态流运动方程即Richards 方程：

式中：θ——土壤体积含水率；

h——压力水头，饱和带大于零,非饱和带小于零；

z、t——分别为垂直方向坐标变量、时间变量；

K——垂直方向的水力传导系数；

③土壤水分特征模型

土壤水分运移模型可用来描述水分在土壤中的运移过程。HYDRUS-1D软件水流模型中包括单孔介质模型、双孔隙/双渗透介质模型等多种土壤水分运移模型。本文模拟时采用Van Genuchten- Malen提出的土壤水力模型来进行模拟预测，且在模拟中不考虑水流滞后的现象，方程为：

式中：θr ——土壤残余含水率；

θs ——土壤饱和含水率；

Se ——有效饱和度；

ɑ——冒泡压力；

n ——土壤孔隙大小分配指数；

Ks ——饱和水力传导系数；

l ——土壤孔隙连通性参数，通常取0.5。

2）边界条件

根据预测环境条件设定以下边界条件：

①上边界：定水头边界。

②下边界：选择自由排水边界作为下边界。

表5.2-11  上边界条件数据

| 污染源 | 水头mm | 持续时间（d） |
| --- | --- | --- |
| 制氢车间（电解槽、碱液箱） | -50000 | 60 |

3）地层条件概化

根据项目评价区水文地质资料可知，项目所在地的地层为泥质砂砾层。地层数为1层，包气带厚度取50m。

4）参数选取

泥质砂砾土壤水力参数值见表5.2-12，溶质运移模型方程中相关参数取值见表5.2-13。

纵向弥散系数和纵向弥散度的计算公式：

DL=

DL——纵向弥散系数，取30.24m2/d；

αL——纵向弥散度。

u——地下水流速，m/d，取0.43m/d；

根据以上公式，计算出纵向弥散度为70.3m。

5）初始条件设置

①模型构建

在本次评价中应用HYDRUS-1D软件求解非饱和带中的水分与溶质运移方程。地下水埋深较深，参照调查地层资料，模型选择自地表向下10m范围内进行模拟。非饱和带一维迁移模型在垂向上深度为10m（1000cm），共剖分为101个节点。土柱结构和水头模拟见图5.2-11。

略

图5.2-11 土柱结构和水头模拟图

②观测点的设置

在预测目标层布置5个观测点，从上到下依次为N1～N5，距模型顶端距离分别为10cm、100cm、250cm、500cm、1000cm，具体见图5.2-12。

略

图5.2-12 观测点位置图

③预测时间设置

在预测时间设置为200d，时间段依次为T0～T6，距模型顶端距离分别为0d、10d、20d、50d、100d、150d、200d。

7、预测结果

非正常状况下入渗的钒对土壤贡献浓度曲线见图5.2-13和图5.2-14。

略

（注：N1-N5分别代表地面以下0.1m、1m、2.5m、5m、10m）

图5.2-13  观测点土壤钒浓度迁移转化曲线图

略

（注：T0-T6分别代表0d、10d、20d、50d、100d、150d、200d）

图5.2-14  土壤剖面钒浓度迁移转化曲线图

根据M（mg/kg）=θC/ρ，其中θ为cm3/cm3，C为溶质浓度mg/L，ρ为土壤密度，单位为g/cm3，将预测结果中的浓度mg/cm3换算为以mg/kg单位计量。

预测结果显示，制氢间电解槽和碱液箱破损后，检修时间按60天计，钒在土壤中不同深度0.1m、1m、2.5m、5m、10m处的贡献浓度值分别为0.164mg/kg、0.160mg/kg、0.145mg/kg、0.092mg/kg、0.010mg/kg，钒的现状监测最大值为64.5mg/kg，叠加土壤背景值，土壤预测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地中风险筛选值（752mg/kg)），对土壤环境影响较小。由预测结果可知，本项目运营期对土壤环境的影响在可接受范围内。

5.3环境风险评价

5.3.1评价依据

5.3.1.1风险调查

本项目风险物质为氢气、氢氧化钾、五氧化二钒。氢气一旦发生火灾、爆炸事故，会对环境和人体健康造成危害。含氢氧化钾、五氧化二钒溶液一旦泄漏造成地下水污染。项目风险源主要为储氢区和制氢车间。

5.3.1.1.1危险物质数量和分布

本项目危险物质数量、分布情况见表5.3-1。

表5.3-1  本项目危险物质数量、分布情况一览表

| 序号 | 名称 | 最大存在总量（t） | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 |  |  |  |
| 2 | 氢氧化钾 |  |  |  |
| 3 | 五氧化二钒 |  |  |  |

5.3.1.1.2生产工艺特点

本项目属于基础化学制造行业，生产过程涉及危险物质产品氢气，生产过程中环境风险为氢氧化钾和五氧化二钒物质泄漏。

5.3.1.1.3危险物质安全技术说明书（MSDS）

本项目涉及危险物质安全技术说明书见表5.3-2~5.3-5。略

5.3.1.2风险潜势初判

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）计算

氢气、氧气、KOH和氮气均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列重点关注的风险物质，五氧化二钒属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169－2018）附录B.2中健康危险急性毒性物质类别2。

表5.3-6  五氧化二钒毒理学资料

| 名称 | 毒理学资料 |
| --- | --- |
| 五氧化二钒 | LD50：10mg/kg（大鼠经口）。经《2015危险化学品分类信息表》核查，该物质属于急性毒性-经口，类别2。 |

按照以下公式计算物质总量与临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；当Q≥1时，将Q划分为1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目危险物质临界量见表5.3-7，主要危险物质Q值计算见表5.3-8。

表5.3-8  本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量（t） | 临界量（t） | 该种危险物质Q值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 1333-74-0 | 0.20347 | / | / | / |
| 2 | 氢氧化钾 | 1310-58-3 | 6 | / | / | 在线量，不贮存 |
| 3 | 五氧化二钒 | 1314-62-1 | 0.038 | 50 | 0.00076 | 在线量，不贮存 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 0.00076 | / |

经计算，本项目Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

5.3.1.3评价工作等级划分

本项目风险潜势初判为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目环境风险评价等级为简单分析。

表5.3-9  评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。 |  |  |  |  |

5.3.2环境敏感目标概况

本项目厂界3km范围内没有大气环境风险敏感目标。项目所在地包气带40~50m，沿地下水流向1.9km范围内没有地下水井，周边没有水源地等地下水环境风险敏感目标。厂界北侧距离最近季节性河流1公里，且该距离内为张掖市大弓农化有限公司，距离较远，本项目没有地表水体排污口，因此没有地表水环境风险敏感目标。

5.3.3环境风险识别

5.3.3.1物质危险性识别

物质危险性识别包括涉及危险物质的原料、辅料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

本项目原料、辅料风险物质主要为氢气和氢氧化钾。氢气属于健康危险急性毒性物质类别1，易燃气体。氢氧化钾属于健康危险急性毒性物质类别1，碱性腐蚀品。五氧化二钒属于健康危险急性毒性物质类别2。其危险物质安全技术说明书见工程分析章节。金属钯催化剂不属于危险化学品。

5.3.3.2生产系统危险性识别

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运系统、公用工程、辅助生产设施以及环境保护设施等，生产过程中使用设备的危害风险见表5.3-10。

表5.3-10  生产设备风险识别一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储氢区 | 储氢瓶组、电解槽 | 氢气 | 火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放 | 大气扩散 |
| 2 | 制氢车间 | 碱液箱、电解槽 | 氢氧化钾、五氧化二钒 | 泄漏 | 垂直入渗 |

5.3.3.3危险物质向环境转移的途径识别

本项目第一种环境风险类型为氢气火灾、爆炸引起次生/伴生物质排放，大气扩散，对大气环境产生污染。第二种环境风险类型为碱液箱、电解槽发生泄漏，防渗衬层破损，含氢氧化钾和五氧化二钒电解液污染地下水环境。

项目环境风险转移途径识别见表5.3-11。

表5.3-11  项目环境风险转移途径识别表

| 时段 | 影响途径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 |
|  | √ | / | √ |

本项目环境风险识别汇总见表5.3-12。

表5.3-12  项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储氢区 | 储氢瓶组、电解槽 | 氢气 | 火灾爆炸引发伴生/次生污染物排放 | 大气扩散 | 无 |
| 2 | 制氢车间 | 碱液箱、电解槽 | 氢氧化钾、五氧化二钒 | 泄漏 | 地下水渗漏 | 无 |

5.3.4环境风险分析

5.3.4.1大气环境风险分析

本项目厂界3km范围内没有大气环境风险敏感目标。氢气属于易燃、易爆炸气体，自身燃爆后次生和伴生物质为水，发生构筑物燃烧时会产生CO等燃烧物质，对大气环境产生影响。

5.3.4.2地表水环境风险分析

厂界北侧距离最近季节性河流1公里，且该距离内为张掖市大弓农化有限公司，距离较远，厂区内设置风险防控系统，不会泄漏至厂区外，因此不会对地表水环境产生影响。

5.3.4.3地下水环境风险分析

项目所在地包气带40~50m，没有地下水环境风险敏感目标。电解槽发生泄漏，防渗衬层破损，含氢氧化钾和五氧化二钒电解液污染包气带。溶液滞留在包气带，不会进入地下含水层。含水层距离地表较远。

5.3.5环境风险防范措施及应急要求

5.3.5.1大气环境风险防范措施

（1）生产系统大气风险防范措措施

严格按照《建筑设计防火规范》（GB  50016-2014）及《氢气使用安全技术规程》（GB4962-2008）要求进行建设，各构筑物应按火灾危险等级进行设计建设，并预留相应防火距离；氢气储气组放置区建议建设相应防火、防爆堤，降低燃爆事故对外部环境的影响；设置相应相应可燃气体检测报警仪、压力检测装置等，以便对氢气浓度进行监测；设置相应禁火区，并配置相应安全警示标志等，制氢车间及氢气储气瓶组至少10m范围内不得有明火；

（2）火灾爆炸事故风险防范措施

建设单位应制订一套切实可行的安全管理办法和各项操作规程。加强操作人员的安全教育和业务培训，使之娴熟掌握操作技术及消防故障和隐患的方法，杜绝误操作，违章行为的发生。使用时，环境温度不应高于45摄氏度，禁止用火烤、开水烫或让太阳暴晒储罐。

（3）设置消防灭火设施

配备相应安全、消防应急设施，厂区道路采取环形布设，便于安全疏散和消防。

（4）泄漏报警管理措施

储氢瓶组、管道、隔膜压缩机进出口上等工艺装置设计压力、温度、流量等监测仪表。氢气压缩区设置可燃气体泄漏报警器。设备区内设置可燃气体泄漏报警器。设备区设置公用的红外火焰探测器。

（5）人员疏散通道及安置

根据风险分析及预测，项目地常见风向为东南风，同时根据区域交通道路情况，确定人员疏散通道、转移及安置情况，项目区域应急疏散通道、安置场所位置见图5.3-1。。

采取上述风险防范措施，可在极大程度上降低氢气的泄漏，避免发生火灾爆炸事故。

5.3.5.2事故废水风险防范措施

在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过雨水口排放，进入周围环境，污染周围地下水和土壤。厂区实行严格的“清、污分流”，厂区雨水排放口需设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，立即启动泄漏源与雨水管沟之间的切换阀，将事故废水及时截留入事故池中，防止污染周围环境。

本项目泄漏物料对环境及人体造成危害，处理方法为沙土、泡沫覆盖及其他措施等，因此泄漏时对水环境的次生/伴生影响主要是用于发生火灾爆炸时的消防废水(按最大计)，应设置能够储存泄漏事故稀释排水的储存设施。

略

5.3.5.3地下水风险防范措施

厂区所在区域内表层为泥质砂砾石，分布连续，水位埋深较深，隔水性能较差，岩土层渗透系数不能满足天然防渗标准要求，在事故状态地下水较易受污染，因此在制订防渗措施时须从严要求。地面防渗措施，即末端控制措施，主要包括厂内污水管网处及污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。通过在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至园区内废水处理设施处理。基于上述情况，立足于源头控制要求，提出以下污染防治对策：

（1）提高水循环利用率，减少废水排放量，保证排放废水达标，减少废水污染物排放是防止和减轻地下水污染的根本途径。

（2）拟建项目装置及排水系统参照最新国家地下水导则《环境影响评价技 术导则—地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）中防渗要求进行严格的防渗处理。

（3）加强厂区内管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”，要有事故排放的应急措施。

（4）制定环境风险应急响应预案和应急措施，确保事故水全部收集处理。

（5）为防止对地下水造成污染，污水管线走地上；无压差的污水如初期污染雨经收集后通过管道输送到初期雨水池，管道应铺设在在防渗管沟中或者采用 套管模式。

根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《环境影响评价技术导则- 地下水环境》（HJ610-2016）等相关要求。根据项目平面布置、单元的特点和部位，确定项目场地生产车间、事故水池、污水管线等为重点防渗区；装卸区、公用工程车间等为一般防渗区；机修车间、道路等为简单防渗区。

重点防渗区：污染地下水环境的物料泄漏较集中、浓度大或不容易及时发现 和处理的区域。主要包括生产车间、事故池、废水收集及输送系统等区域。重点污染防治区严格参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013） 要求制定防渗措施设计。可采用粘土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他材料，使其相当于渗透系数小于10-7cm/s和厚度大于6.0m的粘土层的防渗性能；管道采用耐腐蚀抗压的夹砂玻璃钢管道；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。

一般防渗区：污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域，主要包括一般装卸区、公用工程车间、厂区内道路等。一般污染防治区严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求制定防渗措施，一般通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的，使其相当于渗透系数小于10-7cm/s和厚度大于1.5m的粘土层的防渗性能。

在采取严格地下水风险防范措施后，项目事故状态下污染物泄露下渗对地 下水环境影响不大。

5.3.5.4 其它环节风险防范措施

（一）选址、总图布置和建筑风险防范措施

拟建项目位于张掖经济技术开发区循环经济示范园，根据现场勘查，企业四周为企业和开发用地，且项目氢气缓冲罐区和生产装置区离厂界及厂界外的交通干道均有一定的距离，可以起到一定的安全防护和防火作用。建筑设计贯彻方便工艺布置的原则，平面简洁规整，功能分区明确。厂区主体呈长方形，生产区分为生产车间、公用工程、事故池等区域等划分布局好合理、功能明确，建筑设计满足相关设计防火规范的要求，防火分区之间和分区内部保持一定的通道和距离，符合规范要求。

（二）危险化学品贮运风险防范措施

本项目所涉及化学品主要为氢气、氧气、KOH 和氮气，均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 所列重点关注的风险物质，根据氢气、氧气、KOH 和氮气理化性质分析，氢气属于易燃、易爆炸气体，燃爆后次生和伴生物质为水，不会对大气环境、地表水环境和地下水环境产生影响，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 规定的“风险事故情形设定原则”，本次环境风险评价仅提出原则性的氢气储存防火、防爆要求，具体要求如下：

⑴加强设备质量管理，杜绝泄漏现象

建设单位使用的氢气储气瓶应符合《钢制压力容器》GB150 和《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。使用后加强维护保养，从根本上保证设备的安全运行，防止设备故障导致泄漏。

⑵合理设置储罐，降低泄漏风险

严格按照《建筑设计防火规范》（GB  50016-2014）及《氢气使用安全技术规程》（GB4962-2008）要求进行建设，各构筑物应按火灾危险等级进行设计建设，并预留相应防火距离；氢气储气组放置区建议建设相应防火、防爆堤，降低燃爆事故对外部环境的影响；设置相应相应可燃气体检测报警仪、压力检测装置等，以便对氢气浓度进行监测；设置相应禁火区，并配置相应安全警示标志等，制氢车间至少10m范围内不得有明火；

⑶规范安全操作，降低泄漏风险

建设单位应制订一套切实可行的安全管理办法和各项操作规程。加强操作人员的安全教育和业务培训，使之娴熟掌握操作技术及消防故障和隐患的方法，杜绝误操作，违章行为的发生。使用时，环境温度不应高于45摄氏度，禁止用火烤、开水烫或让太阳暴晒储罐。

⑷设置消防灭火设施

配备相应安全、消防应急设施，厂区道路采取环形布设，便于安全疏散和消防。

采取上述风险防范措施，可在极大程度上降低氢气的泄漏，避免发生火灾爆炸事故。

（三）风险源风险防范措施

（1）操作人员必须经过培训合格后方能上岗，操作时必须严格按照操作规 程进行操作。

（2）平时加强对生产设备设施的巡检、检验，定期核查设备的运行情况， 外观。

（3）定期检查人孔、法兰等密封点，做好相应记录。

（4）定期检查各安全附件（压力表、安全阀与放空阀、温度计、单向阀等） 是否灵活、准确，如有异常要及时汇报，保修。

（5）反应器等设备检修完毕后，应有相关部门联合验收确认，投用运转前应按规定进行气密检查，无泄漏方可投用。

（6）在生产装置区设环形沟，环形沟闭合并采取防腐、防渗措施。

（四）工艺技术设计风险防范措施

1、装置区、罐区平面布置在满足装置内设备、建筑物防火间距要求及与相邻各装置之间防火间距。

2、建筑设计执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），其耐火等级符合有关要求。

3、易燃、易爆、有毒物料的加工、储存、输送过程均采用密闭的方式。设备以及管线之间的连接处均采取相应的密封措施，防止介质泄漏。采样过程为密 闭采样。

4、装置内钢框架、支架、裙座、管架均按《石油化工企业设计防火规范》设置耐火层。

5、压力容器和压力管道严格按压力容器有关标准、规范、规定进行设计。

6、按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》CGB50058-92）进行爆炸危险区域划分。变电所和中控等电气设备集中布置在爆炸危险区域以外。在爆炸危险区域内电力装置的安全设计严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计 规范》（GB50058-92）的要求进行。应用于爆炸危险区域的仪表，选用本质安全防爆型仪表。

7、装置的控制室、变配电室布置在爆炸危险区范围之外和乙类设备全年最小频率风向的下风侧。

8、在电缆沟、电缆穿墙处用防油、防火、密封、阻燃堵料进行密闭封堵。

9、在停电、停汽或操作不正常情况下物料倒流可能造成事故的设备、管道设置自动切断阀、止回阀等设施。

10、生产装置均按有关设计要求设置防雷、防静电设施，易燃、易爆物料的 输送管线都应设置静电接地。

11、装置区内的高大建筑物上设置避雷针或避雷带，避雷设计严格执行《建 筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）。在装置区内的设备和输送可燃物料管道上均设置防雷防静电设施，总接地电阻不大于2欧姆。设计严格执行《石油化 工企业设计防火规范》（GB50160-2008）及《化工企业静电接地设计规程》。为防止误操作，除有明显指示标志外，还有自动停车联锁系统。

12、装置运行操作时要减少跑、冒、滴、漏，定时分析、化验、监测、控制 全气中有毒物质的含量。

13、按规范要求设置消防设施，急救设备。

14、严禁携带火种进入生产现场。

15、生产设备运转时，操作人员不准离开工作岗位。

16、专职安全员定期会同防火责任人，对全厂的设备、灭火器材，消防通道， 安全生产情况予以检查，对不合格者及时通报，限期改正。

（五）电气、电讯风险防范措施

项目储罐区、装卸区、生产装置区均为火灾、爆炸危险区域，使用物料中碱有腐蚀性，具体防爆、防腐措施如下：

①火灾、爆炸防范措施：

A、火源的管理

控制明火；设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案，有监管人员在场方可进行施工；储罐与明火、散发火花地点及周围 构筑物之间的距离应满足规范要求。

B、火灾的控制

严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施；储罐区地面应采用不会产生火花的材料，其技术要求应符 合现行的国家标准《地面与楼面工程施工及验收规范》 （GBJ209-83）的规定，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，并采取静电接地措施。 在较高建、构筑物上设避雷装置，在涉及到易燃液体的储存和生产区，设置物料 的紧急收集装置，一旦有物料泄漏，能及时收集、处理，避免有任何火源，来避 免池火的发生。

C、设置火灾报警系统

由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。

D、防雷、防静电 储罐区、装车棚、装车台均属第二类工业建构筑物，在其屋顶设避雷带作防雷保护。储罐利用其本体直接接地防直接雷。每台设备接地点不少于两处。根据 工艺要求，对其工艺设备和工艺管道进行防静电接地。

②腐蚀性有毒物品的防护措施

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时应该佩带防毒口罩。必要时佩带防毒面具。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

消防及火灾报警系统：

企业应设有若干数量的烟感、温感及手动火灾报警器，分布在全厂各个部位，包括办公楼、消防泵房、装置区和危险品存储区。拟建项目消防用水为厂内消防 水池；全厂区配备必要的消防设施，包括泡沫站、消防水栓、泡沫消火栓、干粉 灭火器、消防泵等。罐区消防采用以水消防、泡沫灭火为主，干粉灭火次之，其 它消防为辅的消防方案。

室外消防给水管网按环状布置，管网上设置室外地上式消火栓，消火栓旁设 置钢制消防箱。

雨水和污水接管口分别设置截流阀，发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄露物、 事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统或污水收集系统，紧急关闭截流阀，可 将泄露物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内，整个雨水收集系统或 污水收集系统不能容纳伴生、次生污水时，则临时架设系统泵，将伴生、次生污 水排至事故水池，事故废水经过污水处理设施处理达标后排放，若厂内污水处理 装置不能处理泄露物，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式直接进 入水体。

（六）化学品泄漏风险防范措施

厂区储罐设置了固定的储存场所，项目生产装置区必须装备自动化控制系统，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统，配备必要的有毒有害气体泄漏检测报警系统和火灾报警系统，液化气体、剧毒液体等重点储罐要设置紧急切断装置，提高装置安全可靠性。

建设单位要定期开展危险源识别、检查、评估工作，建立危险源档案，加强 对危险源的监控，按照有关规定或要求做好危险源备案工作。危险源涉及的压力、 温度、液位、泄漏报警等要求远传和连续记录。要建立并严格执行危险源安全监 控责任制，定期检查危险源压力容器及附件、应急预案修订及演练、应急器材准备等情况。

项目在设置了足够容积的事故池，用于事故状态下泄漏化学品及废水的收 集。发生泄漏时应针对不同的化学品收集于围堰，做到事故状态下泄漏化学品及废水不外排，泄漏化学品妥善处理，事故废水处理达标后才允许外排，可有效防止化学品泄漏对周围水体造成二次污染。

拟建项目所涉及的液体储罐一旦发生泄漏，应迅速撤离泄漏污染区人员至安 全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式 呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性 空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的 乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫 覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内，回收或运至废物处理场 所处置。事故现场加强通风。

为防止化学品泄漏事故的发生，建设单位要做好以下工作：

1.化学品贮存单位的主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符 合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安 全负责。主要负责人和安全管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和 管理能力考核合格后，方可任职。

2.拟建项目的生产人员必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技 术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。

3.化学品的贮存场所要设置通用报警装置，并保证在任何情况下处于正常使 用状态。

一旦发生危险化学品泄漏事故，应立即组织进行应急处置，具体处置措施：

1.切断受损设施进料，减少危险化学品泄漏量；

2.根据有危险化学品性质、泄露严重程度及影响范围等，确定现场处置方 案；

3.明确可能受影响区域及区域环境状况，设定警戒区；

4.制定监测方案，开展应急监测；

5.制定可能受影响区域人员的疏散方案、路线、基本保护措施及个人防护方法，确保人民生命安全；

6.设置临时安置场所，隔离周边道路并制定交通疏导方案。

7.根据危险化学品泄漏处置情况及环境监测情况，逐步恢复受影响区域的 生产和生活。

5.3.5.5应急要求

- 建设单位必须制定完善的环境管理制度及相应的应急处理设施，编制应急预案，定期应急演练，配备相应数量的应急物质。设置环保应急机构，配备足够人员，规范管理。

在突发环境事故时，应采取以下应急救援措施：最早发现事故者应立即向车间及领导小组报警，并采取一切办法切断事故源，避免事故扩大，发生连锁反应。 领导小组接到报警后，应迅速通知各组员及有关部门、车间，要求立即查明事故造成的原因及发生的部位，并下达启动应急救援处置的指令，同时发出警报，通知各组员、有关部门及救援应急抢险组伍迅速赶往事故现场，集结待命。

领导小组组长应根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，命令各组员 按各自分工立即开展救援。如事故扩大时，应迅速向区安监局、消防、环保、劳动、卫生等领导机关报告事故情况，请求支援。

发生事故的车间、部门、领导小组成员应迅速查明事故发生源，根据不同事 故的特性采取相应的处理措施。

1、风险应急控制措施

拟建项目应采取以下应急控制措施和应急消防设施见表5.3-13和表5.3-14。

表5.3-13  应急控制措施

| 类别 | 控制措施措施 |
| --- | --- |
| 控制事故措施 | 1、配备泄压和止逆设施 2、紧急处理设施（紧急备用电源，紧急切断、分流、吸收、中和、冷却等设施，通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施，紧急停车、仪表联锁等设施。） |
| 减少事故影响设施 | 1、防止火灾蔓延设施（阻火器、安全水封、回火防止器，防爆墙、防爆门等隔爆设施，防火墙、防火门等设施，防火材料涂层） 2、灭火设施（水喷淋、惰性气体、蒸气、泡沫释放等灭火设施，消火栓、高压水枪（炮）、消防车、消防水管网、消防站等） 3、紧急个体处置设施（洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等设施。） 4、应急救援设施（堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备。） 5、逃生避难设施（逃生和避难的安全通道（梯）、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号等。） 6、劳动防护用品和装备（包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防噪声、防光射、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。） |
| 事故水池 | 配套事故水收集系统，容积158m3事故水池 |

表5.3-14  应急消防设施一览表

| 危险单元编号 | 危险单元区域消防设施配备情况 |
| --- | --- |
| 装置区 | 设有消防栓、消防水管线、消防蒸汽、可燃气体报警器、干粉灭火车、干粉灭火器、消防汽带、消防水带枪专柜。 |
| 储罐区 | 设有消防栓、消防水管线、消防蒸汽、可燃气体报警器、干粉灭火车、干粉灭火器、消防汽带、消防水带枪专柜。 |

2、风险应急处置措施

一、水污染事件应急处置措施

1.调整生产工艺，切断受损设施进料，减少物料泄漏量；

2.采取措施，将泄露物料尽可能的控制在装置区、围堰内；

3.将污染水体引入厂区内生产污水管网，送至事故水池储存；

4.污染水体进入雨水系统时，立即在相应的雨水系统启动拦截设施，进行污染水体的隔断、封堵，并及时开启雨水系统污水提升泵，将污染水体提升至初期雨水池，杜绝污染水体进入园区雨水管网；

5.对其他生产辅助设施的正常排水暂缓执行，同时对生产废水、生活污水进行切断分流，并根据水质监测结果及时切断分流后期无污染水体，尽量减少事件污水量。

二、有毒气体扩散事件应急处置

1.调整生产工艺，切断受损设施进料，减少有毒气体泄漏量；

2.根据有毒气体性质、泄露严重程度、风速及影响范围等，确定现场处置方案；

3.及时疏散下风向人员和现场人员，了解现场作业人员有无人员中毒情况；

4.及时联系消气防和医护人员进行现场中毒人员救助；

5.明确可能受影响区域及区域环境状况，设定警戒区；

6.制定监测方案，开展大气应急监测；

7.制定可能受影响区域人员的疏散方案、路线、基本保护措施及个人防护方法，确保人民生命安全；

8.设置临时安置场所，隔离周边道路并制定交通疏导方案。

9.根据有毒气体泄漏处置情况及大气环境监测情况，逐步恢复受影响区域的生产和生活。

三、危险化学品污染事件应急处置

1.切断受损设施进料，减少危险化学品泄漏量；

2.根据有危险化学品性质、泄露严重程度及影响范围等，确定现场处置方案；

3.明确可能受影响区域及区域环境状况，设定警戒区；

4.制定监测方案，开展应急监测；

5.制定可能受影响区域人员的疏散方案、路线、基本保护措施及个人防护方法，确保人民生命安全；

6.设置临时安置场所，隔离周边道路并制定交通疏导方案。

7.根据危险化学品泄漏处置情况及环境监测情况，逐步恢复受影响区域的生产和生活。

四、火灾爆炸事件应急处置

1.发生火灾爆炸事故后，确定着火、爆炸部位、着火介质判断准确，继而采取针对性的生产处理措施和火灾扑救措施。

2.发生火灾爆炸事件后，迅速拨打火警电话向消防中队报告，以得到专业消防队伍的支援，防止火势进一步扩大和蔓延。报火警电话时，要首先讲清着火（或爆炸）部位、燃烧介质、火势大小、报警人姓名等要素，以便消防队采用正确的灭火材料和灭火战斗方案。

3.大面积着火时，迅速切断着火单元的进料、切断与周围单元生产管线的联系、停机、停泵、停炉、拿净塔器及管线存油，做到不蔓延、不跑串、不超温、不超压、不发生次生爆炸。

4.高温介质泄漏后自燃着火时，则应首先切断设备进料，尽量安全地转移设备内储存的物料，然后采取进一步的生产处理措施。

5.易燃介质泄漏后受热着火，则应在切断设备进料的同时，降低高温物体表面的温度，然后再采取进一步的生产处理措施。

6.根据燃烧介质、着火设备的危险程度及保护设备的重要程度选用合适的灭火剂、冷却剂，以提高灭火效能，保护重要生产设备。

7.发出火警信号后，着火单位要派人到厂区主干道和叉路口迎接消防车，引导消防车迅速进入灭火作战位置。

8.制定监测方案，开展应急监测。

### 5.3.5.6风险防范措施汇总

建设单位需加强岗位职工管理，制定严格的管理考核制度，确保在岗职工操作、巡检更加精心，主要应采取的风险事故防范措施见表5.3-15。

表5.3-15  风险事故防范措施汇总

| 类别 | 风险事故防范措施 |
| --- | --- |
| 总图布置 | 项目建设应由有资质单位设计，厂内厂外安全防护距离和防火间距应满足相应要求 |
| 管理措施 | 1、制定相应装置的工艺安全操作规程，并进行了培训与考核。 2、针对不同的区域和装置制定相应的管理制度，进行规范管理。 3、制定交接班管理制度、巡检管理制度等措施进行有效防范。 4、制订全厂应急预案及分部门应急预案。 |
| 自动控制 | 生产作业采用DCS控制系统进行自动控制，采用PLC系统对储运过程进行监控和自动控制。各操作参数报警、越限联锁及机泵、阀门等联锁主要通过DCS控制。配套远程控制系统，一旦发生事件，应立即通过远程控制系统，切断泄漏源预计时间不超过90s。 |
| 监控报警 | 1、装置区域内及辅助生产设施设置配套的火灾报警探测器，控制室内设火灾报警控制器。 2、生产装置周围设置防爆手动报警按钮，防爆手动报警按钮设置在检修、巡检道路旁等明显和便于操作的部位。 3、重点部位区域安装了视频监控设施，并将画面接至中控调度室进行全天候监控。 4、在重点监控区域安装了可燃气体和有毒气体报警仪等设施。 |
| 设备安全防护设施 | 1、工艺装置区第二类防雷建筑物设防雷保护，工艺装置区作防静电接地，防雷接地、工作接地、保护接地、防静电接地共用一组接地装置。 2、工艺设备、管线做防静电接地。防雷装置接地、工作接地、保护接地及防静电接地共用一套接地系统，接地电阻不大于4欧姆。 |
| 防爆设施 | 1、爆炸危险区域内的电气设备均采用防爆灯具及开关。 2、爆炸危险区域内的仪表均采用防爆仪表。 |
| 安全警示 | 安全警示标示、逃生避难标示、风向标等 |
| 物料储罐 | 严格按照操作规程执行，杜绝违规操作。各原料储罐设计为钢结构材质 |
| 生产装置 | 采用DCS集中控制自动化系统，《石油化工防火设计规范》要求设计安装施工，物料输送管道的法兰、阀门及管道链接等处应定期进行检修 |
| 厂区防渗 | 严格落实防渗要求 |

5.3.5.7环境风险应急预案

制订应急计划的目的是在事故和其它突发事件一旦发生的情况下，能快速、高效、有序地进行处理工作，最大限度地保护员工的生命安全和公司财产，把事故危害对环境的影响减少到最低限度。

本次环评提出拟建项目《环境风险事件应急预案》的原则和总体要求、主要管理内容和重大危险源的风险控制和应急措施，作为建设单位在正式投产前制定《环境风险事件应急预案》的管理、技术依据。重大事故应急预案在实际生产的安全管理中进一步具体细化和不断完善。

5.3.5.7.1应急救援指挥的组成、职责及分工

1、指挥机构组成

企业的应急救援指挥机构为“指挥领导小组”，由企业主要领导，以及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门领导组成，发生重大事故时，以指挥领导小组为基础成立重大事故应急救援指挥部。

“指挥领导小组”下设“应急救援办公室”，其日常工作建议由企业安全环保部（处）兼管。

2、职责

应急救援指挥领导小组：

负责企业重大事故应急预案的制定、修订；

组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练；

检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的准备工作。

重大事故应急救援指挥部：

发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令和信号；

组织应急救援专业队伍实施救援行动；

向上级汇报，以及向友邻单位和社会救援组织通报事故情况，必要时发出救援请求；

组织事故调查、总结应急救援工作经验教训。

3、分工

重大事故应急救援指挥部人员分工如下：

（1）总指挥：组织指挥全厂的应急救援工作；

（2）副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；

（3）指挥部成员：

安全环保部：协助指挥领导小组做好事故报警、情况通报、监测及事故处置工作；

保卫部门：负责灭火、警戒、治安保卫、人员疏散、道路管制等工作；

设备、生产部门：负责事故时的开停车调度、事故现场的联络等工作。

卫生部门：负责现场医疗救护指挥，以及中毒、受伤人员分类、抢救和护送等工作。

5.3.5.7.2事故应急、救援措施

1、发现事故；

2、拨打装置区现场应急指挥部和公司环境事件应急指挥中心电话，视情况拨打119报告消防队、120医疗救援中心；告知园区预警，园区应急预案进入准备启动状态；

3、报告事故部位、概括（包括泄露情况、火灾情况）、目前采取的措施；

4、生产装置控制室、公司生产运营部控制室对装置运行情况实时监控，为应急救援指挥部提供技术支持；

5、确定事故应急处置方案，事故现场采取紧急处置措施；

6、消防队应急措施

①接到报警，消防车须5分钟赶到现场；②确定风向，在上风向或侧风向站车，佩戴呼吸器；③设立警戒隔离区，负责指挥现场灭火救援；④用喷雾水枪灭火、驱散泄露气体，抢救负伤人员到安全区；⑤疏散周边人员，掩护抢修人员在实施现场应急处理；

7、应急指挥中心指挥现场抢救伤员；

8、启动“三级”水污染控制防控系统；

9、医疗救援中心应急措施：①接到报警救护车尽快赶到现场；②救护车站停在安全区，医护人员接消防队员送到的伤员立即现场急救，将伤员送往医院；③医院准备好抢救药品和设备，通知相关人员到抢救室。④与园区建立风险应急救援联动机制。

5.3.5.7.3人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

1、紧急撤离组织计划

发生的事故可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在指挥部门统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。企业在最高建筑物上应设立“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对可能威胁到厂外居民（包括友邻单位人员）安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

2、危险区设立

泄漏区上风向100m以内及下风向300m以内为危险区。

3、人员紧急撤离、疏散距离

事故发生时的隔离区，是以事故发生地为圆心、事故区隔离距离为半径的圆，非事故处理人员不得入内，应指挥所有人员向逆风方向撤离至该区域以外。人员防护区是在事故区下风向，以人员防护最低距离为四个边的矩形区域，在该区域应采取保护性措施，即该区域范围内的人员处于有害接触的危险之中，应采取撤离、密闭所住窗户，关闭通风、换气、空调等有效措施，并保持通讯畅通以听从指挥。

4、现场医疗救护

车间应建立抢救小组，每个职工都应学会心肺复苏术。一旦发生事故，出现伤员，首先要做好自救互救；发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。

对发生中毒的病人，应在注射特效解毒剂或进行必要的医学处理后才能根据中毒和受伤程度转送各类医院。

5.3.5.7.4事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。制止事故成功后，应对泄露装置内的残液实时输转作业，然后对泄露现场进行彻底的洗消，处置和洗消的污水应回收处理，不能回收的分批稀释后打入污水处理设施，处理达标后回用，以避免造成水环境污染。事故经紧急处理恢复正常后，应急领导小组应宣布应急状态终止，通知有关人员解除事故警戒，进行事故原因调查等善后恢复工作。

5.3.5.7.5应急培训计划、公众教育和信息

为能在事故发生后，迅速准确，有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度，具体措施有：

1、落实应急救援组织，救援指挥部成员和救援人员应按照专业分工本着专业对口，便于集结和开展救援的原则，建立组织，落实人员，每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

2、按照任务分工做好必要的物资器材准备工作，要专人保管，定期检查保养，使其处于良好状态。

3、定期组织救援训练和学习，各队按专业分工每年训练1-2次，每年组织一次综合性救援演习以提高指挥水平和救援能力。

4、对全厂职工进行经常性的化学救护常识教育，熟练使用各种防毒面具，消防器材，组织职工进行灾害发生时抢救方法的培训和训练。

5、车间要制定各岗位的应急措施，要教育每位职工都能掌握它，车间要成立抢救小组，掌握一般的抢救知识，做好自救互救。

6、对工厂临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

5.3.5.7.6拟建项目应急预案与工业园区、地方政府联动

如果发生的事故超出企业本身范围，超过预案规定，应及时与地方政府联系。张掖经济技术开发区循环经济示范园已制定园区环境风险应急预案，园区应急预案应将拟建项目考虑在内，本公司的应急预案也必须与园区环境风险应急预案相衔接，充分利用社会的救援力量，包括消防中队、应急环境监测等。

1、园区企业级应急预案

规划上考虑了开发区各项目间生产装置及辅助设施，为了应对突发性事故下的应急处理，要求做到进园企业均有应急预案，并对应急预案的基本格式统一规定，便于管理和检查。

各项目单位要建立完善的事故应急系统，逐步建立生态环境预警机制，针对污染物超标排放、火灾、爆炸、溢油、硫化氢泄漏等环境敏感问题，按照国家和当地政府的要求，建立“企业自救、属地管理、区域联动”的应急体系，完善各级各类应急预案，建立公司级应急指挥中心和应急组织，成立应急救援队伍，储备足够的应急物资，建立完善的应急监测体系，定期开展培训和演练，最大限度提高突发环境事件的应对能力。

2、园区应急预案

①园区现场总指挥职责：快速汇总，传达事故有关信息和伤害估算，发布报警信息，快速组织疏散，撤离危险区。

②协调各企业之间的应急处理，联系企业级和社会级的救援力量。

③园区应以增强预案的科学性、针对性、实效性和可操作性为目的，在开发区企业范围内组织开展反事故演练，同时应建立与其它开发区环境应急机构的联系，组织参与地区救援活动，开展相关的交流合作。通过演练，达到检测预案、锻炼队伍、教育各企业员工和提高能力的目的，也促进开发区应急预案与张掖市政府应急预案的衔接和对应急预案的不断完善。

对于发生风险事故情况下受影响人群进行定期的风险防范教育与宣传，并按照应急预案，进行发生事故状态下的应急演练。

5.3.6结论

通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全环保规章制度制定事故应急预案等，本项目发生的潜在风险事故可以避免和控制，环境风险可以承受。

表5.3-16  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 华能东方氢能产业园绿电制氢示范项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园 |
| 地理坐标 | 东经100°30′57.17868″，北纬39°3′58.85″ |
| 主要危险物质及分布 | 制氢间和储氢瓶组涉及氢气，制氢间涉及氢氧化钾、五氧化二钒。 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 氢气发生火灾爆炸引起次生/伴生污染物排放，污染大气环境；碱液箱破损，地面防渗破损，含氢氧化钾、五氧化二钒溶液泄漏，垂直入渗，污染地下水环境。没有地表水污染途径。 |
| 风险防范措施要求 | 1.储氢瓶组、管道、隔膜压缩机进出口上等工艺装置设计压力、温度、流量等监测仪表。氢气压缩区设置可燃气体泄漏报警器。 |
|  | 2、地面进行一般防渗，符合防渗技术要求，定期巡视，及时维修，减少跑、冒、滴、漏频次。设备区内设置可燃气体泄漏报警器。设备区设置公用的红外火焰探测器。 |
|  | 3、制定完善的环境管理制度及相应的应急处理设施，编制应急预案，定期应急演练，配备相应数量的应急物质。设置环保应急机构，配备足够人员，规范管理。 |
| 填表说明： 本项目主要环境风险物质为氢气、氢氧化钾、五氧化二钒，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中的突发环境事件风险物质。根据评价等级要求，本项目对环境风险进行简单分析。 针对本项目的潜在的环境风险，建设单位按照风险防范措施的要求，按规范设置足够的消防措施，定期对储放设施以及消防进行检查、维护，生产过程中必须按照相关的操作规范和方法进行，加强设备管理，经过采取妥善的风险防范措施，可把环境风险控制在最低范围，不对周围敏感点及土壤等造成明显伤害，环境风险在可接受范围内。 |  |

5.4碳排放影响评价

为更好的应对气候变化，聚焦绿色低碳发展，以二氧化碳排放达峰目标和中和愿景为导向，推动绿色低碳可持续发展，助力产业、能源、运输结构优化升级，充分发挥环评制度源头防控作用，本项目进行碳排放专章评价工作。

5.4.1评价依据

1、《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；

2、《工业企业温室气体排放核算和报告通则》(GB/T 32150-2015)；

3、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；

4、《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2015）；

5.4.2碳排放现状调查

2009年至2019年，全球能源消费碳排放总量从297亿吨到342亿吨，年均增长率1.4%。目前全球已有54个国家的碳排放实现达峰，占全球碳排放总量的40%。

2020年9月22日，在第75届联合国大会上提出“氧化碳排放力争于2030年前达到峰值努力争取2060年前实现碳中和”。之后2021年两会将“30.60”目标纳入十四五规划建议。

根据《全球能源回顾：2020年二氧化碳排放》报告，在过去一年，受新冠疫情影响，全球与能源相关的二氧化碳排放量下降5.8%，这也是第二次世界大战以来的最大年度降幅。

根据报告，从绝对值来看，2020年全球与能源相关的二氧化碳排放量较前一年减少约20亿吨。其中，受疫情影响，交通运输部门因使用石油而产生的二氧化碳排放量就减少了11亿吨。

受经济复苏和缺乏清洁能源政策影响，2020年12月全球碳排放较2019年同期增长2%，达到6000万吨，因经济活动复苏提高了能源需求，其中全球主要经济体是主要推动因素。许多经济体的排放量都超过了新冠疫情危机前的水平。目前，许多经济体的二氧化碳排放量都在攀升。

国际能源署认为，2020年二氧化碳排放量的趋势变化表明，在确保经济增长和能源安全同时，全球仍面临遏制二氧化碳排放的挑战。

5.4.3核算边界

以企业法人独立核算单位为边界，核算生产系统产生的温室气体排放。生产系统包括主要生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位。

本项目核算边界包括：过程排放，购入的电力产生的排放等。

核算的温室气体范围包括：二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4)、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）。本项目核算的种类为二氧化碳（CO2）。

5.4.4核算的排放源和气体种类

参考《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10-2015），结合项目具体情况，本项目核算的排放源类别和气体种类包括：净购入的电力消费引起的CO2排放，主要为项目电耗折CO2排放。

本项目碳排放源识别具体见表5.4-1。

表5.4-1  本项目温室气体排放种类及源识别表

| 排放类型 |  |  | 产生装置及环节 | 温室气体种类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | NF3 |
| 营运期 | 间接排放 | 净调入电力 | 各用电设施 | √ | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 厂区照明 | √ | / | / | / | / | / | / |

5.4.5碳排放预测和评价

根据《工业企业温室气体排放核算和报告通则》(GB/T 32150-2015)，参照《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》以及本项目物料平衡，核算项目碳排放总量。

略

5.4.6碳排放潜力分析及建议

项目为新建，相关能耗数据均按设备最大负荷状态考虑，相对保守。实际运行中，大部分设备并非连续处于最大符合状态，实际运行碳排放数据相对低于本次估算值。

根据项目设计能耗等数据，核算得项目碳排放为净调入电力排放。针对各排放环节，结合项目情况及企业未来规划，后续项目建设后可从以下相关方面进一步降低碳排放。

- 净调入电力排放减排建议

- （1）设计过程优化生产工艺和设备布局，使各个工序之间衔接顺畅，避免生产流程的交叉和迂回往复，降低物料转移过程能耗。

- （2）合理安排生产，保证各生产设备相对处于较优的运行状态，降低设备电耗。

- 项目采用先进的生产技术和设备。经对照，该项目未采用国家明令禁止或淘汰的落后工艺、设备。

- 2、排放控制管理

- 除上述“1”条潜力外，企业还可从优化管理等方面进一步降低碳排放。主要 如下：

- （1）组织管理

- 结合自身生产管理实际情况，建立碳管理制度，包括但不限于建立企业碳管理工作组织体系；明确各岗位职责及权限范围；明确战略管理、碳排放管理、碳资产管理、信息公开等具体内容；明确各事项审批流程及时限；明确管理制度的时效性。

- 通过教育、培训、技能和经验交流，确保从事碳管理有关工作人员具备相应的能力，并保存相关记录；对与碳管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存培训记录；企业可选择外派培训、内部培训和横向交流等方式开展培训工作。

- （2）排放管理

企业应根据自身的生产工艺以及《温室气体排放核算与报告要求 第 10 部分：化工 生产企业》（GB/T 32151.10-2015）中核算标准和国家相关部门发布的技术指南的有关要求，确保对其运行中的决定碳排放绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，关键特性至少应包括但不限于：排放源设施、各碳源流数据、具备实测条件的与排放因子相关的数据、碳排放相关数据和生产相关数据获取方式、数据的准确性。

6环保措施及可行性分析

6.1施工期治理措施及可行性分析

6.1.1施工期大气污染防治措施及可行性分析

依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），结合本项目区实际情况，施工期大气污染主要体现在以下几方面：

⑴基础工程、道路施工中的土石方挖填作业、土建混凝土浇铸及运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。

⑵装饰工程施工如漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如乳胶漆等等形成扬尘和有机废气污染物。

⑶施工机械设备排放的少量无组织废气等。

⑷混凝土拌合系统粉尘。

为防止和减少施工期间废气和扬尘的污染，建议采取如下措施：

⑴施工单位应加强统一、严格、规范管理制度和措施，纳入本单位环保管理程序。应按照国家有关建筑施工的有关规定，贯彻执行《城市扬尘污染防治管理规定（试行）》。

⑵应对施工区域实行封闭或隔离，并采取有效防尘措施。

⑶风速四级以上易产生扬尘时，施工单位应暂时停止土方开挖、，并采取有效措施，防止扬尘飞散。

⑷如开工建设后三个月内不能继续开工建设的，其裸露泥土必须进行临时绿化或硬质覆盖。

⑸严禁抛撒建筑垃圾。建筑垃圾应及时清运并在指定的垃圾处置场处置。不能及时清运的，应在施工工地设置临时密闭性垃圾堆放场地进行保存。沙、渣土等易产生扬尘的堆放场地，必须设置围栏或采取遮盖、洒水等防尘措施。

⑹在施工工地出入口设置车辆清洗装置，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，并保持出入口通道及周边的清洁。运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，必须封盖严密，严禁撒漏。施工场地清扫保洁应采用湿法作业。道路旁树木、草坪、临时工棚等公共设施应定期冲洗，保持清洁，防止扬尘污染。

⑺加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。

⑻配合公安部门搞好施工期周围道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此产生的废气怠速排放。

⑼加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工。

⑽督促责任单位各类建筑施工场地作业要严格落实“六个百分百”抑尘标准要求，施工现场100%围蔽，工业砂土100%覆盖，工地路面100%硬地化，拆除工程100%洒水压尘，出工地车辆100%冲净车轮车身，暂不开发的场地100%绿化”。

⑾混凝土拌合系统粉尘

①采用封闭式拌和楼，配备袋式除尘器，对产生的粉尘进行收集处理；

②水泥和粉煤灰采用封闭运输，保证运输容器良好的密闭状态，减少粉尘的泄；

③袋装水泥拆包过程中轻拆轻倒，或采取自动拆包措施，以减少粉尘的产生量。

采取以上措施后各类施工废气均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值要求。

6.1.2施工期废水污染防治措施及可行性分析

⑴施工废水

施工废水主要包括施工生产废水和机械和车辆冲洗废水。根据项目特点，经类比分析，施工废水排放量为10m3/天。

施工生产废水：施工过程中的生产废水主要来源于机械的冲刷、楼地及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。生产废水中的主要污染物为SS。对施工废水应有沉淀处理设施进行相应处理后，上清液尽可能回用。

机械和车辆冲洗废水：主要为含油废水，要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理。

⑵生活污水

该工程施工高峰期工人数可达80人左右，本环评要求施工期厂区建设环保厕所。

6.1.3施工期噪声污染防治措施及可行性分析

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对园区内外环境带来一定的影响。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。主要采取以下措施：

⑴合理安排施工作业时间，禁止在22:00至次日6:00施工；保证施工场界噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

⑵尽量采用低噪声设备，尽量不使噪声较大的设备集中在一起施工，高噪声设备远离东湾村和中牌村布置，并在南、东侧设置硬质噪声围挡设施。

⑶对电锯、电刨等高噪声设备，采取必要的临时性减振、降噪措施，如加设防振垫片、隔声罩、建隔声墙。

⑷运输车辆应尽可能减少鸣号，特别是经过附近敏感点时，同时尽量减少夜间运输车辆作业时间。

采取以上措施后施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

6.1.4施工期固体废物防治措施及可行性分析

（1）建筑垃圾

施工过程建筑垃圾（如水泥袋、铁质弃料、木材弃料等）产生量约为1t/d。施工生产的废料首先进行回收利用；对不能回收的建筑垃圾，定时清运到指定垃圾场，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同。

外运以上各种建筑垃圾时，运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且应沿指定的方向行驶至指定的建筑垃圾场。

（2）生活垃圾

施工人员每日产生的生活垃圾在施工场地袋式收集后，由施工单位定期送往附近生活垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场处置。

6.1.5施工期生态防治措施及可行性分析

工程施工将会出现破坏生态环境、扰动地表、改变原有地貌、破坏植被等问题，对生态环境产生影响，本项目所在地主要以城市生态环境为主，周边植被稀少，且施工期结束后随着后期绿化植被可得到恢复和完善。

6.2运营期治理措施及可行性分析

6.2.1大气污染防治措施

电解水制氢装置产生两种气体氢气和氧气，氢气作为产品用于加氢站。由于氧气产量较小，且市场不是很好，因此不做回收利用，通过放空阀放空。氧气本身不具有毒性，也不属于污染物，经排空的氧气在空气中迅速扩散，不会产生纯氧环境，不会对大气环境产生影响。

6.2.2水污染防治措施

纯水制备系统排污水水污染物量较少，循环水系统排污水，水质较干净，两股废水水质均满足园区污水处理厂进水水质要求，可以直接排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。

生活污水污染物浓度较低，经化粪池处理后，化粪池去除效率为CODcr 15%、BOD5 20%、SS 30%、NH3-N 5%，满足园区污水处理厂进水水质要求，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。化粪池具有一定的防渗性。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫等污染物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的渣经过3个月以上的厌氧发酵分解，使渣中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生渣转化为稳定的熟渣，改变了渣的结构，降低了渣的含水率。渣定期清掏外运，填埋或用作肥料。

张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂及配套管线工程项目由区发改字[2017]69号文批准立项，规划总规模为5万吨/日处理，一期建设规模为2.5万吨/日处理，一期建设的2.5万吨/日处理规模分两阶段建设，一期第一阶段1.25万吨/日已投产运营。根据实际调查，目前污水处理厂现状实际处理能力为1000m3/d。

该污水处理厂采用“粗、细格栅+调节池+沉淀池+水解酸化池+改良AO生物池+二沉池+Fenton池+高密度沉淀池+反硝化深床滤池+UV消毒”废水处理工艺，污水处理厂的排水水质为四类水，污水处理达标后，60%的排水进入园区再生水利用工程系统，用于园区绿化灌溉和企业的回用水，40%排入山丹河。

本项目废水总排放量为14534m3/a，日排放量为48m3/d，远远小于园区污水处理厂剩余处理能力，且废水主要污染因子为常规项目pH、COD、BOD5、NH3-N、TDS和SS，园区污水处理厂可接纳污染物。

废水进行分类收集。运营期废水满足园区污水处理厂进水水质要求，排入张掖市经济开发区循环经济示范园工业污水处理厂，满足张掖市经济开发区循环经济示范园工业污水处理厂进水指标。

本项目依托园区污水处理厂具有可行性。

6.2.3地下水污染防治措施

6.2.3.1总体原则

根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，全过程提出控制措施。

6.2.3.2源头控制措施

本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的防渗措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

6.2.3.3分区防控

⑴划分依据

在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，项目对厂区内各单元进行了分区防渗处理。防渗分区及措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（H610-2016）划定。

表6.2-1  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

表6.2-2  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物料泄漏后，不能及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。 |

表6.2-3  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s≤K＜1×10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

⑵划分情况

①天然包气带防污性能判定

根据水文地质资料，评价区内的Mb大于5m，包气带渗透系数K值在3.87×10-3cm/s~8.22×10-3cm/s之间，天然包气带防污性能属于弱。

②污染控制难易程度判定

根据《地下水污染源防渗技术指南（试行）》（环办土壤函〔2020〕72号）中典型污染源污染控制难易程度分级表，危险废物暂存间污染控制程度为易。

③污染物类型

废水涉及污染物类型为其他类型，废矿物油为持久性有机物污染物，废碱液属于其他类型。

全厂进行分区防渗，危险废物暂存间进行重点防渗，制氢车间、氢气压缩区、储氢瓶组、管线所在区域采用一般防渗，控制室、电气房、道路等进行简单防渗。防渗技术要求满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（2013）中的相关要求。

考虑到本项目建设地区水文地质特征，为保护建设地区地下水环境，本项目将严格按照国家环保部要求进行防渗设计，具体环保要求如下：

①本项目除绿化及预留地外，其它区域地面均进行了硬化处理。

②一般污染防治区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s。

③重点污染防治区：等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数应不大于1.0×10-7cm/s。

一般污染防治区防渗设计方案：

①40厚Ｃ30防渗细石混凝土（防渗等级不小于P8），表面撒1:1水泥砂子随打随抹光；

②水泥浆一层（内掺建筑胶）；

③60厚Ｃ15混凝土垫层（若是重载地面，垫层为150～200厚）；

④素土夯实。

重点污染防治区防渗设计方案：

①60厚Ｃ30防渗密实混凝土面层（或耐酸砖/花岗石面层，或FVC防腐砂浆），聚羧酸母料池及复配池表面采用环氧树脂防渗材料；

②隔离层：二层沥青玻璃布油毡；

③20厚1:2水泥砂浆找平层+120（或150）厚Ｃ30防渗混凝土（P8）垫层；

④0.2厚塑料薄膜；

⑤素土夯实。

简单防渗区防渗设计方案：

地面硬化。

厂区各防渗区划分、防渗规模、等级情况具体见表6.2-4，分区防渗图见图6.2-1。

在采取上述防护措施后，可有效防止或减少项目建设对地下水的污染，防治措施可行。

6.2.4噪声污染防治措施

本项目运营期噪声主要以设备噪声为主，包括各类动力泵、压缩机等设备。根据类比调查，噪声源强一般在80~95dB(A)之间，主要通过设备实体、流体、空气等进行传播，为此做好设备的减振和噪声声源的节制与防护工作将是十分必要。本环评建议建设单位在进行的安装设计时应采用如下隔振及消声办法。

（1）源头控制

①工艺设计中选用低噪音的设备；

②厂区布置合理，使噪声较大的车间远离厂界。

（2）传播途径

①对设备采取基础减震、加装消声器、隔音罩等措施，必要时采取地下或半地下安装，以降低车间内噪声向环境辐射；

②对于噪音较高的设备，应建筑专门的隔音间，安装隔音门窗。

③加强厂区、厂界绿化，利用建筑物及绿化来阻隔噪声的传播。

（3）噪声受体

①保证操作工人暴露于高噪音环境的时间低于8小时；

②项目操控室应远离高噪声设备，且房间窗户均安装双层中空隔音玻璃；

③项目选址位于园区，周边为生产企业，厂址周围200m范围内无居民等环境敏感保护目标。

通过采取以上措施后，项目厂界处的噪声值预测可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的3类标准，对周围环境影响可接受，噪声防治措施合理可行。

6.2.5固体废物污染防治措施

#### 6.2.5.1危险废物

6.2.5.1.1危废暂存间污染防治措施

危废暂存间防风、防雨、防晒、防渗漏。本项目设置1座封闭的危废库房，占地面积为4m2，储存能力为2t。

（1）防渗措施和渗漏收集措施

库底和墙体均应进行防渗处理，防渗技术指标满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。建设单位拟在底层铺设渗透系数不小于1.0×10-7、2mm厚的HDPE膜，并形成从上至下抗渗钢筋混凝土、砂砾垫层、长丝无纺土工布、HDPE膜、长丝无纺土工布、砂石保护层、压实原土层的基地层。本项目的基底层布设如图6.2-2。

略

图6.2-2  危险废物原料库房人工基底层布设图

（2）危险废物堆放方式

危险废物临时贮存库内分区存放，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物临时存放库要做好防风、防雨、防晒工作。废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（3）警示标识和管理措施

废物贮存设施按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志，进行立体化、货架式管理，建立网上固废转移审批流程、危废身份识别跟踪系统、危废出入库台帐管理系统，配置专用叉车、运输车进行固废转运，保证固体废物转移安全、环保、高效。

建立严格的管理制度，对于进出存放库的危废严格登记；定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

表6.2-1  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况汇总表

| 序号 | 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | 东侧 | 1 | 容器 | 2t | 1年 |
| 2 |  | 废含油抹布 | HW08 | 900-041-49 | 东侧 | 1 | 袋装 |  |  |
| 3 |  | 废碱液 | HW35 | 261-059-35 | 西侧 | 2 | 容器 |  |  |

6.2.5.1.2运输过程的污染防治措施

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）：危险废物收集、贮存、运输过程中应满足以下要求：

（1）收集

①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员实际情况确定相应的作业区域，同时要设置作业界线标志和警示牌。

②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急检测设备及应急装备。

④危险废物收集应擦过程的记录表应作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

⑦应采用钢圆桶、钢罐或塑料制品等容器盛装危险危废，所用装满待运走的容器或贮罐都应清楚得标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。

⑧危险废物集中收集，按不同类别分区堆放。

⑨危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告方法（试行）》（环发[2006]50号）要求进行报告。

⑩危险废物装卸过程要求：①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。②卸载区应配备必要的应急措施，并设置明显的指示标志。③危险废物装卸区应设置隔离设施。

⑪企业必须建立和健全严格的危险废物管理制度，主管人员必须对危险废物的收集系统、设施进行定期检查，对危险废物的产生量、临时贮存量和进出厂的情况如实记录。不同种类危险废物的贮存容器或贮存包装应有不同颜色的标签加以区分，并应标明危险废物的名称、数量及贮存日期等。

（2）转运

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关要求，对危险废物进行转移、运输。企业向当地环保部门申请且获得批准后才能转运危险废物。危险废物的转运实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。

项目应有专人负责危险废物的收集与管理，收集和管理人员必须具备一定的专业知识、经验和相应资格的人员担任，并经环保部门专门培训。

（3）运输过程要求

1）内部运输

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运作业应采用专业工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

2）外部运输

a本项目产生的危险废物，采用密闭车辆运输，运输由负责处理部门统一负责。

b危险废物的运输车辆须经过主管单位检查，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

c承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。

d载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。此外，在必须时须有专门单位人员负责押运工作。

e组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

（4）危险废物的去向

危险废物暂存危险废物暂存间，委托有相应危险废物处理处置资质的单位进行处置。

各项固废物最终处置措施合理，可有效避免对环境造成二次污染。

#### 6.2.5.2一般固废处置措施

本项目废催化剂、废分子筛、废渗透膜和废离子树脂均由厂家进行更换回收，不在厂区贮存，措施可行。

#### 6.2.5.3生活垃圾处置措施

生活垃圾集中收集后送往厂区生活垃圾收集点，最终由环卫部门运至生活垃圾填埋场处置。

综上所述，本项目建设单位对产生的固废严格进行分类收集，妥善处置。在采取合理的固废处理措施后，对区域自然环境不会造成影响，固体废物治理措施可行。

6.2.6土壤污染防治措施

6.2.6.1源头控制措施

1、工艺装置及管道设计

将生产装置区域内易产生泄露的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰。在操作或检修过程中，有可能被污染的区域，应设围堰。围堤内的有效容积不应小于一个最大罐的容积。

对于机泵基础周边设置废液收集设施，确保泄露物料统一收集至排放系统。对于储存和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门采用双阀，设备及管道排放出的有毒有害介质液体设置专门的废液收集系统加以收集，不任意排放。设计应尽量较少工艺排水点，尽量减少污水管道的埋地敷设，尽量减少管道接口，提高埋地污水管道的管材选用标准及接口连接形式要求。另外还要加强埋地污水管道的内外防腐设计。

2、雨、污水收集及处理系统

厂区排水系统采用雨、污水分流的排水系统。厂区排水分三个系统：生活污水排水系统、工业废水排水系统、雨水排水系统。全厂污水处理系统相对集中布置、分项处理、达到出水水质的要求。生产废水经排污池收集后定期运往园区污水处理厂；设独立的雨水收集管网，经雨水泵升压后排至厂外。

事故工况下事故废污水排入事故水池，厂内设一座158m3事故水池。发生事故后，通过切换阀门将消防废水引入事故水池，并通过罐车拉运至园区污水处理厂。

输送污水压力管道采用埋地敷设，埋地敷设的排水管道在穿越厂区干道时采用套管保护，禁止在重力排水的污水管线上使用倒虹吸管。所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。

6.2.6.2过程防控措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

1、大气沉降污染途径治理措施及效果

拟建项目无大气污染物排放。

2、地面漫流污染途径治理措施及效果

涉及地面漫流途径须设置二级防控、地面硬化等措施。

（1）二级防控

对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。

1）厂区一级防控：装置区（单元）围堰和环形导流沟暂存库地面设置环形沟，并通过管道接至事故应急池。

2）厂区二级防控：在厂区内设置事故池，用于收集事故状态下的事故废水、消防废水和厂区内的初期雨水。

（2）储罐区围堰等措施

项目在厂区设有1个容积为158m3的事故应急池，在车间发生物料泄露时可用于收集储存泄漏的废液，杜绝事故排放。此外，一旦发现土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

3、垂直入渗污染途径治理措施及效果

项目按重点污染防治区、一般污染防治区分别采取不同等级的防渗措施，防渗层尽量在地表铺设，防渗材料拟选取环氧树脂和水泥基渗透结晶型防渗材料，按照污染防治分区采取不同的设计方案。

6.2.7运输过程环保措施

① 严格运输管理，确保无遗撒、无泄漏；

② 使用专业运输车辆和运输队，原料严禁与其他货物混装，运输全程要专车专人运输。

7环境影响经济损益分析

7.1经济效益

本项目总投资15000万元，财务内部收益率可达5.91%，投资回收期（含建设期）12.3a，年销售收入为5938.65万元，年增值税及附加为47.088万元，年平均成本871.27万元，从经济效益可以看出，本项目具有显著的经济效益和一定的抗风险能力，从经济效益角度讲是可行的。

7.2环境效益

7.2.1环保投资

本项目总投资15000万元，项目环保投资499万元，环保投资占总投资的3.33%，从工程的性质来看，该环保投资能满足“三废”治理的要求，投资比例合理。环保投资估算见表7.2-1。

表7.2-1  环保投资估算一览表  单位：万元

| 序号 | 治理项目 |  | 治理措施 | 数量 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气治理措施 |  |  |  |  |
|  | 废水治理措施 |  |  |  |  |
|  | 噪声治理措施 |  |  |  |  |
|  | 固体废物治理措施 |  |  |  |  |
| 运营期 | 废水治理措施 | 生活污水 |  |  |  |
|  | 噪声治理措施 |  |  |  |  |
|  | 固体废物治理措施 |  |  |  |  |
|  | 环境风险防范措施 |  |  |  |  |
|  | 地下水污染防治措施 |  |  |  |  |
|  | 绿化 |  |  |  |  |
|  | 环境管理和监测计划 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 499 |

7.2.2环境效益分析

根据环境经济学理论，如果建设项目引起环境质量下降，造成了生产性资产损害，则恢复环境质量或生产性资产所花费的费用可视为环境效益损失的最低估价。本项目环保措施的实施可在很大程度上减免工程兴建对环境的不利影响，依据本工程环境影响评价结果，针对不利影响情况，拟建工程环境保护总投资为499万元，这部分费用可作为恢复环境质量所花费的费用；此外，工程建设对生产性资产的损害集中体现在工程占地所带来的损失，对这些损失的补偿费用可视为恢复生产性资产的费用。

本项目正常投产后，只要严格落实环评中提出的防污减污措施，使各项污染物得到有效的治理和合理的综合利用，可以产生以下显著的环境效益。

（1）废水环境效益：本项目生产废水较洁净，生活污水水质浓度较低，经园区污水管网直接排放，最终进入园区污水处理厂集中处理，对地表水环境影响较小。

（2）项目噪声污染防治措施的落实将大大减轻噪声污染，对厂界的声环境影响较小，在环境容许的范围内有较好的环境效益。

（3）本项目各固体废物分类收集、妥善处置，对周围环境基本无影响。

（4）建设项目完成后对污染源都进行了有效的治理，使企业污染物均能达标排放，减轻对环境的污染。

7.3社会效益

项目符合国家的有关政策，社会效益显著，项目社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）项目建成后可向社会提供部分就业机会，增加当地及周边农民经济收入，对保持当地社会稳定，提高人民生活水平发挥积极作用。

（2）项目的建设和运行，促进张掖市甘州区周边地区的经济发展，为地方发展带来新的契机。

综上所述，从社会效益方面分析，本项目的建设将会促进当地社会的安定和经济发展，本项目在社会效益方面是可行的。

7.4小结

通过以上对本项目建设的社会、经济和环境效益分析可知，在落实本次环境影响评价所提出各项污染防治措施的前提下，项目的建设基本能够实现经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，即为地方经济发展做出贡献，又通过环保投资减少了污染物排放量，最大限度地减轻了对外环境的污染。项目的建设原则满足可持续发展的要求，从环境经济的角度而言，项目建设是可行。

8环境管理与监测计划

环境管理是以环境科学理论为基础，采用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏进行调节和控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展，因此环境管理应作为企业管理工作中重要的组成部分，企业应积极并主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而可能产生的环境风险。

8.1环境管理

8.1.1环境管理机构

本项目应将环境管理纳入现有环境管理体系中。环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目污染物排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证。企业已设环境管理机构，并尽相应的职责。针对本项目的具体情况，加强严格的环境管理。通过环境管理，才能严格执行环评中提出的各项环保措施，真正达到保护环境的目的。

建设单位组织完善的环境管理机构，设置1名经理负责环保管理及环保规划的实施，公司下设专门的环保职能部门——安全环保部，负责公司环保管理工作、负责公司的环境管理、环保档案管理等工作。本项目环境管理工作由安全环保部负责，同时车间配有兼职环保人员，企业现有环境管理部门可满足本项目需求。

8.1.2环境管理部门职责

（1）施工期环境管理职责

①负责施工过程中的日常环境管理；

②协调和督促与生产装置配套的环保设施的建设符合“三同时”要求；

③参与本项目环保设施的竣工验收。

④组织环境保护宣传，提高施工人员的环境保护意识，在施工操作中，应尽可能地减少扬尘和降低噪声。

（2）运营期环境管理职责

①贯彻国家环境保护法，监督本项目对环保法规的执行情况，并负责组织制订环保管理条例细则及实施细则等；

②掌握本项目各工序的污染状况并建立污染档案，按照污染物排放指标，环保设施运行指标等，实行环境保护统计工作的动态管理，确保企业“水、气、声、渣”排放达到国家和地方标准；

③根据本项目生产“三废”排放状况，负责制订出本车间环保年度计划和长远计划；参加环保项目方案的审查及实施；

④积极配合政府单位和环保单位的监督检查工作，组织好本企业有关环境保护法律、法规的宣传，配合教育部门培训环保专业人员或兼职人员；

⑤推广应用环境保护先进技术和经验，并开展有关环境保护的科研工作；

⑥监督检查各项环保设施的运行，确保企业无重大环境污染事故发生，并认真负责各类环保事故的善后处理工作；

⑦统计企业“三废”排放情况，定期向环境管理机构和主管经理汇报；

⑧负责有关环境等各方面的对外联络，解释答复和协调有关项目建设运行工程中环保措施的实施，以及取得的绩效；

⑨制定岗位操作规程，制定事故风险及消防应急预案和执行紧急事故处理措施，监督、管理和处理紧急事故。

8.1.3管理制度

企业制定了一系列环境管理制度和风险管理及应急制度，并将环境保护和企业经营结合起来，使之成为企业日常运行和经营策略的部分，做到了节能、降耗、减污，实现了环境行为的持续改进。

（1）报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保厅制定的重点企业月报表实施。

（2）污染治理设施的管理、监控制度

为确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置除尘设备，不得故意不正常使用污染治理设施。对污染治理设施的管理必须与公司的生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

（3）环保奖惩制度

对爱护环保治理设施、节省原料、改善生产车间的工作环境者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料浪费者一律予以重罚。

8.1.4环境管理计划

本项目不同工作阶段的环境管理计划见表8.1-1。

表8.1-1  本项目各阶段环境管理主要内容表

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |  |
| 项目建设前期 | 1.与项目可行性研究同期，委托环评单位进行项目的环境影响评价工作； 2.积极配合可研及环评单位所需进行现场调研； 3.针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度。 |  |
| 设计阶段 | 1.委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行。 2.协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题。 3.优化布局、设备选型及工艺，从设计上减少可能带来的环境污染及生态影响。 4.在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。 |  |
| 施工阶段 | 1.严格执行“三同时”制度。 2.按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工环保措施实施计划表，并与当地生态环境部门签定落实计划内的目标责任书。 3.认真监督主体工程与环保设施的同步建设，建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行。 4.施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定。 5.制定施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期(每季度）向环保主管部门汇报一次。 |  |
| 生产阶段 | 废水管理要求 | a）建设单位应进行雨污分流、清污分流、污污分流，实现废水分类收集、分质处理、和循环利用，污染物达标排放。 b）生产废水排入园区污水管网，进入园区污水处理厂集中处理。 |
|  | 固废管理要求 | a)加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理。 b)生产过程中产生的可自行利用的固体废物应尽可能进行综合利用，不能利用的固体废物按照相应法规标准进行处理处置。 c)固体废物自行综合利用时，应采取有效措施防治二次污染。 d)记录固体废物产生量、贮存量、处置量及去向。 |
|  | 其他运行管理要求 | 应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行防治设施，并加强维护和管理，确保设施正常运行。 |

8.2环境监测计划

环保管理人员根据单位实际情况，制定污染物监控计划，并建立污染监测数据档案，如发现数据异常，及时跟踪分析，找出原因并采取相应对策。企业委托有资质的环境监测单位实施，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。本项目制定环境质量监测计划和污染源监测计划。

8.2.1环境质量监测计划

环境质量监测计划见表8.2-1。

表8.2-1  环境质量主要监测计划一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂区、厂区上、下游检测井 | 水位、pH、COD、溶解性总固体、氨氮 | 1次/年，外委监测 |
| 土壤 | 制氢车间、项目区西北侧空地 | 钒、pH | 1年/次，外委监测 |

8.2.2污染源监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目的污染源及污染物排放特点，制定本工程污染源监测计划见表8.2-2。

表8.2-2  运营期污染源监测计划

| 类别 | 监测点位 | 监测因子 |  | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总排口 | 主要监测指标 | COD、SS、氨氮、BOD5、总磷、总氮 | 1次/月 | 园区污水处理厂进水水质要求 |
|  |  | 其他监测指标 | pH、溶解性总固体 | 1次/季度 |  |
| 噪声 | 厂界外1m | 等效连续A声级 |  | 1次/季 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |

8.3环境管理台账

本工程环境管理台账要求见表8.3-1。

表8.3-1  环境管理台账记录要求

| 设施类别 | 操作参数 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设施 | 基本信息 | 运行小时、生产负荷、生产量、运行状态，并及时记录开停车情况 | 每日 | 电子台账+纸质台账 | 台账记录至少保存三年 |
| 原辅料 | 基本信息 | 硫酸、盐酸、危险废物渣、二氧化锰等消耗情况 | 每日 | 电子台账+纸质台账 | 台账记录至少保存三年 |
| 污染防治设施 | 基本信息 | 工艺、投运时间等基本情况 | 变化时记录 | 电子台账+纸质台账 | 台账记录至少保存三年 |
|  | 污染治理措施运行管理信息 | 活性炭的使用量；记录装置运行效果、废气在线监测，废水处理设施运行情况，故障及维护情况 | 每日 | 电子台账+纸质台账 | 台账记录至少保存三年 |
| 污染防治设施 | 监测记录信息 | 废气、噪声污染物手工监测记录；废水在线监测记录。 | 废气、废水、噪声污染物手工监测记录按照手工监测频次进行记录、统计。 | 电子台账+纸质台账 | 台账记录至少保存三年 |
| 固体废物防治设施 | 基本信息 | 处置量、贮存量，危险废物的还应详细记录其具体去向 | 每日 | 电子台账+纸质台账 | 台账记录至少保存三年 |

8.4排污口规范化管理

8.4.1管理原则

根据原国家环保总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）要求：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，都必须在建设污染治理措施的同时建设规范化排污口。

为了便于定量准确地监测排放总量，必须建设规范的排污口，并设置排放口标志。标志牌上应注明污染物名称以警示周围群众。

8.4.2排污口标示管理

1、排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警示性标志牌。

2、项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各水、声排污口（源）挂牌标识，标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，设置高度为其上缘距地面2m。做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理。

3、在厂区的污水排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志表见表8.4-1，环境保护图形标志的形状及颜色见表8.4-2。

表8.4-1   环境保护图形标志表

| 名 称 | 提示图形符号 | 警告图形符号 |
| --- | --- | --- |
| 污水排放口 |  |  |
| 噪声排放源 |  |  |
| 一般固体废物 |  |  |

表8.4-2  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志类型 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

4、排污口立标

①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

②重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

8.4.3排污口管理

1、管理原则

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

a、向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

b、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

c、工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并有防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏措施。

2、排放源建档

a、要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

b、根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况纪录于档案。

8.5污染物排放清单

本工程污染物排放清单见表8.5-1。

表8.5-1  本项目污染物排放清单

| 环境保护措施及主要运行参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境要素 | 污染物种类 |  | 采取的防治措施及综合利用情况 | 处理后的排放情况 |  | 排污口信息 | 排放标准 |
|  | 污染源 | 污染物 |  | 排放量t/a | 排放浓度mg/m3 |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  |  | 一般排放口 | 园区污水处理厂进水水质要求 |
|  | 制纯水排污水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 循环水系统排污水 |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  |  | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
|  | 废含油抹布 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废碱液 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废化学品原材料包装 |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业固体废物 | 废催化剂 |  |  |  |  | / | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 废分子筛 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废反渗透膜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废离子交换树脂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾 | 办公区 |  |  |  |  | / | / |

8.6总量控制

本项目无废气总量控制。

本项目总量控制因子为COD、氨氮。生产废水直接排入园区污水管网，生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理，因此本次评价不给废水污染物COD、NH3-N总量指标。

## 8.7信息公开内容

根据环保部关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发[2015]162号），建设单位应在施工前、施工过程、运营过程中分别公示以下信息：

1、公开建设项目开工前的信息。建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

2、公开建设项目施工过程中的信息。项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

3、公开建设项目建成后的信息。建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

8.8竣工环境保护设施验收

本项目建成后，污染源治理设施“三同时”建成，建设单位应按照竣工环境保护验收的相关规定自行开展竣工环保验收，验收结果应及时向环保主管部门申报。本项目对“三废”及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施、采取有效防治措施来降低对环境的污染影响及危害。项目实施后，环保“三同时”验收内容见表8.7-1。

表8.7-1  环保设施“三同时”竣工验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  |
|  | 生产废水 |  |  |  |
| 地下水 | 水质跟踪监测 |  |  |  |
|  | 重点防渗 |  |  |  |
|  | 一般防渗 |  |  |  |
|  | 简单防渗 |  |  |  |
| 噪声 | 风机、泵等 |  |  |  |
| 固废 | 生活垃圾 |  |  |  |
|  | 危险废物暂存间 |  |  |  |
| 环境风险 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |

9环境影响评价结论

9.1项目概况

本项目位于甘肃省张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园，项目所在地北侧为园区纬一路和张掖市大弓农化有限公司厂区，东侧、西侧、南侧均为空地。本项目分两期建设，一期建设内容包括制氢站、氢燃料电池中心、动能站、氢能科普中心，二期建设内容包括实验检测中心、办公区。本项目占地面积33923.52m2，其中绿电制氢示范项目占地面积30491.57m2，预留用地占地面积3431.95m2。绿电制氢示范项目建筑面积为11665.12m2，绿地面积为4413m2。制氢站全天作业时间12小时，制氢300天，年总制氢小时数3600h，年制氢量360t。项目总投资15000万元，其中环保投资499万元，占总投资比例为3.33%。

9.2产业政策、规划符合性及选址合理性

1、产业政策符合性

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019本），本项目属于‘鼓励类’第五类‘新能源’第14条‘高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，加氢站及车用清洁替代燃料加注站’。本项目所用生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类和限制类，是国家允许类的设备。本项目符合国家产业政策。

- 2、选址合理性

项目附近无自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不在水源地保护区域内。本项目周边没有环境敏感点，下风向没有工业企业。基本上没有环境限制因素，符合选址要求。

9.3环境质量现状

1、环境空气：本工程位于环境空气质量达标区。

2、地下水环境：评价范围内5个监测点，1#大弓农化和2#张掖垃圾填埋场南侧井的亚硝酸盐，以及5#远大节水总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物均超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，其余各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，超标原因为地下水体本底值较高，与地质结构有关。

3、声环境：北侧厂界监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类，东侧、西侧和南侧厂界满足3类标准要求。

4、土壤环境：本工程区域内土壤环境质量的各项监测指标能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值的要求。

9.4环境影响分析及污染防治措施

9.4.1施工期

（1）废气

项目施工期废气主要是施工扬尘，为减少施工期施工扬尘对区域大气环境的影响，应合理安排施工时段，并严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJT393-2007）中要求减少扬尘对周围环境的影响。

（2）废水

本项目施工场地生活洗漱废水泼洒抑尘；施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁废水乱排、乱流污染施工场地。施工废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，另外本环评要求施工期间加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。

（3）噪声

施工期噪声主要为各施工阶段的高噪声设备运行和运输车辆行驶时产生噪声。通过选用低噪设备、合理安排施工时间、合理布局施工场地、减少交通噪声等措施后施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值。

（4）固体废物

施工单位做好生活垃圾的收集堆放工作，并及时清理施工现场的生活垃圾。对施工人员加强教育，倡导文明施工，不随意乱丢乱堆生活垃圾，保证施工现场及周围的环境质量。施工期间产生的生活垃圾运至环卫部门指定的地方处置。

施工期产生的建筑垃圾应清运至当地建设部门指定的地方处置。

9.4.2运营期

1、大气

本项目利用水、氢氧化钾电解制氢气，项目排放废气主要是未进行回收的氧气，通过调压阀调节到合适的压力后再由放空阀放空，氧气不属于大气污染物。因此拟建项目建设对区域环境空气的环境影响可以接受。

2、废水

本项目主要废水为纯水制备系统排污水、循环水系统排污水和生活污水。废水产生量较小，水质洁净，满足园区污水处理厂进水水质要求，经园区污水管网排入园区污水处理厂集中处理。项目废水对地表水环境不会产生影响。废水处理措施可行。

3、噪声

本项目噪声主要为生产车间等各类机械设备运行噪声，选用低噪声设备，对于噪音较高的设备，应建筑专门的隔音间，安装隔音门窗。对设备采取基础减震、加装消声器、隔音罩等措施，加强厂区绿化，通过采取以上措施后，项目厂界北侧的噪声值预测满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中的4类标准，东侧、南侧、西侧厂界噪声值满足3类标准，噪声对周围环境影响可接受，噪声防治措施合理可行。

4、固体废物

本项目危废暂存间建设指标满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求。危险废物委托有资质单位处理。含钯或铂的金属催化剂、废分子筛、化学品原材料包装为一般固体废物，经厂家更换回收，不在厂区贮存。生活垃圾收集后由园区统一收集处理。本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，符合环保要求。

5、地下水污染防治措施

废水管道非正常状况下渗漏的废水进入含水层后对评价范围内COD、氨氮均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。项目采用先进生产工艺，选用优质设备，管道、罐区、污水储存、处理构筑物采取相应污染控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低程度，从源头减少污染物的产生量；设置分区防渗。在采取上述防护措施后，可有效防止或减少项目建设对地下水的污染，防治措施可行。

6、土壤污染防治措施

制氢间电解槽和碱液箱破损后钒的预测值满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地中风险筛选值（752mg/kg)）。本项目运营期对土壤环境的影响在可接受范围内。

本项目严格落实地下水防渗措施、事故废水收集系统，按要求进行固废管理，项目对土壤环境影响较小。源头控制措施主要是针对关键污染源、污染物迁移途径提出源头控制措施。项目对生产装置区内围堰、罐区等采取相应的防渗措施，地面漫流途径设置二级防控、地面已硬化，并开展土壤环境跟踪监测。

9.5环境风险

通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全环保规章制度制定事故应急预案等，本项目发生的潜在风险事故可以避免和控制，环境风险可以承受。

9.6公众参与

项目按照《环境影响评价公众参与暂行管理办法》规定进行了公示和公众意见调查。本次评价采用两次报纸公示和两次网页公示两种调查方式收集公众意见，未收到公众的反馈意见。

本次环评建议要求建设单位应充分落实废气、废水、噪声、固废等治理设施工程建设，运营期加强环境管理，减少本项目对环境的污染。

9.7结论

华能东方氢能产业园绿电制氢示范项目符合国家产业政策；项目选址位于张掖市甘州区经济开发区内循环经济示范园化工产业区，占用工业用地，选址符合园区规划要求，选址可行；工艺技术路线符合相关标准和设计规范的要求。在严格落实工程初步设计和环评报告提出的各项环境影响减缓措施要求，同时强化环境管理，保障各项环保措施有效运行的前提下，项目可以实现达标排放，环境影响可以得到控制。

建设单位在公示的过程中，未收到反馈意见。同时公众参与调查表过程中无人对本项目的建设持反对意见。

因此，从环保角度看，本项目的建设是可行的。